其他需要说明的事项

# 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

  - 设计简况

本项目环境保护设施的设计在可行性研究报告中和初步设计时均有考虑。根据本项目特点，主要中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田2号注汽站燃煤锅炉进行烟气治理技术改造;拆除原有脱硫、除尘设施，新建13.5万m3/h烟气治理设施，具体内容如下：

（1）除尘系统

①对2台多管除尘器进行改造。利用原有除尘器基础，更换多管除尘器内部钢结构，并将陶瓷管更换为低阻高效型陶瓷除尘管；

②新建1台旋流分离器。包括内外双层布置的净化塔体，操作平台等装置，为除尘、脱硫、脱硝一体化塔装置内；

（2）脱硫脱硝系统

①新建U型塔1座，主体包括脱硫净化塔、鼓形缓冲器、脱硝净化塔、操作平台和辅助支撑等装置。

②新建1座直立净化塔。主体部分包括净化塔、除雾器、烟囱等。

（3）烟气系统

①烟道：改造多管除尘器至引风机旋流分离塔之间的烟道，采用钢制烟道连接，输送干烟气；旋流分离塔后各塔之间烟道采用玻璃钢管道。

②烟气挡板：一体化净化装置公用的脱硫塔合并和分开使用的重要设备，分为FGD主烟道烟气挡板和除尘器至烟囱的旁路烟气挡板。前者安装在FGD系统脱硫塔的2个进口处。

（4）配套工程

①半地下硫酸库：除尘器间北侧新建1座半地下硫酸库，安装30m3硫酸储罐和硫酸输送泵；

②库房：利旧注汽站原有储存固体氢氧化钠药剂库房用于储存亚氯酸钠固体药剂，在脱硫除尘车间安装2套氢氧化钠和亚氯酸钠溶解罐；

本项目为环保工程，烟气治理设施均已实施，环评和初步设计时的环境保护投资概算为1800万元。

  - 施工简况

建设单位要求施工单位严格按照合同中要求，在确保环境保护设施的建设进度和资金的保障前提下，严格落实环境影响报告表及师环审〔2019〕5号文中提出的污染防治措施。

  - 验收过程简况

本项目于 2020年 9 月 1日全部建设完成；

2020年 10月 12 日，建设单位中石化新疆新春石油开发有限责任公司委托克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司承担该工程竣工环境保护设施验收工作；

2020 年 9 月 2 日对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了公示；

2020 年 9 月 2 日，工程进入调试；

2020 年 10月 18 日-10 月 20 日、2020年11月1日-11月2日，克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司对2台锅炉分别进行了现场检测和调查工作。

# 信息公开和公众意见反馈

  - 信息公开

2020年9月2日，建设单位对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了公示，向公众初步公示本项目建设进度。

  - 公众参与渠道

根据本项目特点和实际建设情况，建设单位采用电话（金云鹏，13031384143）方式收集公众意见和建议。

  - 公众意见处理

建设单位承诺会严格记录公众反馈意见或投诉、收到时间、渠道以及反馈或投诉的内容，并及时处理或解决公众意见，给出采纳与否的情况说明。

本项目建设过程、验收调查期间未收到公众意见或投诉，表明公众支持该项目的建设和运营。

# 其他环境措施的落实情况

  - 制度措施落实情况

    - 制度措施落实情况

      - 环境保护组织机构

新春公司QHSSE管理督查部有专职人员负责各管理区和油气集输管理中心的安全环保工作。为了贯彻执行各项环保法规，落实可行性研究报告、环境影响报告表及批复中的环保措施，结合该项目的运营实际情况，新春公司建立健全了一系列HSE 管理制度。从现场调查的情况看，项目所在管理区和油气集输管理中心的工作纪律都比较严明，工作人员持证上岗，制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查，同时兼顾本次新建注水管线实际运行情况进行监督管理。

      - 环保设施运行调查，维护情况

为了确保各项设施的有效运行，新春公司制定了各类设备操作规程、设备运转记录、保养记录。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题，通过厂领导由生产调度会安排解决问题，并严格督察解决的结果，以确保环保设施的正常运行。

    - 环境风险防范措施

为了提高对重大事故和险情的应急救援处理能力，确保在发生事故时，采取有效措施，避免或减少环境污染，应建立事故应急救援体系，制定并不断完善了各种事故发生后详细的应急预案。

新春公司对有可能发生泄漏的生产作业活动，编制了应急预案，配备了控制污染的应急设备并保证其随时处于可以使用的状态；对从事可能发生泄漏的生产作业活动的职工，进行了应急培训，定期组织演练。

生产作业过程中发生或可能发生环境污染事故、生态破坏事故、与环境有关的非正常生产状况以及敏感环境事件，作业单位必须立即采取有效措施处理，及时通报可能受危害的单位和居民，及时向QHSSE管理督查部汇报，并配合与接受调查处理。公司QHSSE管理督查部统一负责向相关政府部门和上级主管部门汇报。公司环境污染与破坏事故的上报、管理与处理工作按照油田环境污染与破坏事故相关处理规定执行。同时，新春公司定期对环境保护内容及应急措施进行培训和演练，该内容已纳入生产工作考核中。

    - 采取的清洁生产措施

1）工艺废水产生源主要分为两部分，一是原有注汽站软化设备废水和生活废水，二是本次烟气治理工程新增的脱硫液、脱硝液和除尘液。脱硫液、脱硝液和除尘液分别进入脱硫液池、脱硝液池和除尘池，循环利用不外排，生活污水排入收集池后，进入1号联合处理站处理，处理后回用。

2）烟气治理工程新增固体废物主要为多管除尘器和旋流分离塔产生的含硫酸盐和亚硫酸盐的灰渣，与粉煤灰和炉渣存储至煤渣棚，定期拉运至克拉玛依的砖厂综合利用。

    - 环境监测和调查计划

根据本项目特点和实际建设情况，安装有烟气在线监测系统，应定期进行维护和比对监测，根据本项目排污许可证，每季度应对烟气污染物和厂界噪声进行1次监测，项目建设未新增占地，无其他生态调查。

  - 环境保护措施落实情况

    - 施工期环境保护措施

1、生态环境保护措施和对策

项目建设在二号注汽站内实施，未新增用地。

2、大气环境保护措施和对策

- 加强了施工管理；

- 施工单位制定了合理化管理制度，采取了控制施工作业面积、洒水降尘、遮盖土堆和建筑材料、施工现场设置围挡、大风天停止作业等措施；

- 所使用的机械设备性能良好，施工过程中未发生机械故障；

3、水环境保护措施和对策

施工期无施工废水产生，生活污水依托一号注汽站已有设施进行处理，处理后用于洒水降尘。

4、声环境保护措施和对策

- 施工期间尽量避开了夜间施工；

- 项目区周边1Km范围内无人居环境敏感目标；

- 固体废物处置措施

- 施工废料尽量进行了回收利用，不能利用部分由当地环卫部门进行了清运处理，无乱堆乱放现象；

- 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门统一处置，不存在乱堆乱扔现象。

    - 保障环境保护设施有效运行（运营期）的措施

1、大气环境保护措施和对策

项目为燃煤锅炉烟气治理工程，锅炉烟气经钠碱吸收脱硫，机械+湿法逐级除尘，氧化、吸收、还原三步脱硝处理后最终通过45m高烟囱排放，废气主要污染物烟尘、SO2、NOX排放浓度和排放总量比治理前大幅减少。

本项目烟气治理设施处理效率均符合设计要求，污染物均达标排放。

- 水环境保护措施和对策

脱硫液、脱硝液和除尘液分别进入脱硫液池、脱硝液池和除尘池，循环利用不外排，生活污水排入收集池后，进入1号联合处理站处理，处理后回用。

3、声环境保护措施和对策

本项目新建污染物治理设施均位于注汽站内，注气站周边1km范围内无人居环境敏感目标。

- 固体废物处置措施

注汽站固体废物主要有炉渣、灰渣、废离子交换树脂和生活垃圾，烟气治理工程新增固体废物主要为多管除尘器和旋流分离塔产生的含硫酸盐和亚硫酸盐的灰渣，与粉煤灰和炉渣存储至煤渣棚，定期拉运至克拉玛依的砖厂综合利用。

  - 配套措施落实情况

    - 区域消减及淘汰落后产能

根据验收检测结果（2台锅炉运行负荷为72.9%）核算的污染物总量为：二氧化硫2.7024t/a，氮氧化物127.9872t/a，运行负荷折算为100%计算的污染物总量为：二氧化硫7.8222t/a，氮氧化物175.5654t/a，符合排污许可证许可的总量二氧化硫163.1246t/a，氮氧化物204.5061t/a要求，运行期间按证排污。本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

    - 其他措施

本项目不涉及区域环境整治、相关外围工程建设等措施。

# 整改工作情况

本项目不需要整改。