符合能力评价导则要求各要素说明

| 序号 | 项目 | 功能要求 |  | 标准要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围油栏 | 开阔水域围油栏（m） | 总高≥1500mm | ≥2000m | 已配备到位 | 2000m |
|  |  | 非开阔水域围油栏（m） | 总高≥900mm | ≥3000m | 已配备到位 | 3000m |
|  |  | 岸线防护围油栏（m） | 总高≥600mm | ≥4000m | 已配备到位 | 4000m |
|  |  | 防火围油栏（m） | 总高≥900mm | ≥400m | 已配备到位 | 400m |
| 2 | 收油机 | 高粘度收油机 | 回收能力（m3/h） | ≥300 | 已配备到位 | 337m3/h |
|  |  | 中、低粘度收油机 |  | ≥100 | 已配备到位 | 102m3/h |
| 3 | 喷洒装置 | 船用固定式（台） |  | ≥4 | 已配备到位 | 4 |
|  |  | 便携式（台） |  | ≥8 | 已配备到位 | 8 |
| 4 | 清洁装置 | 热水清洁装置（台） |  | ≥4 | 已配备到位 | 4 |
|  |  | 冷水清洁装置（台） |  | ≥2 | 已配备到位 | 2 |
| 5 | 吸油材料 | 吸油拖栏（m） |  | ≥4000 | 已配备到位 | 4000 |
|  |  | 吸油毡（t） |  | ≥12 | 4.8t已配备到位,其他签订保供协议 | 日常配备不小于总量的40% |
| 6 | 溢油分散剂 | 常规型（t） |  | ≥20 | 8t已配备到位,其他签订保供协议 | 日常配备不小于总量的40% |
| 7 | 卸载装置 | 总卸载能力（m3/h） |  | ≥300 | 已配备到位 | 540m3/h |
| 8 | 临时储存装置 | 临时储存能力（m3） |  | ≥1600 | 已满足要求 |  |
| 9 | 污染物处置 | 液态污染物处置能力（t/d） |  | ≥100 | 已满足要求 | 与烟台龙门润滑油科技有限公司签订处置协议 |
|  |  | 固态污染物处置能力（t/d） |  | ≥10 | 已满足要求 |  |
| 10 | 船舶 | 溢油应急处置船（艘） |  | ≥2 | 已满足要求 | 胜利212、503 |
|  |  | 辅助船舶（艘） |  | ≥8 | 已满足要求 | 胜利151、233、242、251、252、253、617、618 |
| 11 | 应急作业人员 | 高级指挥（人） |  | ≥3 | 已满足要求 |  |
|  |  | 现场指挥（人） |  | ≥8 | 已满足要求 |  |
|  |  | 应急操作（人） |  | ≥40 | 已满足要求 |  |
| 12 | 综合保障 | 应急反应时间（h） |  | ≤4 | 符合要求 |  |
|  |  | 通讯保障 |  | - | 符合要求 |  |
|  |  | 后勤保障 |  | - | 符合要求 |  |

- 船舶及其有关作业活动污染海洋环境

应急预案

目录

1  总则	9

1.1 目的	9

1.2 编制依据	9

1.3 适用范围	9

1.4 预案的衔接及区域协作	10

1.5 术语和定义	10

2  应急组织机构及职责	10

3 应急资源	16

3.1 应急队伍	16

3.2 清污设备及器材	16

3.3 通讯联络	16

3.4 专家组	16

4  应急反应行动	16

4.1 应急反应处置原则	16

4.2 事故报告	17

4.3 污染事故的初始评估	18

4.4 发出应急指令	18

4.5 对污染事故进一步评估	18

4.6 应急反应对策	19

4.7 指定应急反应现场指挥	19

4.8 应急反应行动方案的实施	19

5 信息发布	21

6 预案的维护	22

6.1 培训和演习	22

6.2 评估与修订	22

7 附则	23

7.1 监督检查	23

7.2 奖励与责任追究	23

8附录	23

附录A 应急反应流程图	25

附录B 清污设备汇总表	26

附录C 中心专家组名单	29

附录D 中心船舶污染应急指挥人员通讯录	30

附录E相关单位通讯录	32

附录F 龙口海域自然状况	34

附录G 油类理化性质简述	36

1  总则

## 1.1 目的

1.1.1  防治船舶、油码头和海上、滩海陆岸设施溢油事故引起的污染损害，保护港口、水域环境和资源。

1.1.2  建立完善海上清污应急反应机制，规定在进行海上清污作业应急反应时中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心（以下简称中心）各有关单位或部门的职责和行动要求，并为清污作业的实施提供应急反应对策和应急指南。

1.1.3  发生海上污染事故时，按照《预案》迅速、合理地进行应急反应，中心各部门合作协调有序，及时有效地控制、清除海面污染，迅速有效地保护人命、财产安全，保护海洋环境和资源，减少污染损害及因此引发的其它环境及社会影响。

## 1.2   编制依据

《中华人民共和国海洋环境保护法》

《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》

《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》

《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》

《船舶污染清除协议管理制度实施细则》

《船舶污染清除单位应急清污能力评价导则（试行）》

《中国海上船舶溢油应急计划》

《中华人民共和国海上交通法》

《山东省海洋环境保护条例》

《山东沿海重大船舶污染事故应急预案》

## 1.3   适用范围

1.3.1   本《预案》适用于中心从事清污作业所服务的龙口及其周边海域。

1.3.2   对于发生在1.3.1规定的海域外，但影响或者可能影响到上述海域的事故，也适用于本《预案》的规定。

1.3.3   本《预案》适用于以下种类的溢油污染事故：

1）因海上船舶交通事故导致或有可能导致的溢油污染，如火灾、爆炸、碰撞、搁浅、沉没等；

2）因海上船与船之间及码头装卸油品等作业过程中发生的溢油污染事故；

# 1.4  预案的衔接及区域协作

1.4.1  当服务海域发生溢油污染事故启动本预案时，在预案的执行过程中应与污染物清除作业方案和污染物处理方案相结合。

1.4.2  本预案支持并服从于国家和地区的船舶污染应急预案。

1.4.3  当服务海域溢油量达到仅依靠中心现有的清污力量不足以控制溢油污染时，需要报告上级应急指挥中心，进行区域协作，启动应急联动机制。

## 1.5  术语和定义

1.5.1  油：是指任何形式的石油，包括原油、燃料油、油泥、油渣及炼制产品，不包括动物油和植物油。

1.5.2  环境资源敏感区：环境敏感区是指对溢油污染相对敏感，需要采取特别或优先保护措施的区域，主要包括海洋生态脆弱区，具有重大环境或经济价值的区域，以及特殊自然景观与人文景观区等，如自然保护区、生活或工业用水取水口、珍稀和濒危动植物及其栖息地、水产养殖场、重要的渔场、水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、潮间生物带、沼泽地、盐田、重要的海洋工程和海岸工程、风景名胜古迹、重要的景观和水上旅游游乐场所等。

# 2  应急组织机构及职责

海洋石油船舶中心应急组织机构由应急指挥中心、应急指挥中心办公室、专家组、现场应急指挥部、应急工作组组成，详见下图。

图1 船舶中心应急组织机构图

| 机构名称 |  | 机构组成 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海洋石油船舶中心应急指挥中心 （简称应急指挥中心） |  | 船舶中心应急指挥中心是船舶中心应急指挥最高决策机构。 总指挥：经理、党委书记 副总指挥：党委副书记、副经理等副职党政领导 成员：首席专家、副总师、机关各部门负责人 | 1）全面组织船舶中心级突发事件应急处置工作，落实胜利油田及政府主管部门指令； 2）下达船舶中心级应急预案启动和应急响应终止指令； 3）组织成立现场应急指挥部，确定现场应急总指挥及派赴现场人员； 4）负责统一协调应急队伍、物资装备等应急资源； 5）根据现场需求，安排事件调查人员； 6）负责审批并签发对外发布及上报的事件信息、事故报告； 7）审定并签发向胜利油田及政府主管部门的报告； 8）审核船舶中心级突发事件应急费用； 9）事态升级后，请求胜利油田或地方政府支援。 |
| 应急指挥中心 办公室 |  | 船舶中心应急指挥中心办公室设在生产指挥中心，是应急指挥中心的执行机构，由生产指挥中心经理担任办公室主任。 | 1）负责24小时应急值班，跟踪突发事件动态和处置进展，向相关部门、单位和应急工作组通报有关情况； 2）负责应急指令的上传下达，实行归口管理； 3）跟踪、研判突发事件信息，提出应急处置意见并报应急指挥中心决策； 4）负责统一协调调动应急物资及消防、气防等各类救援力量参与现场应急处置； 5）负责组织、协调事发单位和受影响单位的联动处置，维持生产平衡； 6）负责与现场应急指挥部建立信息沟通渠道，沟通、交流、汇总、传递相关信息； 7）负责应急处置相关材料的收集、整理、汇总和归档工作； 8）负责胜利油田应急指挥中心报告。 9）负责应急管理、应急演练等日常应急工作开展。 |
| 现场应急指挥部 |  | 现场应急指挥部是应急指挥中心派出的临时机构，是事故现场应急处置的决策机构，实行现场应急总指挥负责制，现场应急指挥部设立办公室。胜利油田、政府等上级部门现场应急指挥部到达现场时，直属单位要立即移交指挥权力，并继续按指令做好应急处置工作。 |  |
|  |  | 现场应急总指挥：原则由船舶中心业务分管领导担任，也可由船舶中心应急指挥中心总指挥指派。 现场应急指挥部成员：应急工作组组长单位负责人、专家组、事发单位及联动单位现场应急总指挥等。 | 1）按照船舶中心应急指挥中心指令，负责组织、协调、指挥现场应急处置工作； 2）负责召开现场应急会议，收集现场信息、核实现场情况，制定、完善现场应急处置方案并组织实施； 3）有权直接调配应急资源，整合、优化现场应急处置力量； 4）汇总并跟踪突发事件应急处置进展，及时向船舶中心应急指挥中心请示、汇报； 5）负责收集整理应急处置过程的有关资料,按照船舶中心应急指挥中心指令，负责现场信息公开工作； 6）核实应急终止条件并向船舶中心应急指挥中心请示应急终止； 7）负责船舶中心应急指挥中心交办的其他任务。 |
| 专家组 |  | 由应急指挥中心办公室会同技术组组长单位，根据现场需要和应急指挥中心指令，组建船舶中心应急专家组。 | 1）参与应急处置方案制定与审核； 2）为应急指挥中心和现场应急指挥部提供技术支持； 3）完成船舶中心应急指挥中心交办的其他任务。 |
| 应急工作组 |  | 应急工作组一般包括技术组、抢险组、警戒组、监测组、保障组、公共关系组等工作小组。各工作组根据事故处置需要，前往生产指挥中心和事故现场参与应急处置。船舶中心应急指挥中心可根据现场实际情况调整应急工作组设置。 |  |
|  | 技 术 组 | 组长单位：生产指挥中心 组员单位：QHSSE管理督查部、财务计划管理中心、技术管理中心、各作业船组、船员服务中心 | 1）负责组织开展情况研判与风险识别，提供现场处置技术指导，制定并调整现场处置方案，并提交现场应急指挥部决策。 2）负责提供现场风险识别技术支持，监督现场防控措施落实。 3）负责提供工程建设方面技术支持。 4）负责提供设备方面技术支持。 5）提供业船舶务内技术支持。 6）负责监督成品油泄漏事件应急处置各项安全环保措施的落实。 |
|  | 抢 险 组 | 组长单位：生产指挥中心 组员单位：内港管理中心（海洋应急中心）、各作业船组、协议应急单位、港区专业救援站 | 1）负责协调应急资源，组织现场处置方案的实施，负责现场抢险应急物资的供应保障。 2）负责调派应急船舶进行抢险处置，联系协议直升机参与救援。 3）按照指令执行处置方案。 4）按照指令执行处置方案。 5）组织制定具体灭火救援和抢险救援方案，组织消防力量进行灭火救援行动。 |
|  | 警戒组 | 组长单位：综合保障服务中心 组员单位：生产指挥中心等 | 1）负责牵头组织警戒组工作，设立警戒区执行现场警戒，组织人员疏散， 2）负责协调政府海事海警部门实行海上交通管制，负责调派船舶进行现场警戒，驱离进入警戒区内无关船舶。 |
|  | 监测组 | 组长单位：QHSSE管理督查部 成员单位：生产指挥中心、各作业船组、船舶修保中心等。 | 1）牵头负责监测组工作，负责现场环境检测工作。 2）负责现场气象、海况的监测、预报工作。 3）配合做好各项监测工作。 4）成品油泄漏时，做好码头、港口油品等泄漏扩散的范围、区域、方向等情况的跟踪监控。 |
|  | 保障组 | 组长单位：综合管理部 组员单位：胜利社会卫生服务站、船员服务中心、技术管理中心、生产指挥中心、经营管理部、车辆管理服务部、财务计划管理中心、纪检审计部、各作业船组等。 | 1）负责牵头组织与上级和地方政府联络，根据船舶中心应急指挥中心指令请求支援，并做好现场应急处置人员的食宿保障工作。 2）负责协调医疗救护资源，对伤员进行医疗救治或其它紧急救护，食宿保障。 3）负责组织做好应急过程中通信保障，及时搭建现场与应急指挥中心信息互通平台。 4）负责现场应急物资装备的供应保障，负责应急队伍、船舶保障。 5）做好应急过程中的车辆保障。 6）负责应急资金的调拨与核销、财产损失理赔等。 7）负责事件全过程的执纪监督和应急资金的审计工作。 8）配合各成员单位做好应急保障工作。 |
|  | 公共关系组 | 组长单位：党群工作部（工会、团委） 组员单位：经营管理部、事发单位等。 | 1）负责收集、跟踪新闻媒体、网络、社会公众等各方面舆情； 2）负责起草中心信息发布材料，经应急指挥中心审核后组织对外发布； 3）负责与媒体、内部员工及利益相关方的沟通和告知。指导并协助事发直属单位做好伤亡人员及家属的安抚、抚恤等思想工作。 4）执行公共关系组安排的各项工作。 5）负责政策解释、法律法规宣传及突发事件的法律责任分析等工作，配合组长单位做好各项工作。 |

# 3 应急资源

- 3.1  应急队伍

清污行动应急队伍由船舶清污作业高级指挥、现场指挥以及海洋应急中心专业应急队伍和海洋石油船舶中心溢油处置船舶、辅助船舶船员、港务管理中心人员等组成。

- 3.2  清污设备及器材

3.2.1 专业清污设备

指专业溢油围控设备、溢油回收设备、溢油分散剂、吸油材料等。主要包括：溢油回收船、收油机、围油栏、溢油分散剂及其喷洒设备、吸油毡（棉）等。

专业清污设备见附录B

3.2.2 非专业防治设备

非专业防治设备是指可以临时用于溢油围控和清除的设备及物质，比如稻草、车辆、沙土等。

- 3.3 通讯联络

中心龙口应急指挥调度楼设有如下通讯设备：

（一）固定电话若干，均有人员24小时值守。

生产指挥中心办公室电话：0535-5949898、5949899；

（二）甚高频（14频道值守）1台，覆盖龙口及周边海域；

（三）移动电话若干；

（四）网络通讯可通过电脑接入宽带实现；

（五）清污作业现场可通过手持对讲机及应急船舶甚高频、单边带等方式实现。

- 3.4 专家组

中心成立应急专家组，主要由中心内部聘任的专家组成。详见附录C 。必要时，应联系上级应急指挥中心聘请相关专业领域的专家进行现场技术指导。

# 4  应急反应行动

## 4.1 应急反应处置原则

4.1.1 优先保护原则

a)任何情况下，都应最先保障人的安全与健康；

b)一旦发生溢油事故，首要目标是防止溢油的扩散和保护重点区域，其次是进行溢油的清除；

c) 如果依靠现有的应急力量不足以对所有敏感区域提供有效的保护时，应按照优先保护次序对最重要的区域优先提供保护；

d)决定优先保护区域，应考虑但不限于以下因素：

- 该区域遭受或可能遭受污染损害的程度；

- 保护措施可能取得的实际效果；

- 保护能力的限制；

- 季节及其他因素对保护工作的影响等。

4.1.2 优先保护次序

a) 自然保护区（包括国家、省、市等各级别）；

b) 饮用水和工业用水源或取水口；

c) 水产养殖区和海洋自然水产资源；

d) 盐场；

e) 濒危动、植物的栖息地；

f) 潮间带生物；

g) 湿地；

h) 名胜古迹、旅游游乐场所；

i) 农田、林场；

j) 各种类型的海岸；

k) 船舶和水上设施。

## 4.2 事故报告

当应急指挥中心办公室接到有关单位（含船舶、飞机等）及个人的海域污染事故报告时，办公室值班人员应做好记录。报告、记录的参考内容如下：

- 报告日期和时间

- 事故位置

- 污染源及污染原因（碰撞、搁浅、沉没、溢出等）

- 风向和风力

- 潮流或潮汐

- 海况和能见度

- 污染趋势

- 可能受到污染的地区

- 现场及周边的情况

- 已采取或拟采取的行动

- 是否采样和取证

- 已通知的其他部门和组织

- 报告人、联系方式

- 接收人、接收时间

## 4.3 污染事故的初始评估

应急指挥中心办公室接到报告后，除要求报告人对溢油的泄漏和扩散等情况继续报告、保持联系外，应立即向应急指挥中心报告，根据指挥中心的指令通知应急指挥中心成员部门和单位及专家组，对接收到的信息进行分析、总结，对污染事故进行初始评估，确定事故的污染危害大小，决定是否需要启动本应急预案。

## 4.4 发出应急指令

4.4.1 经分析认为事故系重特大溢油事故或可能上升为重特大溢油事故，而需要启动本《预案》时，应急指挥中心办公室应立即向应急指挥中心报告。

4.4.2 总指挥或副总指挥根据事故情况，发出启动应急预案指令。

## 4.5  对污染事故进一步评估

4.5.1 上述准备工作完成后，应急反应指挥办公室应立即组织开展对事故的进一步评估。

组织专家组根据反馈的信息对事故的情况进行深入分析，进而对事故的影响及发展趋势进行进一步的评估与预测。

4.5.2 评估的主要内容包括：

- 事件的类型、发生事故的可能原因和可能的事故等级；

- 事件可能引发的灾害性事故，如火灾、爆炸以及事件可能对公共安全产生的威胁；

- 溢油事故对环境敏感地区可能产生的影响以及事故可能造成的其他污染损害；

- 事故地点、现场海况、气象情况以及组织开展应急反应的安全、技术条件；

- 优先保护次序和溢油清除策略以及对事故做出有效反应所需要的资源概况；

- 可供选择的建议性的溢油应急反应实施方案。

## 4.6 应急反应对策

4.6.1应急反应副总指挥根据对事故的评估结果，立即组织进行应急反应行动的策划，并形成应急反应决策方案报总指挥决定。

4.6.2总指挥对应急指挥中心提出的应急反应决策方案进行审查决策，决定最终的应急反应行动方案。

## 4.7  指定应急反应现场指挥

4.7.1 总指挥根据事故的具体情况，以及应急指挥中心的建议，指定应急反应现场指挥，并授权现场指挥具体负责组织实施现场应急反应行动。

4.7.2 所有参与现场应急反应行动的部门，都应服从现场指挥的指挥。

4.7.3 被指定的现场指挥在得到授权或接到应急反应命令之后，要迅速抵达事故现场，了解事故的性质和可能的事态发展，以及实施应急反应行动方案所需要补充的人力物力资源，并向应急指挥中心报告。

## 4.8  应急反应行动方案的实施

4.8.1 应急反应行动程序

防止、减少由于溢油导致的损害是溢油应急反应的主要目标。一旦重特大溢油事故发生，应急反应程序是：

- 保护人命和财产安全；

- 控制污染源，围控海上溢油，避免或减少进一步污染的威胁；

- 避免或减轻对环境的损害威胁，特别是对环境资源敏感区域的损害威胁；

- 实施溢油清除行动。

4.8.2 溢油源控制

在对海面溢油采取围控和清除等措施之前，首先应采取控制措施来防止或阻止溢油的进一步溢出，防止可能引发的安全事故。控制措施包括堵漏、转驳、船舶脱浅、防火灭火等。

4.8.3 岸线及敏感资源保护

如果现有资源不足以对相关海域环境资源敏感区域提供有力的保护，必须按照优先保护次序对敏感资源区域进行优先保护，现场指挥必须根据情况及时提出优先保护方案的建议，向应急指挥中心报告。优先保护方案由应急指挥中心根据专家组的建议，并考虑以下因素决定：

- 该区域可能遭受污染损害的程度；

- 保护敏感区域可能取得的实际效果；

- 污染清除工作的可能性和难易程度；

- 季节性因素的影响。

4.8.4 海上溢油清除与污染物处置

负责溢油围控和清除的单位在现场指挥的指挥协调下，按照应急反应行动方案确定的溢油处理措施如喷洒消油剂、使用围油栏和收油机、进行现场焚烧等方法开展海上溢油应急反应行动。

所回收的污染物，以及因清除回收工作产生的污染物临时储存后按照《污染物处置方案》进行处置。

4.8.5 岸线保护与清除

一旦污染事故已经或可能对岸线造成损害时，负责岸线保护与清除的单位要按要求对需要实施特殊保护的岸线实施保护，并在相关部门的组织指挥下，采取适当的清除措施对岸线实施保护或清除。

岸线保护与清除工作要服从于整个的应急反应行动，应急反应现场指挥有权决定采取或取消某一影响或可能影响应急反应行动的措施。

4.8.6现场评估与反馈

现场指挥应随时对现场应急反应行动进行检查评估，并将检查评估结果，包括反应行动过程中发现的问题以及应急反应行动的实际效果，反馈到应急反应应急指挥部。应急指挥部根据现场反馈情况和事态的发展，组织对反应行动进行总体评估，提出进一步的行动建议或行动调整方案，报总指挥批准。

4.8.7进一步的反应行动

如果经评估认为，现场仍需要采取进一步的反应行动，现场指挥要依据总指挥的决策继续组织开展应急行动，直到总指挥宣布解除应急反应时为止。

4.8.8应急终止

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向海洋石油船舶应急指挥中心报告：

a) 国家及政府主管部门应急处置已经终止；

b) 溢油得到有效控制，清污工作基本完成；

c) 社会影响减到最小。

经应急指挥中心组织评估后认为现场无须开展进一步的应急行动，则应及时向总指挥提出解除应急反应行动的建议，经总指挥决定后通知现场指挥，由现场指挥宣布停止现场溢油应急反应行动。

4.8.9 善后处置

应急反应行动终止后，现场指挥要继续做好应急反应结束后生产、生活和环境恢复工作。

4.8.10汇报总结

应急反应行动结束后，应急指挥中心应组织召开汇报会，所有参与反应行动的部门均应参加汇报会。汇报会的目的和内容包括：

- 事故的概况；

- 应急行动的行情况；

- 应急反应行动遇到的问题、取得的经验和汲取的教训；

- 应急反应行动需要改进的建议。

应急指挥中心办公室根据汇报会的情况，以及现场指挥及其他部门提供的情况，提出应急反应的最终情况报告，并提交总指挥、副总指挥。经总指挥、副总指挥审阅后，最终情况报告应分发给参与应急反应的每个单位或部门。

# 5 信息发布

5.1 一起重大的溢油事故可能波及到政治、经济和社会等一系列问题，因此，对外信息发布的管理格外重要。

5.2 除应急总指挥、副总指挥及现场指挥外，其他人员未经总指挥授权，不得对外提供任何关于应急行动的实质信息。

5.3 信息发布内容、发布时间、发布方式等必须经应急总指挥审核批准。

# 6 预案的维护

## 6.1 培训和演习

6.1.1应急指挥中心办公室将根据情况每年开展不少于两次的船舶污染应急演练，演练可采取现场演练、桌面推演等方式进行，也可针对应急反应的某一环节进行。

6.1.2应急指挥中心成员单位应按照应急指挥中心办公室的要求，积极参加演习。

6.1.3应急反应培训的内容包括：

- 污染事故的相关知识；

- 建立溢油应急反应预案的必要性；

- 《预案》的组成及各环节的主要内容；

- 各类溢油应急反应设备的使用方法及适用范围；

- 溢油应急反应策略的相关知识；

- 其他有关知识。

培训开展本着定期培训和日常培训结合，外部培训和内部培训相结合等方式进行。

6.1.4每次应急反应行动及演习结束后，应急指挥中心办公室要对应急反应行动及演习过程进行认真分析总结，形成总结报告，提出有关建议，上报副总指挥和总指挥。

## 6.2 评估与修订

6.2.1本《预案》将定期进行评估和修订，以确保《预案》准确、有效和便于操作。

6.2.2应急指挥中心办公室定期组织对本《预案》进行评估，有关单位或部门应提供修订本《预案》所需要的数据和建议，由应急指挥中心办公室汇总，并提出最终的修订意见。

6.2.3下列情况出现时应对《预案》进行及时修正：

- 相关数据、通信联络方法或联系人发生改变；

- 应急反应政策法规发生改变；

- 反应行动结束后，经总结评估发现不适之处。

6.2.4应急指挥中心成员单位应及时掌握涉及上述情况的信息，并随时向应急指挥中心办公室通报。

《预案》经修正后，应急指挥中心办公室应及时向各成员单位发放新的《预案》或更正通知。

# 7 附则

# 7.1 监督检查

应急办公室负责应急预案中有关事项落实情况的监督检查，确保船舶污染事故发生时，能够迅速做出反应，及时采取有效地应急措施。

## 7.2 奖励与责任追究

## 7.2.1 奖励

## 1）对应行动做出突出贡献的单位和个人，由应急指挥中心依据有关规定给予表彰、奖励。

## 2）对在应急行动中牺牲或致残的人员，按照有关规定向有关部门申请批准为工伤，并按有关规定给予抚恤优待。

7.2.2 责任追究

对推诿、故意拖延、不服从、干扰应急指挥机构协调指挥，未按本预案规定履行职责，或违反有关规定的单位、责任人，以及滥用职权、玩忽职守的应急指挥机构工作人员，由应急指挥中心予以通报批评，并建议组织部门依照有关规定追究行政责任或给予党纪处分；构成犯罪的，交由司法部门追究刑事责任。

# 8附录

A．应急反应流程图

B. 清污设备物资、船舶汇总表

C. 中心专家组名录

D. 中心船舶污染应急指挥人员名录

E. 相关单位通讯录

F. 龙口海域自然状况

G. 龙口海域及周边敏感资源分布图

H. 油类理化性质简述

## 附录A 应急反应流程图

污染事故

事故报告

应急指挥中心办公室

初始评估

成员单位

预案启动

进一步评估

专家组

制定应急反应对策

确定现场指挥

实施应急行动方案

溢油源控制

岸线及敏感资源保护

溢油清除及污染物处置

岸线保护与清除

现场评估与反馈

进一步行动

应急终止

应急行动总结

调整行动方案

## 附录B 清污设备物资、船舶汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 主要性能参数 | 生产厂家 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧挂收油机 | LSC-3C | 套 | 2 | 最大收油量123M3/H | 芬兰劳模公司 | 龙口库房 | 高粘度收油机 |
| 2 | 海洋型重油收油机 （海洋鬼怪收油机） | HU/0400-050 | 套 | 1 | 最大收油量91M³/H | 英国维柯玛公司 | 龙口库房 |  |
| 3 | 大型堰式收油机 | SPRUT-P | 套 | 1 | 最大收油量603/H | 俄罗斯ECO公司 | 龙口库房 | 中、底粘度收油机 |
| 4 | 中型堰式收油机 | Sprut-PR | 套 | 1 | 最大收油量30 M3/H | 俄罗斯ECO公司 | 龙口库房 |  |
| 5 | 岩石收油机 | LRC | 套 | 1 | 最大收油量12M³/H | 芬兰劳模公司 | 龙口库房 |  |
| 6 | 喷洒机 | PSC40 | 台 | 8 | 功率4KW；最大喷射量2.4t/h | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 | 喷洒装置 |
| 7 | 船载喷洒装置 | PSB150 | 套 | 2 | 最大喷射量150L/min | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 |  |
| 8 | 船载喷洒装置 | PSBD150 |  | 2 | 最大喷射量150L/min | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 |  |
| 9 | 高温高压热水机 | CAL18/15 | 台 | 4 | 发动机功率13HP,压力180bar,流量15L/分 | 上海秉赋机械制造有限公司 | 龙口库房 | 清洗装置 |
| 10 | 清洗机 | IDAC 47356OPTIMA CMP 1714 | 台 | 2 | 功率：6.0kw，喷射压170bar | 意大利BLG公司 | 龙口库房 |  |
| 11 | 应急卸载泵 | KMA333 | 台 | 1 | 驳出量540M³/H | 劳模SLICKBAR公司 | 龙口库房 | 卸载泵 |
| 12 | 充气式围油栏 | QW2000 | 米 | 800 | 总高≥1500mm | 青岛光明研究所 | 龙口库房 | 开阔水域围油栏 |
| 13 | 橡胶充气式围油栏 | wx1500 | 米 | 400 | 总高≥1500mm | 青岛光明研究所 | 龙口库房 |  |
| 14 | 远海充气式围油栏 | 远海2000 | 米 | 800 | 总高≥1500mm | 美国SLICKBAR企业集团 | 龙口库房 |  |
| 15 | 固体式围油栏 | WGV1100 | 米 | 900 | 总高≥900mm | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 | 非开阔水域围油栏 |
| 16 | 固体橡胶围油栏 | GW900 | 米 | 800 | 总高≥900mm | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 |  |
| 17 | 柔性围油栏400米 | WGV900R | 米 | 400 | 总高≥900mm | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 |  |
| 18 | 固体围油栏 | 900型 | 米 | 900 | 总高≥900mm | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 |  |
| 19 | 固体围油栏 | 600型 | 米 | 2000 | 总高≥600mm | 浙江富朗海洋净化科技有限公司 | 龙口库房 | 岸线防护 |
| 20 | 吸油围油栏 | WGP600型 | 米 | 2000 | 总高≥600mm | 温州海洋环保设备厂 | 龙口库房 |  |
| 21 | 防火围油栏 | WGJ900H | 米 | 400 | 总高≥900mm | 温州海洋环保设备厂 | 龙口库房 | 防火围油栏 |
| 22 | 吸油毡 | 加强C型 | 吨 | 4.8 | 每包20公斤 | 浙江富朗海洋净化科技有限公司 | 龙口库房 | 吸油材料 |
| 23 | 吸油拖栏 | 1m×0.22m | 米 | 4000 | 每节10M | 浙江富朗海洋净化科技有限公司 | 龙口库房 |  |
| 24 | 消油剂 | 通用型 | 吨 | 8 | 20kg/200kg | 青岛光明环保技术有限公司 | 龙口库房 | 溢油分散剂 |
| 25 | 胜利212船 | 溢油回收船 | 艘 | 1 | 可以布放围油栏及船侧收油机，喷洒溢油分散剂、抛洒吸油材料等作业 | 天津市船厂 | 龙口港 | 溢油应急处置船 |
| 26 | 胜利503船 | 溢油回收船 | 艘 | 1 | 可实施收油机、溢油分散剂喷洒等作业，具备吊装、拖带功能 | 乳山造船有限公司 | 龙口港 |  |
| 27 | 胜利233船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 可配合实施布放围油栏、收油机等作业，兼具拖带、消防功能 | 天津造船公司 | 龙口港 | 辅助船舶 |
| 28 | 胜利242船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 可布放船侧收油机，配合布放围油栏及抛洒吸油毡等，兼具拖带、消防功能 | 黄海造船有限公司 | 龙口港 |  |
| 29 | 胜利251船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 可配合布放围油栏、抛洒吸油毡等，兼具拖带、消防功能 | 芜湖造船厂 | 龙口港 |  |
| 30 | 胜利252船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 可配合布放围油栏、收油机、抛洒消油剂等，兼具拖带、消防功能 | 大连辽南船厂 | 龙口港 |  |
| 31 | 胜利253船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 可配合布放围油栏、收油机、抛洒消油剂等，兼具拖带、消防功能 | 大连辽南船厂 | 龙口港 |  |
| 32 | 胜利617船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 污油水存储，可配合抛洒吸附材料，喷洒消油剂等 | 荣成造船工业集团总公司 | 龙口港 |  |
| 33 | 胜利618船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 污油水存储，可配合抛洒吸附材料，喷洒消油剂等 | 荣成造船工业集团总公司 | 龙口港 |  |
| 34 | 胜利151船 | 辅助船舶 | 艘 | 1 | 可实施海上吊装，配合船舶打捞、抛洒吸附材料，喷洒消油剂等 | 苏联塞瓦斯托波尔船厂 | 龙口港 |  |

## 附录C 中心专家组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 专业 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐方利 | 中心机关 | 党委常委、 副经理 | 船舶运行 应急管理 | 18865638257 |
| 2 | 李大炜 | 中心机关 | 油田船舶海工 作业高级专家 | 船舶航海 生产应急指挥 | 13589788338 |
| 3 | 贾胜 | 中心机关 | 专业顾问 | 应急管理 溢油处置 | 18865638267 |
| 4 | 丁勇 | 中心机关 | 海洋应急总监、兼应急中心经理 | 应急管理 溢油处置 | 18863876017 |
| 5 | 薛德清 | 安全（QHSE）管理督查部 | 经理 | 船舶运行 应急管理 | 15954516877 |
| 6 | 杨海滨 | 生产指挥中心 | 经理 | 船舶航海 生产应急指挥 | 15063805167 |
| 7 | 朱劲峰 | 胜利505船 作业中心 | 书记、船长 | 船舶航海 | 15305460065 |
| 8 | 孙建新 | 海洋应急中心 | 主任师 | 溢油回收 | 13589750800 |
| 9 | 薛玉龙 | 海洋应急中心 | 副经理 | 溢油回收 | 13012917951 |

附录D 中心船舶污染应急人员通讯录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐方利 | 370502197304032016 | 18865638257 | 高级指挥 |
| 2 | 丁勇 | 370502197311123215 | 18863876017 | 高级指挥 |
| 3 | 杨海滨 | 370502197512253657 | 15063805167 | 高级指挥 |
| 4 | 田振涛 | 370502198208252419 | 13963399275 | 现场指挥 |
| 5 | 李蓬 | 370502198511122430 | 18766507088 | 现场指挥 |
| 6 | 方子洋 | 370502198805102419 | 18300550758 | 现场指挥 |
| 7 | 杨贯博 | 370681199203162276 | 18561121517 | 现场指挥 |
| 8 | 刘小伟 | 370502198309032415 | 17705359260 | 现场指挥 |
| 9 | 葛涛 | 370502197401300019 | 18766501977 | 现场指挥 |
| 10 | 王飞 | 370502198001233210 | 15552460675 | 现场指挥 |
| 11 | 刘洪伟 | 372323197305143650 | 15166239188 | 现场指挥 |
| 12 | 隋福君 | 370502197503220095 | 13386452725 | 应急操作 |
| 13 | 王成 | 370502198009144052 | 13954580981 | 应急操作 |
| 14 | 肖波 | 370502199205222411 | 15006847778 | 应急操作 |
| 15 | 刘娟 | 37230119761220032X | 13793575456 | 应急操作 |
| 16 | 薛新忠 | 370502197012262055 | 13054627005 | 应急操作 |
| 17 | 刘志仁 | 370502196801186812 | 15684022917 | 应急操作 |
| 18 | 吕克一 | 370623197301312239 | 13105256387 | 应急操作 |
| 19 | 孙爱国 | 370623196507062410 | 15065739527 | 应急操作 |
| 20 | 曲波 | 370503197203112937 | 13173362218 | 应急操作 |
| 21 | 朱日晓 | 370502199212122430 | 17686018984 | 应急操作 |
| 22 | 刘龙 | 370502198108302415 | 13616453925 | 应急操作 |
| 23 | 孙辉 | 370502198411302418 | 18615972666 | 应急操作 |
| 24 | 王晓鹏 | 370503197604232913 | 13335178929 | 应急操作 |
| 25 | 黄涛 | 362128198008200915 | 18816489599 | 应急操作 |
| 26 | 张文海 | 370502199201112418 | 13356888835 | 应急操作 |
| 27 | 徐琪皓 | 370689199107011219 | 18563807226 | 应急操作 |
| 28 | 孟宪营 | 370502197712072412 | 13561047799 | 应急操作 |
| 29 | 张航乾 | 370681199011242255 | 15854575550 | 应急操作 |
| 30 | 綦雪青 | 370592197308011650 | 13356838086 | 应急操作 |
| 31 | 周腾飞 | 371523199011244973 | 13708909725 | 应急操作 |
| 32 | 孙飞 | 37068119830409225X | 13864556771 | 应急操作 |
| 33 | 赵忠伟 | 370502198810162416 | 13054563316 | 应急操作 |
| 34 | 孙继华 | 210321198604160413 | 17775056564 | 应急操作 |
| 35 | 逄永军 | 370681199007062219 | 13105202307 | 应急操作 |
| 36 | 樊宽斌 | 370502198111033236 | 13573566797 | 应急操作 |
| 37 | 王保华 | 370502197904062438 | 13355460202 | 应急操作 |
| 38 | 赵海青 | 370502197508260416 | 13963356307 | 应急操作 |
| 39 | 童庆 | 370502197406032834 | 17660340851 | 应急操作 |
| 40 | 张松涛 | 370502198603302412 | 13355453556 | 应急操作 |
| 41 | 马钧 | 370681198905132210 | 18106383166 | 应急操作 |
| 42 | 滕正江 | 370502197408122016 | 15589619265 | 应急操作 |
| 43 | 史明炜 | 230225198904223811 | 18053525676 | 应急操作 |
| 44 | 成铁军 | 370681197204172231 | 18954023636 | 应急操作 |
| 45 | 高玉健 | 370502197412240031 | 13864742371 | 应急操作 |
| 46 | 时钟 | 370681197301022251 | 13854592379 | 应急操作 |
| 47 | 李林 | 370502197112033217 | 18954602689 | 应急操作 |
| 48 | 王东升 | 37050219760713401x | 13012918303 | 应急操作 |
| 49 | 杜明 | 370502198212182433 | 13864774066 | 应急操作 |
| 50 | 逯春青 | 370502197802074470 | 13210391188 | 应急操作 |
| 51 | 郑礼 | 370502198109252413 | 15666217818 | 应急操作 |

## 附录E相关单位通讯录

## 1、海洋石油船舶中心应急通讯录

## 海洋石油船舶中心应急指挥中心值班室（生产指挥中心）：

## 龙口 0546-6259898 6259899 6259969（传真）

## 桩西 0546-8870061（传真） 8870003

## 安全（QHSE）管理督查部： 龙口 0546-6259869 6259878

## 桩西 0546-8870212

## 综合管理部： 龙口 0546-6259967 6259968 6259077（传真）

## 党群工作部： 0546-6258205 6258767

## 海洋应急中心： 龙口 0546-6258474 6259772

## 桩西 0546-8870040 8870167（传真）

## 综合保障服务中心： 0546-6258110 6258535

## 东港派出所： 0546-6258001 6258210

## 技术管理中心： 0546-6258397 6259157

## 龙口社会化服务协调站学前教育与胜利社会卫生服务站：

## 0546-6258233 6258234

## 胜利油田应急救援中心（合作应急单位）

## 港区专业救援站（龙口）： 0546-6258119 6258490

## 交通运输部北海救助第一飞行队（油田协议应急单位）：0535-5895995

## 船舶中心单边带值守频道： 6978KHZ

## 沿岸海事公用甚高频： 16 频道

## 2、政府部门与社会应急救援机构应急通讯录

## 交通运输部北海救助局值班室： 0535-6801217

## 交通运输部东海救助局值班室： 021-65192496 65199999

## 交通运输部南海救助局值班室： 020-84265700 84265701

## 自然资源部北海局值班室： 0532-5875010858750133

## 山东省海上搜救中心： 0532-82654437、82654436

## 天津海事局搜救值班： 022-58876990

## 河北海事局搜救值班： 0335-3696806 3696807

## 辽宁海事局搜救值班（大连 VTS 中心）：0411-82622716 82622342

## 东营市人民政府值班室： 0546-8312345

## 东营海事局值班室： 0546-6070001

## 东营市应急管理局：0546-8330190、12350

## 烟台市人民政府值班室： 0535-6789700 6789800

## 烟台市生态环境局：0535-6920549

## 烟台海事局搜救值班： 0535-6683666

## 龙口市人民政府值班室： 0535-8517257

## 烟台市生态环境局龙口分局：0535-8501817

## 龙口海事局值班室： 0535-5133110

## 龙口市应急管理局：0535-8517883

## 中国石油海上应急救援响应中心： 0315-8765806

## 中海石油有限公司天津分公司应急指挥中心 022-25807500 25807503

## 龙口市龙矿集团中心医院（急救电话）： 0535-8816999

## 龙口市第二人民医院（急救电话）： 0535-8844999

附录F  龙口海域自然状况

- 地理位置

- 地处渤海南岸、胶东半岛西北部山东省龙口市，与辽东半岛隔海相望。位于东经120~19114"，北纬37~39，11"，港湾自然条件良好。座落于龙口湾东岸，龙口湾港区水域面积38.6平方公里，浅海滩涂长约15公里，面积66.7余平方公里。湾内水深小于10米，湾底向西南倾斜。

- 海底地形地貌

- 龙口湾内发育有内外两列水下沙坝，走向西北~东南。外列形成时间晚于内列，规模较小。内列之北为官道沙坝，坝体窄长4.3公里，水深平均1.0米，其中小于1米段长4公里、约0.5公里，坝根部宽1.3公里，低潮时露出，外坡坡度1∶150，内坡坡度1∶10～1∶120。两坡均长满海草。南为鸭滩沙坝，由央格庄、土城子向北偏西50°方向延伸，坝体短，长1.7公里，宽0.4公里，水深小于2米。官道沙坝与鸭滩沙坝中间有一浅槽（称闩洲云母滩），龙口港外航道即在此上开挖而成。外列沙坝之北为尖子头沙坝，呈三角形，长约2.5公里，宽1.2公里，由纯净的灰黄色细砂组成，外坡缓，内坡陡，顶部微有起伏，多由若干条沙脊组合而成，其上长满海草。南面为发育不完善的锥型水下沙坝。湾内沙坝形成在-5米以内，内外列坝间水深3～5米，内列沙坝以里水深2～3米。

- 海底底质，大致5米等深线以外为淤泥，以里为粉砂（不包括沙坝），粉砂的宽度向屺姆岛束窄，向南展宽至-5米以外海域。

- （三）服务区域水文气象综述

1.潮汐。据龙口海洋站验潮资料统计，本海区潮流性质不属于不正规半日潮流，每日两次涨、落潮流，潮流的延时不等；最大涨潮流发生在高潮前2h~3h，最大落潮流发生在高潮后3h~4h。海区以旋转流为主，但在湾口处基本呈往复流性质。湾口处流速大于湾内流速；最大涨潮流速84cm/是，最大落潮流速91cm/s。落潮流速大于涨潮流速，不会造成潮流挟砂落淤的现象。

2.波浪。龙口海洋站位于龙口湾外，具有多年的观测资料；该站测波浮鼓设在屺坶岛高角NNW方向（距岸528m、水深15.7m处），从1961年1月开始观测至今。根据观测资料统计分析，龙口湾外海域波浪以风浪为主，频率占88%；常波向为NE向，频率为14%；次波向为NNE，频率为9%；强波向为NE向，最大波高7.2m（出现于1979安全（QHSE）管理督查部陈文杰2023-09-01 9年的寒潮大风过程）。本海域常波向及强波向四季变化不大。

龙口湾由于有一长约10km的连岛砂坝肾入海中，形成了天然的防波堤，所以湾内外波浪有很大不同。根据短期资料统计：湾内常波向为SW向，频率为15%；次波向为SSW、NE，频率为12%；强波向为WSW向，最大波高2.9m；次强波向为S、SSW和SW向，最大波高均为2.3m。全年平均波高为0.4m，仅为湾外三分之一左右，最大波高为湾外的40%。

- 3.风。受海陆分布和地形地势影响，全年主导风向为南风，全年南风频率为20%，4~7月南风频率在25-27%，其它各月在14-20%。次多风向为东北风，频率为8%，最少风向为东南风，频率为2%。累年平均风速为4.1米/秒，5月份最大为5.1米/秒，8、9月份最小同为2.9米/秒。累年大风日数38天，最多年达93天，最少年为8天，偶有台风侵袭。年最大风速（10分钟平均）为21米/秒，风向为南和西北西，出现在1970年4月8日和1983年4月29日。2分钟平均风速曾达34米/秒，出现在1964年4月6日。年有效风能可达869千瓦小时/平方米，属风能利用丰富区。

- 4.冰凌。海区1～2月份水温较低，月平均水温0.1～0.4℃，极端最低水温-3.2℃；7～8月水温较高，月平均水温26.5～27.1℃，极端最高水温31.3℃。本海区不同年份的冰情冰期差异很大，大多数年份冰期短，冰情轻。冰情轻时，只有很少量的流冰，近海一般于12月下旬开始结冰，次年二月底消失，冰期一般为60~70天，其中一月底至二月中旬为盛冰期。冰情严重年份，固定冰期可达一个半月以上，沿海固定冰厚约10~20cm，最厚达30~40cm，宽度一般为500m，个别年份达2km以上；流冰外缘距岸10km左右，岸边冰的堆积高度一般有1m，个别年份2m。流冰漂流主方向是NE~N，其次是W~SW，漂流速度一般为0.2~0.4,m/s，最大约0.8m/s。

附录G 油类理化性质简述

- 一、原油

- 1、理化性质

原油是多组分混合物。组成原油的基本元素为碳和氢，碳的含量为80%-87%，氢含量为10%-15%。68%的原油中饱和烃的含量超过50%，其次是芳烃。另外，原油中还含有一些微量金属元素，如矾、镍、铁、铝、钠、钙、铜和铀等。原油对健康危害最典型的是苯及其衍生物，可以影响人的血液，长期暴露在这种环境中，会造成较高的癌症发病率。此外，原油具有易燃易爆性，并能对自然环境产生较大危害。

- 2、侵入途径：包括吸入、皮肤接触、摄取等。

3、典型症状：味觉反应迟钝、昏迷、反应迟钝、头痛、眼镜流泪、语无伦次、呼吸困难，严重的会导致思维混乱，丧失知觉甚至死亡。

4、处理：皮肤沾染时立即用肥皂水和清水冲洗。吸入中毒者应立即脱离现场至新鲜空气处。摄取中毒者可饮用牛奶或植物油洗胃并灌肠。忌用催吐，以防诱发吸入性肺炎。注意保护肝、肾功能，积极防治肺炎。情况严重者立即送往医院治疗。

- 二、柴油

- 1、理化性质：

柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2～60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。以燃料油为例:白色或淡黄色液体。相对密度0.85。熔点-29.56℃。沸点180～370℃。闪点40℃。蒸气密度4。蒸气压4.0kPa。蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0% 。不溶于水。遇热、火花、明火易燃,可蓄积静电,引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。

2、侵入途径：可经皮肤粘膜吸收。

3、临床表现

有报道拖拉机驾驶台四周空气污染细微雾滴,拖拉机手持续吸入15分钟而引起严重的吸入性肺炎。国外有病例报道,用柴油清洁两手和两臂数周而发生急性肾功能衰竭,肾活检显示急性肾上管坏死。经治疗后恢复。故需考虑在皮肤大量接触后,个别人可能发生肾脏损害。皮肤接触后可发生接触性皮炎,表现为红斑、水疱、丘疹。

- 4、处理

皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗。对症处理。

吸入雾滴者立即脱离现场至新鲜空气处。有症状者给吸氧。发生吸入性肺炎时给抗生素防止继发感染。对症处理。

- 三、汽油

- 1、理化性质

无色液体，具特殊臭味。易挥发。易燃。主要成分为C4～C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。

2、侵入途径：消化道、呼吸道、皮肤。

3、临床表现

（1）急性吸入：

①吸入较高浓度汽油蒸气后，可出现头晕、头痛、四肢无力、心悸、恶性、呕吐、视物模糊、复视、酩酊感、易激动、步态不稳、眼睑、舌、手指微震颤、共济失调等；严重者有谵妄、昏迷、抽搐等。

②部分患者可有惊恐不安、欣慰感、幻觉、哭笑无常等精神症状。

③吸入高浓度蒸气可引起流泪、流涕、咳嗽、眼结膜充血等眼和上呼吸道刺激症状，少数可发生化学性肺炎。

④吸入极高浓度可迅速引起意识丧失、反射性呼吸停止。

（2）误服：

①出现口腔、咽及胸骨后烧灼感、恶性、呕吐、腹痛、腹泻、呕吐物和大便带血。

②严重者可有类似急性吸入中毒症状，并可继发支气管炎、肺炎和肝肾损害。

（3）吸入性肺炎：

①违章用口吸取汽油时不慎呛入气管，可引起支气管炎、肺炎、肺水肿。少数可并发渗出性胸膜炎。临床表现为剧烈咳嗽、胸闷、胸痛、痰中带血、发热、呼吸困难、发绀及肺部罗音。实验室检查可见白细胞计数和中性粒细胞增高，胸部X线示肺纹理增强或片状阴影。

②汽油同时进入胃内，可出现消化道或全身中毒症状。

（4）皮肤接触：可产生皮炎，浸入汽油时间较长可致灼伤。

- 4、处理

（1）急性吸入中毒：

a 迅速脱离现场，呼吸新鲜空气或氧气。

b 呼吸、心搏停止者，立即施行心、肺、脑复苏术。

c 给予对症治疗，注意防治脑水肿。

d 忌用肾上腺素，以免诱发心室颤动。

（2）误服：可饮用牛奶或植物油洗胃并灌肠。忌用催吐，以防诱发吸入性肺炎。注意保护肝、肾功能，积极防治肺炎。

（3）吸入性肺炎：

a 早期、短程应用肾上腺糖皮质激素。

b 给予吸氧及其它 对症治疗。

c 适量应用抗生素以防治肺部继发感染。

（4）皮肤接触：皮肤污染时可用肥皂和清水冲洗。如发生皮炎和灼伤，可按接触性皮炎和化学灼伤治疗原则处理。

- 四、润滑油（品名：草黄油 ; Lubricating oil）

- 1、理化性质

润滑油按其来源可分动物性、植物性、矿物性和合成润滑油四类。因品种、产地、制造方法不同,其理化性质也不一样。淡黄色至褐色的粘稠液体。分子量230～500。闪点157.22～185.56℃。自燃点 417.22℃。化学组成一般有烷烃,脂环烃以及少量氧和硫的有机化合物,以脂环烃为主(>50%)。

2、侵入途径：润滑油的油雾经呼吸道吸入。

3、临床表现

吸入润滑油的油雾和挥发性物质可引起全身乏力、头晕、头痛、恶心等症状。严重者可引起油脂性肺炎。有胸闷、胸痛、咳嗽等症状。胸部Ｘ线检查见网状阴影,多见于肺下叶和肺底。

需注意其所含添加剂引起的症状。

急性皮肤损害最常见的是刺激性接触性皮炎。润滑油内含添加剂苯基二胺类可引起过敏性皮炎；含某些蒽馏分时可引起光毒性皮炎。

- 4、处理

（1）脱离现场。

（2）油脂性肺炎的治疗主要为对症处理, 并预防继发感染

- 五、煤油

- 1、理化性质

不同用途的煤油，其化学成分不同。同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异。各种煤油的质量依次降低：航空、动力、溶剂、灯用、燃料、洗涤煤油。一般沸点为110-350℃。

各种煤油在常温下为液体，无色或淡黄色，略具臭味。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限为2-3% 。一般沸点为110-350℃。

煤油因品种不同含有烷烃28-48%的，芳烃20-50%，不饱和烃1-6%，环烃17-44%。碳原子数为10-16。此外，还有少量的杂质，如硫化物（硫醇）、胶质等。

2、侵入途径：消化道、呼吸道、皮肤。

3、临床表现

急性中毒极为少见，多为误服中毒，主要表现为口腔、咽喉和胃肠道的刺激症状，如恶性、呕吐、呛咳、上腹不适、腹痛和腹泻等。严重者可见粪便带血。

吸入中毒表现胃呼吸道刺激症状，如咳嗽、呼吸困难、呼吸频而浅、胸部不适和胸痛，可有肺部干罗音等体征。严重着发生化学性肺炎。煤油所至的化学性肺炎为渗出性出血性的支气管炎。有剧烈咳嗽、咯血痰，有时为血性泡沫痰，呼吸困难，胸痛，紫绀，听诊可闻湿性罗音，体温升高，X线检查有助于早期诊断。

中枢神经系统症状多见于吸入中毒，经口中毒多发生于大量煤油服入时（30 ml以上）。临床表现可有短暂的兴奋，随即转入抑制状态。常见症状为乏力、酩酊状态、意识恍惚、震颤、共济失调，严重者烦躁不安、谵妄、意识模糊、昏迷、惊厥。其它方面如心血管系统也常受累，尤其是心室颤动常为死因之一。也有肾脏（主要是肾小管）损害。

- 处理参见汽油。

污染清除作业方案

- 第一部分 总体应急策略描述

- 一、服务区域自然环境概况

- （一）地理位置

地处渤海南岸、胶东半岛西北部山东省龙口市，与辽东半岛隔海相望。位于东经120~19114"，北纬37~39，11"，港湾自然条件良好。座落于龙口湾东岸，龙口湾港区水域面积38.6平方公里，浅海滩涂长约15公里，面积66.7余平方公里。湾内水深小于10米，湾底向西南倾斜。

- （二）海底地形地貌

胜利港地处龙口湾的北侧中段，龙口区域地形具有明显的阶梯性，自南向北呈带状逐级下降。海岸属于海侵型平原砂质海岸，是冰后期全新世海侵的产物。龙口湾呈L型潜水内湾，其北部为东西长8km，南北宽1km的屺坶岛连岛沙坝，湾内有两条水底沙坝，西侧沙坝为东南走向约1500m的尖子头沙坝，东侧为东西走向约3km的官道沙坝。地形地貌属于水下浅滩，在湾内内列水下沙坝的南侧，地形变化较小，坡度较小。龙口湾属砂质海岸，由岸到湾外海床淤积物组成逐渐细化，岸边组成为砂砾、粗细砂，湾中部和湾口水深较大的区域及湾外沉积物普遍较细，以粘土粉砂和砂质粉砂为主；沿岸几乎没有泥沙来源。

- （三）服务区域水文气象综述

1.潮汐。据龙口海洋站验潮资料统计，本海区潮流性质不属于不正规半日潮流，每日两次涨、落潮流，潮流的延时不等；最大涨潮流发生在高潮前2h~3h，最大落潮流发生在高潮后3h~4h。海区以旋转流为主，但在湾口处基本呈往复流性质。湾口处流速大于湾内流速；最大涨潮流速84cm/是，最大落潮流速91cm/s。落潮流速大于涨潮流速，不会造成潮流挟砂落淤的现象。

2.波浪。龙口海洋站位于龙口湾外，具有多年的观测资料；该站测波浮鼓设在屺坶岛高角NNW方向（距岸528m、水深15.7m处），从1961年1月开始观测至今。根据观测资料统计分析，龙口湾外海域波浪以风浪为主，频率占88%；常波向为NE向，频率为14%；次波向为NNE，频率为9%；强波向为NE向，最大波高7.2m（出现于1979安全（QHSE）管理督查部陈文杰2023-09-01 9年的寒潮大风过程）。本海域常波向及强波向四季变化不大。

龙口湾由于有一长约10km的连岛砂坝肾入海中，形成了天然的防波堤，所以湾内外波浪有很大不同。根据短期资料统计：湾内常波向为SW向，频率为15%；次波向为SSW、NE，频率为12%；强波向为WSW向，最大波高2.9m；次强波向为S、SSW和SW向，最大波高均为2.3m。全年平均波高为0.4m，仅为湾外三分之一左右，最大波高为湾外的40%。

- 3.风。受海陆分布和地形地势影响，全年主导风向为南风，全年南风频率为20%，4~7月南风频率在25-27%，其它各月在14-20%。次多风向为东北风，频率为8%，最少风向为东南风，频率为2%。累年平均风速为4.1米/秒，5月份最大为5.1米/秒，8、9月份最小同为2.9米/秒。累年大风日数38天，最多年达93天，最少年为8天，偶有台风侵袭。年最大风速（10分钟平均）为21米/秒，风向为南和西北西，出现在1970年4月8日和1983年4月29日。2分钟平均风速曾达34米/秒，出现在1964年4月6日。年有效风能可达869千瓦小时/平方米，属风能利用丰富区。

- 4.冰凌。海区1～2月份水温较低，月平均水温0.1～0.4℃，极端最低水温-3.2℃；7～8月水温较高，月平均水温26.5～27.1℃，极端最高水温31.3℃。本海区不同年份的冰情冰期差异很大，大多数年份冰期短，冰情轻。冰情轻时，只有很少量的流冰，近海一般于12月下旬开始结冰，次年二月底消失，冰期一般为60~70天，其中一月底至二月中旬为盛冰期。冰情严重年份，固定冰期可达一个半月以上，沿海固定冰厚约10~20cm，最厚达30~40cm，宽度一般为500m，个别年份达2km以上；流冰外缘距岸10km左右，岸边冰的堆积高度一般有1m，个别年份2m。流冰漂流主方向是NE~N，其次是W~SW，漂流速度一般为0.2~0.4,m/s，最大约0.8m/s。

- 二、总体应急策略

当污染发生时，应当立即按照制定的防止污染应急预案，开展污染控制和清除作业，采取消除或减轻污染损害的措施，并及时向海事管理机构报告清污进展情况。在终止清污行动前应当向海事管理机构报告，经同意后可停止应急处置措施。在清污过程中，确需使用化学溢油分散剂时，清污单位、船舶或其代理人应当事先向海事管理机构提交书面申请，经批准后方可使用，并在事后及时向海事管理机构提交化学溢油分散剂使用情况报告。

溢油事故发生时，采取迅速而有效的应急对策，控制和消除溢油，缓解或减轻污染损害是溢油应急反应的初衷。但是，溢油应急反应并没有确定的模式，有必要在制定计划时，对各种溢油情况的应急对策都事先作出安排，以便在溢油发生时给予指导，迅速做出应急决策。可采用的应急措施主要有防止或减少污染源的溢流、监视水面溢油并保护未受威胁的资源、快速回收溢油、申请使用溢油分散剂等化学处理剂、保护重要资源、考虑使用分散剂和现场焚烧、生物降解或前面所述技术的合理配合。

（一）设立现场指挥部，及时掌握事故有关信息；

（二）事故责任方采取必要的控制和清除措施；

（三）防止进一步泄漏和发生火灾的措施，对溢油源进行警戒、监视其扩散动态的措施；

- （四）对可能受污染威胁环境敏感区的保护措施；

（五）调度应急队伍和应急资源数量以及相关的后勤保障方案；

（六）确定需要协调的相关主管部门和支持机构的名单，明确各自应给予的支持任务；

（七）溢油监视、监测及时的应用；

（八）应急期间通信网络的构成以及信息传递程序；

（九）现场作业安全和公共卫生或健康的具体规定；

（十）可实施的应急清除作业方案；

（十一）若溢油严重，当地的应急力量和资源不能满足应急反应需求时，应向上一级机构提出援助请求或实行区域合作。

- 清污行动组织机构及通讯联络

- 一、清污行动总指挥部

成立清污行动总指挥部，成员与应急预案对应。总指挥部下设通讯保障组、岸线清污小组、海上溢油回收组、溢油监视组等四个小组，具体负责清污作业的开展。

- 二、清污行动总指挥部职责

- （一）总指挥的职责

1、接受上级应急指挥中心的领导，请示并落实指令；

2、根据应急事件的程度、范围、规模和处理结果，下达预警和预警解除指令；

3、下达应急预案的启动和终止指令；

4、全面领导清污行动工作，监督各部门指令的实施；

5、审定清污行动指导方案，协调各种应急资源。

6、指挥清污行动，协调解决遇到的重大问题；

7、确定现场指挥人员名单，并下达派出命令；

8、根据险情和灾情，提请上级有关部门紧急救助。

9、审查清污工作的考核结果；

10、审批清污行动相关费用。

- （二）现场指挥的职责

1、按照总指挥指令，负责现场应急指挥工作；

2、落实清污行动方案，根据实际情况适时调整方案；

3、及时向总指挥和上级部门汇报清污行动处置情况；

4、协调清污力量；

5、负责收集、整理清污处置过程中的有关资料；

6、根据清污处置情况，及时向总指挥请示应急终止；

7、负责总指挥交办的其他任务。

应急指挥部下设如下几个小组，其清污作业期间的职责如下：

- （三）通讯保障组职责

保障指挥部与清污行动工作现场的通讯联络畅通，做好上传下达工作，及时处理通讯故障。

- （四）岸线清污小组职责

按照岸线清污方案，根据不同的岸线采取不同的保护和清除措施，考虑岸线优先保护次序和岸线的具体情况，采取必要的围控等措施，防止着岸溢油重新回到水中污染其它岸线。清除作业中应注意防止对岸线造成更大的损害。

- （五）海上溢油回收组职责

按照海上污染物回收和清除方案，根据不同的水域环境和不同的油种，采用收油机等机械装置、吸油材料、溢油分散剂等多种手段将油从水面分离出来，利用现有的设备、装备、器材、材料，充分发挥作用，提高溢油回收效率。

- （六）溢油监视组职责

利用溢油漂移软件预测、船载溢油跟踪雷达、无人机和辅助溢油巡查船舶对大面积污染区和油迹进行多手段、全天候预测、监测和跟踪，为清污行动决策提供信息支持，增强决策的科学性，提高清污处置效率。

- 三、通讯联络

中心生产指挥中心龙口调度室设有如下通讯设备，人员24小时值守：

- （一）固定电话

生产指挥中心龙口调度室电话：0535-5949898、5949899；

（二）甚高频（14频道值守）1台，覆盖龙口及周边海域。

（三）移动电话若干；

（四）网络通讯可通过电脑接入宽带实现；

（五）清污作业现场可通过手持对讲机及应急船舶甚高频、单边带等方式实现。

- 污染描述及其主要控制方案

随着龙口及周边海域海上航运业的不断发展，以及周边海域液体化工、LNG运输量的逐年增大，船舶溢油事故特别是船舶搁浅和碰撞导致的溢油潜在风险较大。服务区域的主要船舶类型有油轮、拖轮、货轮、LNG船等，作业船舶的分布比较密集，一旦发生单次事件的溢油事故，会产生较大的溢油量，对海洋环境造成污染。

- 海上船舶产生溢油污染的主要原因

- （一）由于碰撞、起火、爆炸、触礁、搁浅、自然灾害等意外事故造成；

- （二）由于油分或含油污染物的违章外排造成；

（三）由于操作的失误造成，例如：油轮间过驳作业、船对船供油作业、船与码头之间油品装卸过程中的事故；及船上或陆上油库内的阀门操作失误而造成。

- 二、船舶碰撞、触礁、搁浅污染控制方案

- （一）溢油应急设备配置

专用溢油回收船2艘，为胜利212、503船；辅助船舶8艘，为胜利151、233、242、251、252、253、617、618船。

2000型充气围油栏800米、远海充气围油栏800米、1500型充气围油栏400米、固体围油栏橡胶900型800米、固体围油栏1100型900米、固体围油栏900型900米、柔性快布围油栏400米、吸油围油栏WGP600型2000米、固体围油栏600型2000米、防火围油栏400米。

劳模LSC-3C/2300侧挂收油机2套、海洋鬼怪盘式收油机1套、大型堰式收油机1套、中型堰式收油机1套、岩石收油机1套、船用喷洒装置4套、手持喷洒装置8台、冷热水高压清洗装置6套、应急卸载泵1套。

吸油拖栏4000米、吸油毡4.8吨、溢油分散剂8吨。

- （二）应急程序

船舶发生碰撞、触礁、搁浅导致溢油事故，必须采取有效措施控制和减轻油类的溢出和污染，及时向海事行政主管部门报告，并接受调查、处理。

各级海事行政主管机构和清污行动总指挥部是接受报告的首要部门，船舶发生事故首先向相距最近的海事行政主管机构报告，溢油事故报告来自以下各个方面：

（1）事故责任方的负责人(如船长)和其他人员；

（2）海上巡视船舶和飞机；

（3）海上溢油卫星遥感监测；

（4）事故周围的船舶；

（5）在海上或岸边发现溢油的任何单位和个人；

（6）成员单位和其他单位的转报。

2、当船舶发生碰撞、触礁、搁浅事故导致溢油时，责任者或目击者应立即向应急中心报告一下内容：

（1）事故船舶状况、溢油部位；

（2）溢油海区位置，现场海流方向，流速，浪高和溢油量以及风速、风向等气象情况；

（3）溢油的控制情况，被污染海区面积；

（4）溢油的物理性质。

3、清污行动总指挥部根据溢油源的类型、溢出油的种类、事故的地点、事故原因、气象、水流等，评估溢油的可能规模，初步预测溢油的扩展趋向；对溢油发生火灾、爆炸的可能性进行评估；评估溢油对自然环境、人身安全、公众健康构成的威胁；评估溢油对周围环境敏感区和易受损害资源可能造成的影响。

4、清污行动总指挥部根据油污的溢出量、可能造成的环境影响和所需要的应急反应的规模，确定事故应急等级，成立清污应急现场指挥部，安排适当的应急指挥人员。现场指挥由清污行动总指挥部指定。现场指挥负责现场落实清污行动总指挥部的指令，及时反馈现场处置信息至总指挥部，做好清污应急反应行动的全过程的现场指挥工作。

5、成立清污行动咨询专家组，包括海事、环保、溢油防治、救捞、消防、航运、水文、气象、抢险等方面专家组成的专家组。咨询专家组对溢油应急反应行动及时提供专业咨询，对清污行动处理提供参考意见，对未来的海上清污应急行动提出改进措施和方案。

6、清污应急反应组由海洋应急中心、应急船舶等单位组成。船舶溢油事故发生后根据总指挥部的决策，具体组织溢油应急反应行动。

7、应急后勤保障组由生产指挥中心、技术管理中心、船员服务中心、胜利社区卫生服务站、车辆管理中心船舶分部等单位组成。船舶溢油事故发生后根据总指挥部的要求，安排好清污行动的通信技术支持、物资供应、车辆服务、医疗救助、食住供应、等事项。

8、海洋应急中心值班室接到通知后，立即向清污应急现场指挥部办公室汇报，同时通知溢油回收站进入应急状态，做好出海清污行动准备；船舶调度室通知相关船舶备车，做好出海准备。

9、溢油回收站接到通知后，值班干部拉警铃，迅速集合队伍下达任务，紧急准备所需器材、设备；出海人员迅速穿上救生衣、安全帽、工衣、工鞋等劳保装备，将收油机、围油栏、吸油毡、溢油分散剂等设备、装备、材料、工具装船，携带岗位工具，经点名排队登船，赶赴事故现场。

10、根据现场需要向海事管理机构申请对事故海域施行警戒或交通管制、停止渔业作业等活动。

11、派出具备消防功能的船舶，承担对事故船舶的火灾预防与监护工作。

12、通知可能受油污损害的自然保护区、水产养殖区、旅游区域，并采取预防和控制措施。

13、通知地方海事、环保监测、水文、气象等单位，及时、全面地监测事故所在区域水体、底质、大气、生态等环境状况。

14、现场指挥到达事故现场后应立即采取以下应急行动：

（1）确定溢油事故现场的准确地点和溢油原因（包括船名、船型、碰撞/搁浅、船东/货主），及时向清污行动总指挥部报告，同时组织紧急处置。

（2）及时报告溢油种类、溢油事故的规模（包括油迹的长、宽、形状、颜色），现场风速、水流状况及浮油漂流动向，组织必要的监视监测，并定时（一般为10分钟）向清污行动总指挥部报告溢油漂流动向。

（3）及时根据现场情况预测并报告进一步溢油的可能性，判断溢油应急反应等级，责令责任方采取可能做到的一切防溢油措施，要求相应应急队伍及物资、装备迅速到位。

（4）溢油应急队伍及装备到达现场后，组织指挥现场溢油围控和清除，并根据溢出油种类、规模、地点、扩散方向采取相应的防治措施。

（5）采取任何应急反应行动，均应根据溢油规模和可能造成的危害，确定相应的应急等级，并及时报告清污行动总指挥部。

15、特大规模应急反应时，请求海关、边防、国检等部门简化境外支援设备的进口手续，加急办理设备关税与边境许可证，办理护照、签证等方面予以方便。

16、根据现场情况由现场应急领导小组迅速制定清污应急处理指导方案，清污作业单位据此展开工作，及时对溢油进行控制与清除。

选择适宜对策在条件允许的情况下，应尽量围控、回收或清除水面溢油，防止其漂及岸边，污染岸线。根据不同的环境条件（风、浪、流、温度、环境敏感资源）和溢油特性（黏度、挥发性、溶解度、油膜厚度、风化程度等），选择适当的水面和岸上清除对策。选择清污对策时，必须考虑是否具有专门或替代的设备、器材和材料，同时还要考虑相应的辅助设施及配套设备，如：

围油栏拖带船及指挥船、回收油接收设施、溢油分散剂喷洒设备和载带船舶、回收废油及污染物的处置设施等。

17、清污行动

（1）立即组织现场警戒，对海域水深、船舶结构、舱内液位、当前倾角、搁浅位置等情况进行核实，分析事故船舶险情发展状态，存在下沉、侧翻及其他危险的，应立即发出指令，采取辅助船舶侧顶、拖带等固定方式，防止事故船舶漂移。事故船舶关闭非必要油阀，具备堵漏条件的进行堵漏，控制溢油源。围绕事故船舶布设固体式围油栏围控溢油。

（2）在事故区域主流向两侧布设固体式围油栏600米，拦截溢油带防止其继续扩散。

（3）若油舱发生破损导致油类泄漏，根据现场情况可考虑利用大功率驳油泵进行过驳，驳至溢油应急船舶或其他辅助船舶。

（4）在事故区域下流施放充气式围油栏400米，用两条船舶牵引成“U”形或“J”形逆流行驶扫油。

（5）利用围油栏围控完毕后，可利用各类收油机、收油机对围控住的溢油进行回收。溢油集中到围油栏底部后，使用胜利212船释放溢油工作艇、下行带式收油机、船侧挂收油机、多功能收油机进行收油，胜利221船启动船载侧挂式收油机沿溢油带顶流收油，并将回收的污油及时存放到快装罐或污油舱内。

（6）使用吸附材料处理残油。少量零星残油利用喷洒机喷洒溢油分散剂进行清除。

（7）确认油污水接收设施及废水处理设备随时运转良好。

（8）根据现场的溢油量多少，清污行动往往会持续一段时间，在此期间要通过模拟软件、监测船舶、船载溢油雷达监测系统等做好对溢油源和溢油的监测、监视工作；及时掌握气象信息及近期气象预报趋势；根据溢油应急工作的需要，随时保证通信联络畅通；及时掌握事故现场和溢油可能漂移水域的航道、水文气象情况。

（9）发生重（特）大溢油事故时，要及时向上一级溢油应急指挥部请求应急援助，并通知有关政府部门、企业、附近居民开展预防溢油污染的应急反应行动。

（10）清污行动总指挥部根据溢油应急反应进展情况宣布应急反应结束，总指挥部根据职责分工进行调查，有关污染损害材料尽快汇总上报。

（11）应急工作结束，回收设备，清理甲板，清点人员，返航，进行战评总结。总结报告应包括以下几方面的内容：

·检查参加单位出动及配合情况；

·清点动用的器材、设备及回收情况，将设备和器材进行清洗和维修；

·清点、归还临时调用的设备、器材；

·对清除效果进行评估；

·总结经验，提出对应急反应的修改意见；

·书写清污处理报告，上报有关部门存档。

（12）环境污染状况监测由具有环境监测资质的监测中心检测，并出具监测报告，作为索赔依据。

- 三、船舶起火、爆炸污染控制方案

与船舶碰撞、触礁、搁浅导致的污染相比，船舶发生起火、爆炸等情况时，首先应对事故船舶进行消防灭火，使用的设备、设施的防火、防爆等级提升。

- （一）溢油应急设备配置

专用溢油回收船2艘，为胜利212、503船；辅助船舶8艘，为胜利151、233、242、251、252、253、617、618船。

2000型充气围油栏800米、远海充气围油栏800米、1500型充气围油栏400米、固体围油栏橡胶900型800米、固体围油栏1100型900米、固体围油栏900型900米、柔性快布围油栏400米、吸油围油栏WGP600型2000米、固体围油栏600型2000米、防火围油栏400米。

劳模LSC-3C/2300侧挂收油机2套、海洋鬼怪盘式收油机1套、大型堰式收油机1套、中型堰式收油机1套、岩石收油机1套、船用喷洒装置4套、手持喷洒装置8台、冷热水高压清洗装置6套、应急卸载泵1套。

吸油拖栏4000米、吸油毡4.8吨、溢油分散剂8吨。

- （二）应急程序

1、船舶发生起火、爆炸事故，事故船舶首先应启动消防预案进行灭火，无法控制时可启动弃船逃生预案，需及时向海事行政主管部门报告、求援。可能导致溢油事故的，必须近可能采取有效措施控制和减轻油类的溢出和污染。

船舶发生起火、爆炸事故首先向相距最近的海事行政主管机构报告，事故报告来自以下各个方面：

（1）事故责任方的负责人(如船长)和其他人员；

（2）海上巡视船舶和飞机；

（3）事故周围的船舶；

（4）在海上或岸边发现船舶起火、爆炸的任何单位和个人；

成员单位和其他单位的转报。

2、当船舶发生起火、爆炸事故时，责任者或目击者应立即向海事行政主管机构报告一下内容：

（1）事故船舶状况、起火、爆炸部位，初步判断起火、爆炸原因，是否得到有效控制，是否已经弃船，船上人员状况，是否发生溢油；

（2）若发生溢油，需汇报溢油类型、溢油海区位置，现场海流方向，流速，浪高和溢油量，以及风速、风向等气象情况；

（3）采取的控制溢油措施，溢油的控制情况，被污染海区面积；

（4）溢油的物理性质。

3、清污行动总指挥部根据起火/爆炸控制情况、溢油源的类型、溢出油的种类、事故的地点、事故原因、气象、水流等，评估溢油的可能规模，初步预测溢油的扩展趋向；对事故船舶、溢油再次发生火灾、爆炸的可能性进行评估；评估溢油对自然环境、人身安全、公众健康构成的威胁；评估溢油对周围环境敏感区和易受损害资源可能造成的影响。

4、清污行动总指挥部根据船舶起火/爆炸情况、油污的溢出量、可能造成的环境影响和所需要的应急反应的规模，确定事故应急等级，安排适当的应急指挥人员。现场指挥负责现场落实清污行动总指挥部的指令，及时反馈现场处置信息至总指挥部，做好消防、清污应急反应行动的全过程的现场指挥工作。

5、成立消防、清污行动咨询专家组，包括海事、环保、溢油防治、救捞、消防、航运、水文、气象、抢险等方面专家组成的专家组。咨询专家组对消防行动、溢油应急反应行动及时提供专业咨询，对消防、清污行动处理提供参考意见，对未来的海上清污应急行动提出改进措施和方案。

6、消防、清污应急反应组由海洋应急中心、应急船舶、消防船舶等单位组成。船舶起火/爆炸、溢油事故发生后根据总指挥部的决策，具体组织应急反应行动。

7、应急后勤保障组由生产指挥中心、技术管理中心、船员服务中心、胜利社区卫生服务站、车辆管理中心船舶分部等单位组成。船舶溢油事故发生后根据总指挥部的要求，安排好清污行动的通信技术支持、物资供应、车辆服务、医疗救助、食住供应等事项。

8、海洋应急中心值班室接到通知后，立即向清污应急现场指挥部办公室汇报，同时通知溢油回收站进入应急状态，做好出海清污行动准备；船舶调度室通知相关船舶备车，做好出海准备。

9、溢油回收站接到通知后，值班干部拉警铃，迅速集合队伍下达任务，紧急准备所需器材、设备；出海人员迅速穿上救生衣、安全帽、工衣、工鞋等劳保装备，将收油机、围油栏、吸油毡、溢油分散剂等设备、装备、材料、工具装船，携带岗位工具，经点名排队登船，赶赴事故现场。

10、根据现场需要向海事管理机构申请对事故海域施行警戒或交通管制、停止渔业作业等活动。

11、通会地方政府海上消防力量，共同进行火情扑救。所属3艘消防船到达现场根据实际情况启动船载消防炮，对起火/爆炸船舶进行消防灭火，确保火灾扑灭。

12、通知可能受油污损害的自然保护区、水产养殖区、旅游区域，并采取预防和控制措施。

13、通知地方海事、环保监测、水文、气象等单位，及时、全面地监测事故所在区域水体、底质、大气、生态等环境状况。

14、现场指挥到达事故现场后应立即采取以下应急行动：

（1）确定事故船舶起火/爆炸情况、判定起火部位、原因，及时指挥消防船舶灭火。

（2）确定是否发生油类泄漏，若发生确定溢油事故现场的准确地点和溢油原因（包括船名、船型、起火/爆炸、船东/货主），及时向清污行动总指挥部报告，同时组织紧急处置。

（3）及时报告火灾控制扑救情况、溢油种类、溢油事故的规模（包括油迹的长、宽、形状、颜色），现场风速、水流状况及浮油漂流动向，组织必要的监视监测，并定时（一般为10分钟）向清污行动总指挥部报告溢油漂流动向。

及时根据现场情况预测并报告进一步溢油的可能性，判断溢油应急反应等级，责令责任方采取可能做到的一切防溢油措施，要求相应应急队伍及物资、装备迅速到位。

（4）溢油应急队伍及装备到达现场后，组织指挥现场溢油围控和清除，并根据溢出油种类、规模、地点、扩散方向采取相应的防治措施。

（  5）采取任何应急反应行动，均应根据溢油规模和可能造成的危害，确定相应的应急等级，并及时报告清污行动总指挥部。

14、特大规模应急反应时，请求海关、边防、国检等部门简化境外支援设备的进口手续，加急办理设备关税与边境许可证，办理护照、签证等方面予以方便。

15、根据现场情况由现场应急领导小组迅速制定清污应急处理指导方案，清污作业单位据此展开工作，及时对溢油进行控制与清除。

选择适宜对策在条件允许的情况下，应尽量围控、回收或清除水面溢油，防止其漂及岸边，污染岸线。根据不同的环境条件（风、浪、流、温度、环境敏感资源）和溢油特性（黏度、挥发性、溶解度、油膜厚度、风化程度等），选择适当的水面和岸上清除对策。选择清污对策时，必须考虑是否具有专门或替代的设备、器材和材料，同时还要考虑相应的辅助设施及配套设备，如：

（1）围油栏拖带船及指挥船。

（2）回收油接收设施。

（3）溢油分散剂喷洒设备和载带船舶。

（4）回收废油及污染物的处置设施等。

16、清污行动

（1）立即组织现场警戒，对海域水深、船舶结构、舱内液位、当前倾角、搁浅位置等情况进行核实，分析事故船舶险情发展状态，存在下沉、侧翻及其他危险的，应立即发出指令，采取辅助船舶侧顶、拖带等固定方式，防止事故船舶漂移。事故船舶关闭非必要油阀，具备堵漏条件的进行堵漏，控制溢油源。围绕事故船舶布设防火围油栏围控溢油。

（2）在事故区域主流向两侧布设防火围油栏600米，拦截溢油带防止其继续扩散。

（3）若油舱发生破损导致油类泄漏，根据现场情况可考虑利用大功率驳油泵进行过驳，驳至溢油应急船舶或其他辅助船舶。

（4）当火势得到控制后，在事故区域下流施放充气式围油栏400米，用两条船舶牵引成“U”形或“J”形逆流行驶扫油。

（5）利用围油栏围控完毕后，可利用各类收油机、收油机对围控住的溢油进行回收。溢油集中到围油栏底部后，使用胜利212释放溢油工作艇、下行带式收油机、船侧挂收油机、多功能收油机进行收油，胜利221船启动船载侧挂式收油机沿溢油带顶流收油，并将回收的污油及时存放到快装罐或污油舱内。

（6）使用吸附材料处理残油。少量零星残油利用喷洒机喷洒溢油分散剂进行清除。

（7）确认油污水接收设施及废水处理设备随时运转良好。

（8）根据现场的溢油量多少，清污行动往往会持续一段时间，在此期间要时刻做好溢油情况监测防止再次发生起火/爆炸事故，通过模拟软件、监测船舶、船载溢油雷达监测系统等做好对溢油源和溢油的监测、监视工作；及时掌握气象信息及近期气象预报趋势；根据溢油应急工作的需要，随时保证通信联络畅通；及时掌握事故现场和溢油可能漂移水域的航道、水文气象情况。

（9）发生重（特）大溢油事故时，要及时向上一级溢油应急指挥部请求应急援助，并通知有关政府部门、企业、附近居民开展预防溢油污染的应急反应行动。

（10）清污行动总指挥部根据溢油应急反应进展情况宣布应急反应结束，总指挥部根据职责分工进行调查，有关污染损害材料尽快汇总上报。

（11）应急工作结束，回收设备，清理甲板，清点人员，返航，进行战评总结。总结报告应包括以下几方面的内容：

·检查参加单位出动及配合情况；

·清点动用的器材、设备及回收情况，将设备和器材进行清洗和维修；

·清点、归还临时调用的设备、器材；

·对清除效果进行评估；

·总结经验，提出对应急反应的修改意见；

·书写清污处理报告，上报有关部门存档。

（12）环境污染状况监测由具有环境监测资质的监测中心检测，并出具监测报告，作为索赔依据。

- （四）注意事项

1、作业开展前，要做好作业区域有毒有害气体如硫化氢等及易燃气体的检测，确保安全后，方可实施作业。

2、参与清污行动的设备、器材均应满足防火、防爆要求，人员均不许在作业现场使用明火。

3、处理出海作业人员要按照作业规定正确穿戴劳动保护用品，包括：安全帽、救生衣、防护服、防滑防砸鞋、劳保手套等。作业过程中，要安排专人做好安全监督工作，防止意外伤亡事件发生。

4、溢油清除的原则

（1）对于非持久性油类，如：汽油、轻质柴油、航空煤油、轻质原油等：

·一般不采取回收方式，让其挥发。

·当有可能向附近敏感区域扩大时，可使用围油栏拦截和导向。

·在有可能引起火灾的情况下，可使用化学溢油分散剂，使其乳化分散，但应按程序严格控制用量。

对持久性油类，如柴油、中、重质原油、船舶燃料油、重油：

·在可能的情况下，采取浮油回收船、收油机、油拖把、油拖网、吸油材料以及人工捞取等方式，尽量进行回收。

以下情况可暂不采取清除行动：

·溢出量较少，岸线或资源不受威胁。

·溢油为挥发性（非持久性）油类。

可暂不采取清除行动的原则：

·进行清除比自然清除更有害。

·不能确定清除方法的有效性。

- 主要敏感资源的围护方案

- 一、保护服务区域内的主要敏感资源概述

海域内主要有龙口黄水河口海洋生态国家级自然保护区位于黄水河口入海口处，具体为东起于黄水河入海口以东455米处，南至G228国道，西至度假区西边界。保护区面积1781.18公顷。保护区黄水河口水深在0米～11米之间的海域，总面积为1781.18公顷；依岛省级自然保护区位于龙口湾东端，是目前烟台市区海域唯一无人类干扰的沙砾质岛屿，南距桑岛1公里，距南岸10公里。保护区以依岛的陆地面积（3.7公顷）和其潮间带区域（7.5公顷）作为保护区的核心区。核心区外150米区域为缓冲区，再向外150米区域为试验区。保护区的总面积约85.49公顷；黄水河河口湿地省级自然保护区位于城区东北、黄水河下游，地处龙口市诸由观镇境内，南端与兰高镇为邻。保护区北至黄河营渤海口，南至国道206西阳河大桥，总面积1027.9公顷。对于自然保护区必须加以重视，避免或最大程度的减少溢油对周围各个环境敏感资源区域的污染危害。

- 龙口海区环境资源分类标准及保护次序

| 保护级别 | 敏感资源 | 优先保护次序 |
| --- | --- | --- |
| 一类保护区 | 龙口黄水河口海洋生态国家级自然保护区 | I |
|  | 依岛省级自然保护区 | I |
|  | 黄水河河口湿地省级自然保护区 | I |

二、围护方案

当发生溢油事故，预测油带漂移有可能威胁敏感区时，在溢油漂移路径上布设固体式围油栏拦截溢油，防止溢油进入敏感区。并派溢油回收船担任守护，随时回收被拦截溢油，溢油堆积过多跨越栏体。

- 海上污染物回收和清除方案

就海上污染物回收和清除方面工作而言，海上清污技术的内涵是对突发的灾难性溢油的防治，包括四个基本方面：溢油监视技术和装备；溢油围栏、引导技术和装备；溢油回收或处理技术和装备；收回油的应急储存技术和装备。

- 一、溢油监视与油迹预报

为了能及时地发现溢油，尽早采取行动，扼制溢油继续溢出和扩散，为下一步清理污染提供决策依据，在海洋溢油事故中，油膜不停地漂移、扩散，应急人员必须随时掌握油膜的位置、动向、范围以及溢油数量，以便选用合适的装备，组织必要的人员，以适宜的方法并能在适当的时刻，赶赴到最佳的地点实施回收治理。发现和采取行动越早，成功率越高，紧急效果也越好。油迹预报是提供决策的重要资料。

- （一）大范围的监视

由于各种油的性质差异极大，气象、水文、海况也差异很大，单一的仪器常不能达到各种条件下的监视目的。通过飞机等航空遥感技术、卫星全天候监视等。

- （二）局部监视

是利用油—水理化性质的差异，识别溢油并报警。可以用船上安装的溢油雷达监测系统和便携式溢油浮漂跟踪系统进行跟踪、监测。

- （三）油种类的鉴定

在溢油现场采来的油样进行处理后得到的各项理化参数与计算机指纹识别系统参数相对照就可准确地判断是什么油。通过采样分析、鉴定，再查核过往船只油品记录，可以追查责任者。

- （四）油迹预报

由于溢油在潮流、风等作用下不断漂移、扩散、为给回收行动和防油污染行动选择适当的时刻、地点，有必要提供油迹预报，预报内容主要包括下述内容：油膜厚度和溢油量的估计、扩散面积、范围的估计、油膜形心轨迹的估计。可利用油迹预报软件进行预测。

- 二、溢油围栏、引导

溢油事故发生时应首先使用围油栏围控溢油，避免污染进一步扩散，并收拢溢油，增加油膜厚度，为下一步的回收工作做好准备。

难以拦截的情况下要对溢油进行引导，以防止重要的敏感区受污染。利用各式围油栏根据实际情况采取围控措施，防止海面上的油污在自身重力和风、流以及其他因素的作用下迅速的扩散和漂移，将其控制在较小的范围内，以减少对水域的污染范围，减轻污染损害程度，同时还具有溢油的围控集中、导流和防止潜在的溢油等作用。溢油到水面后，在自身重力和风、流以及其它因素的作用下会迅速扩散和漂移。要根据实际情况采取围控措施和使用围控设备、器材，布放围油栏保护敏感资源区域。选用围油栏时，应首先考虑水域环境对围油栏的性能要求和围油栏的基本性能参数，然后在考虑现场环境和围油栏的操作性能。

围油栏围控要注意以下几个方面：

- （1）在浪高水域，溢油可能会溅过围油栏，发生溅油的条件如下：

①波浪高度高于围油栏的水上部分。

②波浪波长与波高之比小于5-10∶1。

（2）水流流速较大时会影响围油栏的滞油性能，流速对围油栏的垂直分量达到0.7节时为临界流速，必须采用减少垂直分量的办法才能提高围油栏的滞油性能，包括：

①避免使围油栏沿与水流流向垂直的方向布放，以降低作用于围油栏的垂直流速分量。

②在使围油栏与水流之间形成一定角度的同时要考虑各阶段围油栏连接后的整体刚性。

- 三、溢油回收或处理

- （一）机械回收

当围油工作完成后，就要对溢油进行回收和清除，利用胜利212船、胜利221船载侧挂式收油机、辅助船舶吊放收油机进行溢油回收作业，可以有效回收溢油，使其对环境的影响降到最低。收油机基本工作原理是利用油和油水混合物的流动性、油水的密度差以及材料对油/油水混合物的吸附性，将油从水面上分离出来。

机械回收要注意以下几个方面：

（1）水面比较平静时撇油回收效果较好，但在风浪大情况下一般不能使用，具体限制如下：

·风可以卷起轻质油，使其离开水面。

·波浪较大、特别是出现短波和骇浪时，收油机不能跟随波浪，使其性能受到影响。或使收油机的集油机构移动，离开水面油膜，影响回收。

·急流使溢油在围油栏下面逃逸，高流速使水面溢油太快地移过收油机的集油机构，不能有效回收。

（2）溢油粘度是影响收油机回收效果的主要因素，具体限制为。

·溢油粘度大于2，000 cst时，一般收油机不能正常工作。

·溢油在风蚀过程中粘度会显著上升，严重乳化的原油粘度甚至高达130，000-170，000 cst，影响收油机的有效性。

·对于高倾点的原油和沥青球，可采取油拖网作为撇油装置替代一般收油机。

（3）油膜厚度是决定撇油系统有效性的另一重要因素，只要油膜有足够的厚度，则几乎任何一种撇油装置都是有效的，而当积聚的溢油减少时，收油机的回收效率都会下降，简单的撇油装置（如抽吸型收油机）受油膜厚度影响最为明显。

（4）在收油机工作环境中如果有杂物，则可能使收油机的运行发生障碍，某些收油机如亲油型收油机，对杂物很敏感。

- （二）化学分解

主要是使用溢油分散剂。它可以减少油水界面的表面张力，使溢油分散成细小的油滴，并在水中被稀释和被微生物降解。溢油分散剂对环境也有影响，大量使用会造成二次污染，因此国家环保部门对它的用量有严格限制。溢油分散剂作为最后的手段，只有当在溢油预计漂向岸边或环境敏感水域。由于天气和海况的原因，机械回收失败或机械回收完毕后还有剩余残油的情况下才使用。且首先应征得国家有关部门的批准。

化学溢油分散剂要注意以下几个方面：

（1）任何情况下使用化学溢油分散剂，均应经溢油应急指挥部批准。并且喷洒化学溢油分散剂最好使用专用的喷洒设备，如无专用喷洒设备，也可使用船上的消防泵代替。

（2）决定是否使用化学溢油分散剂，应考虑下列因素：

·在已经发生或可能发生有火灾、爆炸等危险，以及危及人命或设施安全的不可抗拒的情况下。

·对于物理、机械的方法难于处理的溢油，采取化学溢油分散剂促使其向水体分散所造成总的损害比把溢油留在水面上不处理的损害小。

·溢油可能向水产养殖区、环境敏感区移动，威胁着商业利益或对环境有损害，并且在到达上述区域之前不能通过自然蒸发，或风浪流的作用而自行消散，也不能用物理方法围控和处理。

·溢油的类型及水温适合于化学分散（一般来说，水温需高于拟处理油的倾点5℃以上），气象等条件宜于分散溢油扩散。

（3）限制使用化学溢油分散剂的原则下述情况不宜使用化学溢油分散剂，但发生或可能发生有火灾、爆炸等危险，以及危及人命或设施安全的不可抗拒的情况除外：

·溢油为汽油、煤油等易挥发的轻质油，或呈现彩虹特征的薄油膜。

·溢油为难于化学分散的油，例如有高蜡含量、高倾点的大庆原油、华北原油等。

·溢出油为在环境水温下不呈流态或经过几天风蚀后形成有清晰边缘的“巧克力奶油冻”样的厚碎片。

·溢油发生在封闭的浅水或平静的水域。

·溢油发生在环境敏感区或电厂冷却系统的吸水口。

- （三）吸附材料

对于积液很浅以及低地的低含油量污染区，以及如潮间带、沼泽地和泥沼地中的贴地污油，可以用如稻草席之类的吸附物加以有效回收。这类用吸附材料作成的编织物，还可用来保护潮间带的海滩，免受溢油的污染。在一定条件下，如稻草席之类的吸附物也可用于水面吸附漂浮的溢油。

除天然吸附材料之外，还有多种人工合成材料。它们多用聚乙烯、聚丙烯、聚氨脂等制成，可以作成条状、巻状、膨松状以及块状等多种形式，以适应不同的清污作业需要。还可利用毡状吸附材料清除地面污油，用拖网和块状吸附材料清除水面溢油等。目前使用的以用聚丙烯熔喷纤维制成的为主。

可利用人工方式对吸油后的吸油毡进行回收。

- （四）溢油燃烧处理

在开阔水域或冰雪层上，在难以回收处理而又允许燃烧处理时，烧掉溢油免其污染重要的水域也是可行的。但是并非都很易引燃，引燃技术性很强。通常引燃要有电的、导火索的延时装置，以便人员撤离，也有的是空中点火后抛下引燃，以确保安全。引燃物可以采用气体、液体和固化的高发热量的燃料。

现场焚烧现场焚烧可在短时间内烧掉水面大量的溢油，作业简单，所需后勤支援少。但应做到注意避免以下问题：

·焚烧地点应远离码头、岸边设施、环境敏感区，且应防止诱发二次燃烧。

·如采取现场焚烧，则要在溢出后1-2天内（油包水乳状液中含水量不小于30%），且风、浪较小时进行。

- 岸线清污方案

岸线清除岸线溢油的清除一般可直接进行，正常情况下不需要专用设备。根据油品的种类和数量、污染的地理范围、受到影响的岸线长度和自然状况制定岸线清除方案。岸线清除通常有以下三个阶段：

- 清除重污染物及浮油。

- 清除中度污染物、搁浅于岸线的油及被油污染的岸边泥沙。

- 清除轻度污染岸线污染物及油迹。

大区域的污染清除的方法由岸线类型决定，漂到岸边的浮油应尽快地围拢与收集，以防止流到未被污染的岸线。可使用泵、真空罐车或油罐拖车收集浮油，若车辆无法到达，可使用桶、勺、或其他容器捞起溢油，再将装油的容器用船运走。此外，还可使用适量的吸油材料。待流动的溢油清除后，对于沙滩可用铲车收集被油污染的砂石；对其他类型的岸线，通常可用高压水或分散剂清除污油，用凉水或热水冲洗取决于设备性能及油的种类，一般情况下水温大约加热到60℃并以10-20升/分钟的水流喷射冲洗，同时必须将冲洗下来的油污水收集起来。

岸线大致包括岩石和人造结构圆石、小鹅卵石、鹅卵石、沙滩和有沉积物的岸线几类，有些岸线在特定的时间内野生物会在该区域觅食或在该区域筑巢孵卵，或聚集着成千上万的迁息鸟类；有些作为浴场、旅游区等有很高的经济价值和社会价值，因此进行岸线溢油的清除应对多方面的因素进行考虑。

- 一、岸线溢油清除步骤

典型的岸线清除分三个阶段进行：清除大片溢油、清除滩涂溢油、最后清洁。

- （一）清除大片溢油

回收岸线水边的漂浮溢油和清除岸线上厚的油层。清除作业需要使用收油机、泵、真空罐车、铁锹和桶等机械设备和工具。选择使用真空罐车吸取岸线溢油是最适宜的方法。

- （二）清除滩涂溢油

清除渗入沙滩的溢油和被溢油污染的沙滩。如果溢油量很少或溢油在岸线上已有一段时间并且已经渗透到沙滩上层，清除操作经常从这时开始，需要投入收油机、泵、真空罐车和桶等设备。

- （三）最后清洁

将残存的各种油污比较彻底地清除掉，这一阶段的作业需要使用吸油材料，如果当地主管部门许可，也可使用分散剂。

- 二、岸线溢油清除技术

岸线溢油的清除主要使用泵、机械设备、人工回收或岸线清洁机等特殊设备，有时也可使岸线自然恢复。

- （一）利用收油机回收

利用泵/收油机回收岸线上的溢油是最简便的方法。由于岸线上的溢油含有一些沙粒和垃圾，应使用对垃圾沙粒不敏感的真空泵、真空罐车或真空式收油机回收溢油，并将溢油泵送到储油设施。

- （二）使用推土机等机械设备回收溢油和油污染的沙子

使用平地机、推土机、铲土机和装载机等机械设备回收溢油和油污染的沙子。这种回收技术适用于沙滩渗透程度和敏感程度低的岸线。作业时，机械设备应沿着岸线方向自岸上向水边逐步工作，将受油污染的沙子集中起来统一处理。使用附着机粘附溢油，用推土机将溢油污染的沙层推到一起，还可利用扶梯式挖斗机清除溢油。这些设备适用于回收刚着岸的油和重油。

- （三）人工清除溢油

人工使用铲、镐、筐和塑料袋清除溢油，适用于任何类型的岸线，特别适用于敏感性高的岸线和机械设备不能进入的岸线。虽然这种清除方式效率低，但清洁后的岸线资源恢复快。

- （四）冲刷

冲刷污染岸线的表面。这种措施适用于清洁污染轻微的大圆石、鹅卵石、沙砾、码头、岸壁等类型的岸线。

- （五）自然恢复

适用于敏感程度比较高和进入非常困难的岸线或偏远地区岸线。有时进行岸线清除会造成比不清除更大的损害。若这些岸线经常暴露在汹涌的波浪中，自然清洁则更加快速有效。对采取自然恢复的岸线应进行定期监视监测，确定自然恢复程度。

- （六）使用岸线清洁机清洁岸线

1、岸线清洁有时需要使用沙滩清洁机，沙滩清洁机是通过筛子回收沙滩油球块和污染的石块的机械装置。使用时，应沿着岸线方向自岸上向水边一排一排逐步进行，最后清洁到水边。设备运行速度3~10km/h，每小时可清洁5000~1500m2。

2、使用低压清洁装置清洁岸线溢油。低压清洁装置是用周围水源来冲洗岸线油污，这种装置适用于清洁高敏感性的岸线，并用围油栏和收油机配合作业。操作时应先从污染严重的区域开始，最后清洁到水边。

3、使用高压热水清洁装置清洁岸线溢油。高压热水清洁装置是用来从坚硬表面上清洗风化的溢油的装置。使用装置时，应提供足够的淡水，不能使用海水。清洁作业时应自上而下进行，并配合围油栏和收油机一起工作。这种清洁方法容易损害海洋表面的微生物。

- （七）喷洒分散剂

清除岸线表面余油。在岸线上使用分散剂需要得到许可，喷洒后应用海水冲洗或等待潮汐的冲刷。使用吸附材料吸附被冲入水边 的溢油，以避免进一步污染岸线。

- （八）犁耙岸滩

犁耙岸滩这种技术适用于轻微污染。没有旅游娱乐价值的岸线，将沙砾犁耙起来使其充分通风，加快溢油风化。岸线清除是伴随着开阔水域发生溢油的处理一起进行的，不属于应急反应，这种作业可能持续几周时间或更长。清除作业时可能会发生意外情况 ，例如有大量迁徙的动物到来，或旅游季节即将开始，或正处于旅游旺季。

- 污染清除作业安全方案

- 一、布放充气式围油栏

（一）吸气机的放置若靠船尾过近，会有危险，易使围油栏在收放过程中因左右摇摆而使充气机操作员落水。充气机操作人员启动机器后要离开，站在安全处看守待命；

（二）在充气时，由于充气人员随围油栏的下行而移动，在移动过程中会碰到脚下的固定钢丝，易摔倒；充气人员要看清脚底，动作迅速；

（三）充气时，若围油栏施放过快，充气人员又因只顾充气，不看前方而随之落水。应使围油栏施放人员时刻注意，配合充气人员。尽量在离船尾五米处充气结束；

（四）施放固体式围油栏时船上空间较为拥挤，又有多量缆绳，操作人员有可能被绳索缠住落海。投放时除投锚人员外其他人都应离开危险区域，投锚人员要注意脚底，切忌站在绳圈内；

（五）风浪较大时，人员容易晕船呕吐，可能失足落水。因此大于6级风时不能作业。作业人员应互相看护。必要时拴保险绳；

（六）人员监督不到位，导致意外事故的发生。要加强监督人员责任心、认真履行职责；

（七）管理上船舶配合不好，造成围油栏撕裂。要统一指挥，加强配合。

- 二、船载收油机的操作

（一）巡查液压动力站有无异响、渗漏，压力表是否正常，各部件是否松动。

（二）垃圾回收带及浮油回收带升降时，禁止超过限位开关。

（三）如垃圾回收带卡死，立即停机，清理垃圾回收带的杂物。

（四）巡查抽油泵有无异响，发现异常及时停机检查。

（五）如动力站冷却水供应不足，会造成设备过热甚至烧毁，发生事故。操控台人员在启动设备前要确认冷却水泵已经正常运转，在操作中经常检查液压油温是否过高，一旦发现立即停机检查。

- 三、吊放设备

负重钢丝绳、索具断开，吊重失衡，脱落，砸伤附近人员或设备。起吊前，要慎重选择和检查索具，务使索具超过本身负荷，严禁起吊物下站人，不要使重物从员工或重要设施上方通过。

- 四、喷洒溢油分散剂

溢油分散剂落到甲板上后，会使甲板变得极滑，易使人员滑倒落水。喷洒溢油分散剂时必须穿防滑鞋，溢油分散剂洒落到甲板上后应及时擦干。

- 五、有毒有害及易燃气体检测

作业开展前，要做好作业区域有毒有害气体如硫化氢等及易燃气体的检测，确保安全后，方可实施作业。

- 六、劳动保护

出海作业人员要按照作业规定正确穿戴劳动保护用品，包括：安全帽、救生衣、防护服、防滑防砸鞋、劳保手套等。作业过程中，要安排专人做好安全监督工作，防止意外伤亡事件发生。

污染物处理方案

- 1.目的

根据本单位的船舶污染事故应急的需要，确保在船舶污染事故应急中防止二次污染，及时有效地处理好船舶污染事故中回收到的污染物，特制定本方案。

- 2.适用范围

适用于船舶中心在船舶污染事故应急处置行动中，合法、有效地处理回收到的污染物的活动。

方案作为中心开展船舶污染应急行动的指导性文件。

- 3.编制依据

《中华人民共和国海洋环境保护法》

《中华人民共和国海上交通安全法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国港口法》

《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》

《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》

《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》

《中国海上船舶溢油应急计划》

《1992年国际油污损害民事责任公约》

《1990年国际油污防备、反应和合作公约》

《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》

《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》

- 4.污染物处理策略描述

处置溢油及危险化学品的突发性环境污染事故的一条基本原则就是将剧毒、有毒、有害的油污、危险化学品尽可能处理成无毒、无害或毒性较低、危害较小的物质，避免造成二次污染，尽量减少和降低泄漏事故所造成的危害的损失。可通过物理的（如回收、收集、吸附）、化学的（如中和反应、氧化还原反应、沉淀）等多种方法，进行处置。在可能的情况下，用于处置的物质应易得、低廉、低毒、不造成二次污染，或易于消除。

当污染发生时，应当立即按照制定的防止污染应急预案，开展污染控制和清除作业，采取消除或减轻污染损害的措施，并及时向海事管理机构报告清污进展情况。就溢油回收专业来说，需要处理的污染物主要指油类、油性混合物、含油污水以及回收过程中产生的含油废弃物。污染物处理应包括污染物临时储存、污染物运输、清污船舶、设施、设备和器材清洗污染物送岸处理等方面内容。在污染物的临时储存、运输过程中要加强污染物的控制及管理，应安排专人负责，防止污染物的遗失造成污染。为满足和符合服务区域环境保护要求，回收到的液态、固态污染物均需送往有环保资质的污染物处理协议单位进行无害化处置。目前我单位与烟台龙门润滑油科技有限公司签订了《污染物处理协议》，可进行无害化处理，满足环保要求。

4.1油及沾油废弃物的分离和处置方法

| 类 型 |  | 分离方法 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液态 | 非乳化油 | 重力法分离出水分 | 作为燃料油或送炼油厂 |
|  | 乳化油 | 破乳并分离出水 热处理方法 化学破乳剂 掺沙子 | 作为燃料油或送到炼油厂烧掉 将分离的沙子送到原处 |
| 固态 | 混沙油 | 短期储存利用沉淀效应将油从沙子中滤出 用水或溶剂从沙子中提取油 用筛选法提取油 | 将分离出的液体作燃料或送炼油厂直接处置 用无机物固化 用耕耘 烧掉 |
|  | 混有 鹅卵石的油 | 短期储存利用沉淀效应将油从卵石中滤出 用水和溶剂洗涤，分离鹅卵石 | 直接处置 烧掉 |
|  | 沾油木块、塑料制品、 海藻和各种吸附材料 | 短期储存利用沉淀效应分离出液体油 用水清洗除去各种杂质上的油 | 直接处置 烧掉 通过耕耘处置其中的海藻和天然吸附材料 |
|  | 沥青球 | 用筛选法将沙子分离出 | 直接处置 烧掉 |

4.2可用于污染物临时储存、运输的设施、设备包括：

1)胜利212船：临时储存能力640m3；

2)胜利503船：临时储存能力330m3；

3）胜利617船: 临时储存能力600 m3；

4）胜利618船: 临时储存能力1811 m3；

上述船舶合计临时储存能力为3381m3，可对回收的液态污染物进行临时储存和运输；

5)港务管理中心岸基有固态污染物临时存储间。

上述装备装置可对回收到的固态污染物进行临时存储，并运输送往协议污染物处理单位。

- 5.污染物临时处理方案

5.1对于回收纯度较高、含水量较低的原油等污染物，利用临时储油罐、囊等进行储存，送岸后可进行加工、精炼、提纯再利用。

5.2对于含油污水等液态污染物利用溢油应急处置船仓容临时储存，送往有环保资质的协议单位进行处置。

5.3对于附有油污的吸油毡等吸油材料及其它含油固体垃圾，可先用溢油垃圾编织袋进行包装，集中存放于溢油应急处置船或辅助船主甲板垃圾临时存放点，到岸后送往有环保资质的协议单位进行焚烧或掩埋等无害化处理。

5.4对于无法有效回收的油膜，可申请国家海事管理机构喷洒溢油分散剂进行处置。

5.5对于轻微污染的、没有旅游娱乐价值的岸线，可将沙砾犁耙起来使其充分通风，加快溢油风化。

- 6.回收到的污染物临时储存、运输方案

6.1回收的原油及含油污水的临时储存

回收到的原油及污油水可先存放于溢油应急处置船的液舱，或用浮动油囊作为进行临时存储。对于数量较多的污油水可通过转驳等方式到胜利618等污油水回收船进行临时处置。送往协议处理单位进行处置。

6.2使用后的吸油材料及其他含油固体垃圾的临时储存

使用过的吸油材料一经使用一般无法再次使用，此类吸油材料和含油固体垃圾若不及时进行回收，任由在海上漂浮仍将造成污染，应通过人工使用长钩等器械进行回收，回收的此类垃圾用溢油垃圾编织袋进行收集、包装，集中存放于溢油应急处置船或辅助船主甲板垃圾临时存放点，待到岸后及时联系车辆运往协议处理单位进行处置。

6.3海上储存方案

海上回收的原油、污油水及垃圾主要通过溢油应急处置船，应急处置船应具有足够舱容的船舶，如胜利212、胜利221等船，海上回收的原油、污油水及垃圾主要是用溢油应急船舶和辅助船舶运往陆地。污油水可通过胜利618船等污油水回收船直接送往协议处理单位。溢油应急处置船舶靠泊码头后，回收到的吸油毡等吸油材料及垃圾卸载应急码头通过车辆送到协议处理单位进行处置；岸线清理时的固体污染物可由车辆直接装载运输，液体污染物可转驳到罐车内进行运输，送往协议处理单位。

6.4陆地运输储存

与海上储存有所不同，岸上储存对储存装置要求比较简单，但是要考虑到回收油和固态废弃物的分离、分类储存及运输的问题。可先将回收物临时储存起来，使得从回收到处置之间有一个缓冲的机会，从而有时间考虑选用某种合适的方法进行处置。如果是岸上清除的物质，将其存在滩涂后方地带可使将来的运输分两个阶段进行：

1)从滩涂到选定的临时地点；

2)从临时储存地点到处置场所。

在岸上回收的沾油废弃物主要有三种：混油沙、沾油的木块、塑料制品和海藻、固体沥青。每种沾油废弃物都需要不同的方法来处理和处置。岸上的存储装置有油罐车、储油罐、临时储油坑。

- 7.应急清污船舶、设施、设备和器材清洗或销毁方案

7.1在清洗开始前准备工作：

1)组织及安全机构：指派安全监督人员;现场安全负责人;现场作业管理人员;现场作业操作人员;后勤保障人员;

2)操作人员须经安全教育培训，严守作业安全事项;

3)清理、清扫油罐内部，须打开通风孔，确认罐内状况、气体分析合格后方可作业;

4)作业人员须穿戴防静电服装，橡胶手套，使用防爆照明灯具;

5)在危险清洗作业区域，标示安全警示牌。

7.2应急清污船舶的清洗

7.2.1溢油应急事故作业结束后，关闭清污船上所有阀门，撤离所有管线，清洁现场。

7.2.2溢油应急处置船舶在靠泊码头后，先在其周围布好围油栏，以防止清洗污水流入海域造成二次污染，使用清洗装置进行清洗，清洗完毕后，所产生的污油水进行回收送到协议处理单位进行处置。

7.2.3若有必要可对溢油应急处置船舶进行上坞清洗，由专业清洗队伍对船体、污油水仓、船载储油罐进行清理。

7.2.4甲板的油污，需要使用人工用抹布擦拭，然后用分散剂、清洁剂等进行擦拭的方法最后清除干净。最后用淡水将甲板等部位冲刷干净。具体操作执行中心安全运营与防治污染管理制度。

7.3设施、设备、器材的清洗

对于使用过的收油设备设施的清洗，可在专用场地进行，切不可使清洗下来的油污等污染到海洋、水源、土壤等自然环境。根据油污的粘度和种类不同，使用清洗车用冷水、热水或蒸汽进行彻底清洗，同时安排人工利用吸附材料对设施、设备、器材进行擦拭，对产生的污油水、擦机布等妥善处理。

7.3.1围油栏的清洗

1)用于应急作业的围油栏入库前必须清洗保养。

2)清洗时将围油栏收妥，在岸上可用冷水清洗机进行清洁，但要设置清洗区域，避免清洗下来的污水四溢造成二次污染。

3)人工清洗围油栏，应先用刮片(最好木质)将粘在围油栏表面的厚油层轻轻刮去，再用温水清洗或使用分散剂刷洗，最后用吸油毡擦净。

4)使用围油栏清洗机、喷枪与围油栏表面的清洗夹角应小于45°，水温不宜过热，只要能清除表面污油，温度越低越好，避免造成围油栏包皮的过早老化。

5)围油栏经淡水冲洗干净，放置阴凉处晾干入库存放。

7.3.2油泵、收油机、管线的清洁

溢油应急事故处理或演习后，应按照规定程序对油泵、收油机、管线等进行清洁保养工作。清洁保养要求为：

1)清洁收油机不能造成二次污染;

2)使用高压清洁装置清洁油泵、收油机的金属部件及管线，对附着的溢油可以使用柴油清洁;

3)在清洁收油机的液压软管和快速接头时，应特别注意对细小颗粒的清理;

4)使用淡水清洁后，检查设备有无损坏;

5)清洁完毕后，对油泵、收油机、管线进行维护保养。

7.4吸油拖栏、吸油毡的销毁

吸油拖栏、吸油毡等清污器材不能二次使用 。对于不能二次使用的设备器材应集中销毁。吸油毡和吸油拖栏等使用后，集中存放工作船指定的垃圾桶，并送到指定的回收单位销毁地点进行销毁，防止二次污染。

7.5清洗结束，对污染物分类进行销毁，无害垃圾，袋装送废渣填埋场填埋;含油污油水，采取桶装，送有环保资质工厂进行处理;有害垃圾(如油漆等)送有环保资质部门进行无害处理。

- 8.污染物送岸处理方案

8.1对于回收的油品、污油水全部送至协议单位无害化污油水处理站进行处置。回收溢油均含有较高水分，首先应进行油水分离。溢出时间较短的溢油经油水分离后可送炼油厂重新炼制。如果炼油厂没有足够的存储和加工能力，需安排好过渡的存储场地。

8.2现场焚烧可以减少运输的麻烦。适合现场焚烧处理的固体废弃物包括污染的植物、浮木和吸油材料等，这些废弃物容易燃烧，在符合环保要求的前提下，可以采用现场燃烧的办法。

如需焚烧处理，应选择合适的燃烧地点。要考虑人员设备、设施以及锚泊的船舶、码头、桥梁等有不被燃烧烧坏或者受到浓烟的影响。燃烧过程中产生的浓黑烟雾中包括烟气和烟尘，烟气中含有一氧化碳、二氧化碳和二氧化硫；烟尘中含有未燃烧的碳氢化合物和燃烧残余物，它在飘落的过程中通过呼吸系统会对人体健康造成危害。

8.3掩埋处置

掩埋油污染较轻的垃圾是常用的处置方法。掩埋处置这些废弃物应事先取得环保部门的许可，并在指定的地点进行。

掩埋的废弃物的含油量不能超过20%，需处理垃圾的含油量不同，掩埋的方法也不同。掩埋场地应远离渗透性强的地层，废弃的采石场是较为理想的掩埋场地，但是采石场要有足够的深度，避免雨水的积累致使回收油外溢造成新的污染。

有些地方严格控制掩埋带油的垃圾，这就需要在掩埋前进行相应的处理，其方法就是将废弃物有效的包裹或添加稳定剂，防止有从垃圾中渗透出来。掩埋处置通常遇到的问题是难以选择理想的掩埋场地。在轻度污染海滩上的沾油沙石和沥青球，可以将它们收集起来就地掩埋在高水位以上的部分，掩埋深度通常为1m，这样油就不会因为海浪的冲刷而暴露出来。

8.4使用无机物固化

对不含大量的木块和海藻的沾油沙子的处置，一般采用无机物固化的方法。如生石灰，将油凝固起来以阻止油的渗透。除了用生石灰做为固化材料外，还可以用水泥或火力发电厂的粉碎煤渣做为固化材料。固化材料的选择应是处置地点附近容易得到的，用生石灰固化沾油的废弃物的优点是生石灰与水反应时所产生的热量能降低油的粘度，所需生石灰的量取决于废弃物含水量的多少，而不是含油量的多少，一般生石灰的用量为待处置物重量的5-20%。对于回收的使用过的吸油材料及含油固体垃圾全部送至协议单位进行处置。