中石化新疆新春石油开发有限责任公司自行监测方案

胜利油田分公司新春公司 2024年12月

企业情况

企业基本情况

中石化新疆新春石油开发有限责任公司位于新疆塔城地区乌苏市乌伊路68号，所属行业为陆地天然气开采，排污许可证状态为重点管理，主要污染物类别包括废气、废水、工业固废、噪声。

表 1 企业基本情况

| 企业名称 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 新疆塔城地区乌苏市乌伊路68号 |  |  |
| 注册类型 | 股份有限公司 | 企业规模 | 大型 |
| 所在地经度 | 84度41分35.70秒 | 纬度 | 45度7分15.67秒 |
| 法人代表 | 杨海中 | 统一社会信用代码 | 91654200333133020Q |
| 联系人 | 金云鹏 0991-7896617 | 邮政编码 | 834000 |
| 所属行业 | 陆地天然气开采 | 投运时间 | 2012年5月4日 |
| 排污许可证状态 | 已办理 | 类别 | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | 废气、废水、工业固废、噪声 |  |  |

生产信息基本情况

新春公司的前身是胜利油田塔里木和田勘探项目经理部，成立于1996年4月，随着勘探区域的拓展及油气勘探的突破，几经更名，2011年11月，勘探和开发业务分离，成立新春公司，2015年4月27日，新春公司与新疆自治区国有企业按照“99+1”模式开展股权合作，在乌苏注册了合资公司——中石化新疆新春石油开发有限责任公司，成为中石化上游第一家属地注册企业，主要承担新疆探区准噶尔、吐哈2个盆地16个区块的滚动勘探、油气开发及原油生产销售任务，春风油田地面工程自2010年开始建设，共建有联合站2座（内无加热炉，各一套采出水处理设施），燃煤注汽站6座，变电站2座，接转站2座，无人值守增压站7座，注汽注水水源井管网、集输管网共计750多千米，供配电线路300多千米。地面工程累计投资规模40.05亿元，钻井及采油工程累计投资40.4亿元。

废气、废水和噪声监测（污染源监测）

废气监测

有组织废气

有组织废气监测主要包括燃煤锅炉废气、燃气锅炉废气及卸煤间废气等，具体详见表2。

表2 有组织废气监测

| 类别 | 场所 | 标准名称及级(类)别 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 2号注汽站燃煤锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m3 |
| 锅炉废气 | 3号注汽站燃煤锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m3 |
| 锅炉废气 | 4号注汽站燃煤锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m3 |
| 锅炉废气 | 5号注汽站燃煤锅炉排气筒 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 35mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.03 mg/m3 |
| 卸煤间废气 | 5号注汽站卸煤间废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 120mg/m3（0.77kg/h） |
| 锅炉废气 | 6号注汽站燃煤锅炉排气筒 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 35mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.03 mg/m3 |
| 卸煤间废气 | 6号注汽站卸煤间废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 120mg/m3（0.77kg/h） |
| 锅炉废气 | 7号注汽站燃煤锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m3 |
| 锅炉废气 | 春风1号锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
| 锅炉废气 | 春风2号锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
| 锅炉废气 | 春风3号锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |
| 锅炉废气 | 春风4号锅炉排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |

- 有组织废气监测点位及示意图

图 1  五号注汽站监测点位示意图（以五号注汽站为例）

企业自行监测点位基本信息如下表所示：

表3  新春公司废气监测点位基本信息表

| 序 号 | 站所（井场） | GPS坐标 | 点位名称 | 规模（t/h） | 监测类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新春公司2号固定燃煤注汽站 | 84°40′16.75″ 45°5′48.08″ | 锅炉排气筒 | 2*48 | 自动 |
| 2 | 新春公司3号固定燃煤注汽站 | 84°40′16.21″ 45°4′48.79″ | 锅炉排气筒 | 2*48 | 自动 |
| 3 | 新春公司4号固定燃煤注汽站 | 84°40′2.64″ 45°3′57.02″ | 锅炉排气筒 | 2*42 | 自动 |
| 4 | 新春公司5号固定燃煤注汽站 | 84°42′32.22″ 45°8′7.87″ | 锅炉排气筒 | 1*130 | 自动 |
| 5 |  | 84°42′31.64″ 45°8′6.43″ | 卸煤间废气排气筒 | / | 手动 |
| 6 | 新春公司6号固定燃煤注汽站 | 84°45′33.26″ 45°10′40.12″ | 锅炉排气筒 | 1*130+1*75 | 自动 |
| 7 |  | 84°45′32.40″ 45°10′39.07″ | 卸煤间废气排气筒 | / | 手动 |
| 8 | 新春公司7号固定燃煤注汽站 | 84°36′50.72″ 45°2′16.58″ | 锅炉排气筒 | 1*38 | 自动 |
| 9 | 春风1号移动锅炉 | / | 锅炉排气筒 | 15 | 手动 |
| 10 | 春风2号移动锅炉 | / | 锅炉排气筒 | 15 | 手动 |
| 11 | 春风3号移动锅炉 | / | 锅炉排气筒 | 15 | 手动 |
| 12 | 春风4号移动锅炉 | / | 锅炉排气筒 | 16 | 手动 |

（2）有组织废气监测频次及分析方法

表4 有组织废气监测分析方法和仪器

| 类别 | 额定功率 | 数量 | 监测点位 | 监测指标及监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＞20t/h | 6 | 燃煤锅炉排气筒 | 氮氧化物 | 自动监测 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 自动监测 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 自动监测 |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 1次/季 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 1次/季 |
|  | 15t/h | 3 | 燃气锅炉排气筒 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 1次/月 |
|  | 16t/h | 1 | 燃气锅炉排气筒 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/月 |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 1次/月 |
|  | / | 2 | 卸煤间废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |

注：在线监测设施故障期间，每6小时1次手工监测。

表5 检测仪器及分析方法

| 检测项目 | 检测仪器 | 仪器溯源方式 | 分析方法及来源 | 检出限 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 校准 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》（HJ 693-2014） 《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》（HJ 693-2014） 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020） | 3 |
| 二氧化硫 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 校准 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017） 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020） 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011） | 3 |
| 汞及其化合物 | 冷原子吸收测汞仪 | / | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》（HJ 543-2009） |  |
| 低浓度颗粒物 | ZR-3260D型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 校准 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017） | 1 |
|  | MS105十万分之一分析天平 | 检定 |  |  |
| 烟气黑度 | QT203M 林格曼黑度图 | / | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》（HJ/T 398-2007） | / |

（3）有组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）

《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》（HJ 693-2014）

《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020）

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020）

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011）

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT16157-1996

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

2） 采样准备（颗粒物采样）

颗粒物采样前，按照HJT 48中流量准确度的要求对颗粒物采样装置瞬时流量准确度、累计流量准确度进行校准。对于组合式采样管皮托管系数，应保证每半年校准一次，当皮托管外形发生明显变化时，应及时检查校准或更换。

确定现场工况、采样点位和采样孔、采样平台、安全设施符合监测要求。

3） 样品采集

检查系统是否漏气，检漏应符合 GB/T 16157 中系统现场检漏的要求。

烟气采集过程按照HJ 693-2014、HJ 57-2017的标准要求执行。

颗粒物采样过程中采样嘴的吸气速度与测点处的气流速度应基本相等,相对误差小于10%。

结束采样后，取下采样头，用聚四氟乙烯材质堵套塞好采样嘴，将采样头放入防静电的盒或密封袋内，再放入样品箱。

采集全程序空白。采样过程中，采样嘴应背对废气气流方向，采样管在烟道中放置时间和移动方式与实际采样相同。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次，并保证至少一天一次。

样品应妥善保存，避免污染。

无组织废气

无组织废气主要污染物：非甲烷总烃、氨、颗粒物和硫化氢等。

表6  有组织废气监测排放标准

| 无组织排放 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值 |
| 注汽站厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.0mg/Nm3 |
| 氨罐区（5号、6号、7号注汽站） | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） | 1.5mg/Nm3 |
| 联合站厂界 | 非甲烷总烃 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020） | 4.0mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 0.06mg/m3 |
| 设备与管线组件 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | 载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封垫≥2000个，应开展泄露检测与修复 |
|  |  |  | 2000μmol/mol |

- 无组织废气监测点位及示意图

图 2 无组织监测示意图（以6号注为例）

（2）无组织废气监测频次及分析方法

表7 无组织废气监测频次及分析方法

| 污染源类别 | 监测点位 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 2号注汽站厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 3号注汽站厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 4号注汽站厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 5号注汽站厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 5号注汽站氨罐区 | 氨 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 6号注汽站厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 6号注汽站氨罐区 | 氨 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 7号注汽站厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 7号注汽站氨罐区 | 氨 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  | 春风联合站厂界 | 非甲烷总烃 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 连续采样至少4个 | 1次/季度 |
|  | 春风二号联合站厂界 | 非甲烷总烃 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 连续采样至少4个 | 1次/季度 |

表8  设备与管线组件密封点无组织废气监测指标和监测频次

| 污染源类别 | 监测地点 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备与管线组件密封点无组织废气 | 春风联合站、春风二号联合站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统、法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 1次/半年 |

表9  检测仪器及分析方法

| 样品类型 | 检测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲基蓝分光光度法GB 11742-1989 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 GB/T 39193-2020 |
|  | 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |
|  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 |

无组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中国环境科学出版社（2003年） 第三篇   第一章  十一、硫化氢 （二）亚甲基蓝分光光度法（B）

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

2）样品采集

环境空气按照HJ194和HJ664 的相关规定布点和采样;污染源无组织排放监控点空气按照HJ/T 55 或者其他相关标准布点和采样。采样容器经现场空气清洗至少3次后采样。以玻璃注射器满刻度采集空气样品，用惰性密封头密封;以气袋采集样品的，用真空气体采样箱(6.2)将空气样品引入气袋，至最大体积的80%左右，立刻密封。

运输空白，将注入除烃空气(5.1)的采样容器带至采样现场，与同批次采集的样品一起送回实验室分析。

3）样品保存

采集样品的玻璃注射器应小心轻放，防止破损，保持针头端向下状态放入样品箱内保存和运送。

样品常温避光保存,采样后尽快完成分析。玻璃注射器保存的样品,放置时间不超过8h；气袋保存的样品，放置时间不超过 48h，非甲烷总烃测定，应在7d内完成。

噪声监测

厂界噪声：油气站场等。

执行标准：厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，昼间：65dB（A），夜间55dB（A）；其中，七号固定燃煤注汽站执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。

（1）噪声监测点位及示意图

图 3  噪声监测点位（以7号注为例）

（2）厂界噪声监测点位、指标及频次

①站场

按照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）要求执行，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

表14   站场厂界噪声监测内容监测点位、指标及频次一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春风联合站厂界四周 | 等效连续A声级 Leq(A) | 1次/季度 |
| 2 | 春风二号联合站厂界四周 |  |  |
| 3 | 2号注汽站厂界四周 |  |  |
| 4 | 3号注汽站厂界四周 |  |  |
| 5 | 4号注汽站厂界四周 |  |  |
| 6 | 5号注汽站厂界四周 |  |  |
| 7 | 6号注汽站厂界四周 |  |  |
| 8 | 7号注汽站厂界四周 |  |  |
| 9 | 危废暂存场厂界四周 |  |  |

（3）监测分析方法和仪器

分析方法及使用设备情况见表14。

表15 厂界噪声监测分析方法和仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | / | 多功能声级计：AWA6228 声校准器：AWA6221A |  |

土壤和地下水监测（环境质量监测）

土壤与地下水执行限值

土壤执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中“第二类用地”风险筛选值，石油类和石油烃（C6-C9）暂无执行限值；地下水执行GB14848-2017《地下水质量标准》中“Ⅲ类水”限值，石油类、石油烃（C6-C9）和石油烃（C10-C40）暂无执行限值，详细限值见下表。

表16 土壤污染物及浓度限值

| 序号 | 污染物 名称 | 单位 | 浓度 限值 | 序号 | 污染物 名称 | 单位 | 浓度 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | mg/kg | ≤70 | 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ≤2800 |
| 2 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ≤15 | 25 | 甲苯 | μg/kg | ≤1200000 |
| 3 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ≤1.5 | 26 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ≤5000 |
| 4 | 䓛 | mg/kg | ≤1293 | 27 | 三氯乙烯 | μg/kg | ≤2800 |
| 5 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ≤151 | 28 | 苯 | μg/kg | ≤4000 |
| 6 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ≤15 | 29 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ≤5000 |
| 7 | 苯并[a]芘 | mg/kg | ≤1.5 | 30 | 四氯化碳 | μg/kg | ≤2800 |
| 8 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ≤15 | 31 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ≤840000 |
| 9 | 2-氯苯酚 | mg/kg | ≤2256 | 32 | 氯仿 | μg/kg | ≤900 |
| 10 | 苯胺 | mg/kg | ≤260 | 33 | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ≤596000 |
| 11 | 硝基苯 | mg/kg | ≤76 | 34 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ≤9000 |
| 12 | 氯甲烷 | μg/kg | ≤37000 | 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ≤54000 |
| 13 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ≤560000 | 36 | 二氯甲烷 | μg/kg | ≤616000 |
| 14 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ≤20000 | 37 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ≤66000 |
| 15 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ≤500 | 38 | 氯乙烯 | μg/kg | ≤430 |
| 16 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ≤6800 | 39 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | ≤4500 |
| 17 | 苯乙烯 | μg/kg | ≤1290000 | 40 | 六价铬 | mg/kg | ≤5.7 |
| 18 | 邻二甲苯 | μg/kg | ≤640000 | 41 | 镍 | mg/kg | ≤900 |
| 19 | 间，对二甲苯 | μg/kg | ≤570000 | 42 | 镉 | mg/kg | ≤65 |
| 20 | 乙苯 | μg/kg | ≤28000 | 43 | 铅 | mg/kg | ≤800 |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ≤10000 | 44 | 铜 | mg/kg | ≤18000 |
| 22 | 氯苯 | μg/kg | ≤270000 | 45 | 总砷 | mg/kg | ≤60 |
| 23 | 四氯乙烯 | μg/kg | ≤53000 | 46 | 总汞 | mg/kg | ≤38 |

表17 地下水污染物及浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 浓度 限值 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 浓度 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 9 | 汞 | μg/L | ≤1.0 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 10 | 砷 | μg/L | ≤10.0 |
| 3 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 11 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 4 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 12 | 石油类 | mg/L | —— |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 6 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 14 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 15 | 钡 | mg/L | ≤0.7 |
| 8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |  |  |  |

重点监测单元的识别与分类

依据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》确定重点场所和重点设施设备，并结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）要求将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，将新春公司各站库进行识别分类，详见。

表 18 新春公司各站点重点监测单元划分

| 序号 | 站所 | 划分单元 | 设施名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春风联合站 | 一类单元 | 沉降罐区、油罐区、采出水处理区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器、游离水脱除器、化验室、蒸汽混掺装置 |
| 2 | 春风二号联合站 | 一类单元 | 原油罐区、储油罐区、采出水处理区 |
|  |  | 二类单元 | 消防罐区及泵区、过滤、加药间及泵房 |

监测点位及示意图

土壤和地下水监测点位详见表19及表20。

表19 各个站场土壤监测点位统计表

| 站名 | 点位编号 | 位置 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春风联合站 | T1 | 储罐区 | 84°41′9.06″ 45°6′44.16″ | 表层 |
| 春风二号联合站 | T2 | 储罐区 | 84°43′30.99″ 45°9′36.32″ | 表层 |

注：表层：0-0.5m

表20 地下水监测点位统计表

| 序号 | 站库名称 | 新建地下水监测井井号 | 数量（口） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春风联合站 | SLYT-XCGS-ZC-001 | 2 |
| 2 |  | SLYT-XCGS-ZC-002 |  |
| 3 | 春风二号联合站 | SLYT-XCGS-ZC-003 | 2 |
| 4 |  | SLYT-XCGS-ZC-004 |  |

监测指标及批次

土壤

依据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，各个站场土壤监测点（表22）的监测项目为建设用地的45项基本项目+石油烃（C10-C40），共46项

监测频次：1次/年。

表21  本年度土壤监测指标

| 序号 | 指标类别 | 具体项目 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物（VOCs） | 苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯甲烷 | 27 |
| 2 | 半挥发性有机物（SVOCs） | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 | 11 |
| 3 | 特征污染物 | 石油烃（C10-C40） | 1 |
| 4 | 重金属 | 总汞、总砷、铜、镍、铅、镉、六价铬 | 7 |

地下水

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）标准规范要求，监测项目共15项，具体见表21。

监测频次：2次/年。

表22 本年度地下水监测指标

| 序号 | 指标类别 | 具体项目 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官性状及一般化学指标 | pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量（CODMn法）、氨氮、硫化物 | 10 |
| 2 | 毒理学指标 | 汞、砷、铬（六价）、钡 | 4 |
| 3 | 特征污染物 | 石油类 | 1 |

分析方法

土壤

根据《土壤环境质量建设用地风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）所列检测方法，结合国际上采用较为成熟的检测土壤样品中石油烃和挥发性有机物（VOCs）、半挥发有机物（SVOCs）等拟采用如下检测方法：

表23 土壤检测方法

| 序号 | 检测指标 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 2 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 3 | 二苯并[a,h]蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 4 | 䓛 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 5 | 苯并[k]荧蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 6 | 苯并[b]荧蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 7 | 苯并[a]芘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 8 | 苯并[a]蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 9 | 2-氯苯酚 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 10 | 苯胺 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 11 | 硝基苯 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 12 | 氯甲烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 13 | 1,2-二氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 14 | 1,4-二氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 15 | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 16 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 17 | 苯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 18 | 邻二甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 19 | 间，对二甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 20 | 乙苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 22 | 氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 23 | 四氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 25 | 甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 26 | 1,2-二氯丙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 27 | 三氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 28 | 苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 29 | 1,2-二氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 30 | 四氯化碳 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 31 | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 32 | 氯仿 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 33 | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 34 | 1,1-二氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 36 | 二氯甲烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 38 | 氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 39 | 石油烃（C10-C40） | HJ 1021-2019（气相色谱法） |
| 40 | 六价铬 | HJ1082-2019（碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法） |
| 41 | 锌 | HJ 491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 42 | 镍 | HJ491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 43 | 镉 | GB/T17141-1997（石墨炉原子吸收分光光度法） |
| 44 | 铅 | GB/T17141-1997（石墨炉原子吸收分光光度法） |
| 45 | 铜 | HJ491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 46 | 总砷 | GB/T22105.2-2008（原子荧光法） |
| 47 | 总汞 | GB/T22105.1-2008（原子荧光法） |

地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求的常规指标，及《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》，考虑到油田的行业特征，拟采用如下检测方法：

表24  地下水监测方法一览表

| 序号 | 检测指标 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》（重量法） |
| 2 | 锰 | GB/T11911-1989（火焰原子吸收分光光度法） |
| 3 | 铁 | GB/T 11911-1989（火焰原子吸收分光光度法） |
| 4 | 汞 | HJ 694-2014（原子荧光法） |
| 5 | 砷 | HJ 694-2014（原子荧光法） |
| 6 | 六价铬 | GB/T 7467-1987（二苯碳酰二肼分光光度法） |
| 7 | 石油类 | HJ 970-2018（紫外分光光度法） |
| 8 | 硫化物 | HJ 1226-2021(亚甲基蓝分光光度法) |
| 9 | 挥发酚 | HJ 503-2009（4-氨基安替比林分光光度法 -萃取法） |
| 10 | 氨氮 | HJ535-2009（纳氏试剂分光光度法） |
| 11 | 高锰酸盐指数 | GB/T11892-1989（高锰酸钾氧化法） |
| 12 | 总硬度 | GB/T 7477-1987（EDTA滴定法） |
| 13 | 氯化物 | GB/T 11896-1989（硝酸银滴定法） |
| 14 | pH | HJ1147-2020（电极法） |
| 15 | 钡 | HJ 602-2011（石墨炉原子吸收分光光度法） |

质量保证和质量控制

监测质量保证与质量控制要求：根据自行监测方案，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做监测质量保证与质量控制。

监测数据记录、整理、存档要求：建立环境监测台账管理制度，设置（专）职人员进行检测报告的管理，（原始记录）整理，维护和管理，检测报告、原始记录保存期限不得少于五年，并依据相关法规向社会公开监测结果。

各类污染物采用国家和山东省相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。本企业委托有资质的监测机构开展手工监测，严格遵从《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011。手工监测的质量控制措施主要为以下几项：

1、严格执行监测方案。公司自行监测方案中要求委托方认真如实填写各项自行监测记录及检验记录，并妥善保存好相关记录和台账，包括采样记录、样品保存及运输流转记录、分析测试记录、监测报告等。

2、监测数据质量保证和质量控制严格执行国家及生态环境部门的环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实行全过程的质量控制措施。委托方所使用的仪器设备均需按要求取得检定或校准证书后方可使用，并将证书复印件交由我公司存档保存。

3、若委托方（第三方检测公司）在监测过程中存在需要分包的项目需要向我公司提交书面申请，并将分包方的资质及其它相关材料随监测报告一同交由我公司保存。

4、委托方（第三方检测公司）需严格按照国家和生态环境部对监测数据实行质量保证和控制措施。对实验室分析质量控制还需要进行内部质量控制，监测人员应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定，此外还需实行采取以下内部质量控制措施。

空白样品 （包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

校准曲线 采用校准曲线法进行定量分析时，仅限在其线性范围内使用。必要时，对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析，检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。若不满足，需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因，改进后重新绘制校准曲线。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。

方法检出限和测定下限 开展监测项目前，应通过实验确定方法检出限，并满足方法要求。方法检出限和测定下限的计算方法执行《环境监测分析方法标准制修订技术导则》 HJ 168-2010中的相关规定。

平行样测定应按方法要求随机抽取一定比例的样品做平行样品测定，在采集的一批样品内，平行样数量至少占采样总数量的10%以上 。

加标回收率测定加标回收实验包括空白加标、基体加标及基体加标平行等。空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析。基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标，加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析。在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。加标量一般为样品浓度的0.5～3倍，且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。样品中待测物浓度在方法检出限附近时，加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。加标后样品体积应无显著变化，否则应在计算回收率时考虑这项因素。每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。

标准样品/有证标准物质测定监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。应有标准样品/有证标准物质的管理程序，对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定。 标准样品/有证标准物质应与样品同步测定。进行质量控制时，标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同。 应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定，用于评价分析方法的准确度或检查实验室（或操作人员）是否存在系统误差。

方法比对或仪器比对 对同一样品或一组样品可用不同的方法或不同的仪器进行比对测定分析，以检查分析结果的一致性。

监测信息记录及保存

按照要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。由我公司相关部门专人保管保存三年以上。

自行监测记录主要有：

1、实验室监测记录包括:采样及样品流转记录、检测分析原始记录、分析质量控制记录、监测报告以及仪器设备的使用维护记录、日常工作和安全管理记录等。

2、委托监测记录包括：委托协议、采样记录、监测结果报告等。

3、自动监测记录包括：包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录等、各类原始记录内容完整并有相关人员签字。

信息公开要求

公开方式

- 排污单位必须按要求及时在《全国污染源监测信息管理与共享平台》填报自行监视数据等信息，并在当地市级生态环境门自行监测信息发布平台向社金公开自行监测数据等信息。

- 排污单位还应通过对外网站或厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式同步自公开自行监测信息。

公开内容

1、基础信息：排污单位名称、法定代表人，所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、接受委托的社会环境监测单位名称等；

2、自行监测方案（排污单位基础信息、自行监测内容如有变更，排污单位应重新编制自行监测方案，在当地生态环境部门重新备案并公布)；

3、自行监结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告；

6、其他需要公开的内容。

公开时限

1、排污单位基础信息与自行监测方案一同公布。

2、手工监测数据应于每次监测完成后及时公开，公开日期不得跨越监测周期；

3、按地方政府要求公布2025年度自行监测报告。