中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司纯梁采油厂自行监测方案

胜利油田分公司纯梁采油厂 2025年1月

企业情况

企业基本情况

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂注册地为山东省滨州市博兴县区，地跨东营市、滨州市、淄博市三市7县区，所属行业为陆地石油气开采，排污许可证状态为简化管理和登记管理，主要污染物类别包括废气、废水、工业固废、噪声。

表 1  企业基本情况

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 山东省滨州市博兴县陈户镇 |  |  |
| 注册类型 | 股份有限公司分公司（上市、国有控股） | 企业规模 | 大型 |
| 所在地经度 | 118°12′32.06″ | 纬度 | 37°15′16″ |
| 法人代表 | 韩宗元 | 统一社会信用代码 | 91371600866907148Q |
| 联系人 | 江威 | 邮政编码 | 256504 |
| 所属行业 | 陆地石油开采 | 投运时间 | 1992年10月15日 |
| 排污许可证状态 | 已办理 | 类别 | 简化管理、登记管理 |
| 主要污染物类别 | 废气、废水、工业固废、噪声 |  |  |

生产信息基本情况

纯梁采油厂隶属于中国石化胜利油田分公司，成立于1992年，主要承担纯化、梁家楼、乔庄、小营、高青、正理庄、大芦湖、金家、博兴九个油田和花沟气田的油气开采工作，共有联合站、接转站场、采油井场、注水井场、二氧化碳注气井场等5种地块类型。采油厂油区分布较为广泛，主要分布在滨州市博兴县和滨州市，淄博市高青县等，旗下共有原油联合站1座，接转站7座，原油产量达89万吨/年。

联合站、接转站等站场有加热炉、工业窑炉22台；井场有加热炉、工业窑炉412台。采出水处理设施6套，均为固定集中式处理装置，采出水处理达标后回注，不外排，现有地下水监测井21口，2025年拟新建地下水监测井10口，共31口地下水监测井。

废气、废水和噪声监测（污染源监测）

废气监测

有组织废气

加热炉烟气监测主要包括NOx、颗粒物、SO2、林格曼黑度等4项指标；加热炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374-2018)。

VOCs治理设施排气筒监测非甲烷总烃；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中表1中Ⅱ时段排放限值。

表 2 有组织废气监测

| 类别 | 场所 | 标准名称及级(类)别 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 锅炉排口 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374—2018） | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | <1 |

（1）有组织废气监测点位及示意图

监测点位示意图详见图 1。

图 1  有组织废气监测点位图

企业自行监测点位基本信息如下表所示：

表 3  纯梁采油厂有组织废气监测点位基本信息表

| 序 号 | 站所(井场) | GPS坐标 | 点位名称 | 额定出力（MW） | 点位类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心联合站 | 东经118°13′22″ 北纬37°16′5″ | 中心联合站2#45KW热水炉 | 0.045 | 手动 | C26P2、C26X82、C42X26、C17X82、C26X81、C42X18、C11X82、C11X87、C5-16、C6NX43、B24、C7X03、C32X5、C32X28、C42X23、C42X50、C36-21、C2X32、C2-39、C69-30、C67-8、C71NX34、C75P2、C75X16、T81-9、纯24计量岗、CNX70、C97C17、C97X18、C97-5、L112、LX129、L120X3、输油班、C56P10、L112-45、L115井组2#、L115井组3#、L115井组4#、C116X1、L112X16、L112-43、L18X5C、高12#计量岗、樊1#站、樊4#站、高13#站油、高13#站掺水、正理庄注采1站1#、正理庄注采1站2#、正理庄注采1站3#、G892X22、F108-5、G890P3、F124-15、中心联热水2#、中心联热水4#、管杆管理站1#、管杆管理站2#、管杆管理站3#、管杆管理站4#、管杆修复站5#、管杆修复站6#、管杆修复站7#、管杆修复站8#、樊128站3#、樊128站4#、C42X3、C19-15、C26X76、C11X83、大芦湖4#计量岗、大芦湖8#计量岗、大芦湖14#计量岗、L78X5、L212X25 |
| 2 | 中心联合站 | 东经118°13′22″ 北纬37°16′5″ | 中心联合站4#45KW热水炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 3 | 通滨输油站 | 东经118°07′50″ 北纬37°15′01″ | 通滨输油站1#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 4 | 通滨输油站 | 东经118。7′50″ 北纬37。14′59″ | 通滨输油站2#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 5 | 高青输油站 | 东经117°48′24″北纬37°11′57″ | 高青输油站2#1750KW加热炉 | 1.75 | 手动 |  |
| 6 | 高青输油站 | 东经117°48′24″北纬37°11′57″ | 高青输油站3#1750KW加热炉 | 1.75 | 手动 |  |
| 7 | 金家输油站 | 东经117°53′47″北纬37°4′35″ | 金家输油站2#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 8 | 金家输油站 | 东经117°53′47″北纬37°4′35″ | 金家输油站3#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 9 | 正理庄沉降站 | 东经117°52′54″北纬37°8.20 | 正理庄沉降站1#1750KW加热炉 | 1.75 | 手动 |  |
| 10 | 正理庄沉降站 | 东经117°53′32″北纬37°8′7″ | 正理庄沉降站2#1750KW加热炉 | 1.75 | 手动 |  |
| 11 | 正理庄沉降站 | 东经117°52′54″北纬37°8′19″ | 正理庄沉降站3#1750KW加热炉 | 1.75 | 手动 |  |
| 12 | 正理庄沉降站 | 东经117°53′32″北纬37°8′7″ | 正理庄沉降站4#1750KW加热炉 | 1.75 | 手动 |  |
| 13 | 樊家输油站 | 东经117°57′1″北纬37°13′11″ | 樊家输油站1#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 14 | 樊家输油站 | 东经117°57′1″北纬37°13′11″ | 樊家输油站2#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 15 | 樊家输油站 | 东经117°57′1″北纬37°13′11″ | 樊家输油站3#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 16 | 樊家输油站 | 东经117°57′1″北纬37°13′11″ | 樊家输油站4#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 17 | 樊128处理站 | 东经118°2′32″北纬37°12′11″ | 樊128处理站3#350KW加热炉 | 0.35 | 手动 |  |
| 18 | 樊128处理站 | 东经118°2′32″北纬37°12′11″ | 樊128处理站4#350KW加热炉 | 0.35 | 手动 |  |
| 19 | 樊128处理站 | 东经118°2′32″北纬37°12′11″ | 樊128处理站5#350KW加热炉 | 0.35 | 手动 |  |
| 20 | 樊128处理站 | 东经118°2′32″北纬37°12′11″ | 樊128处理站6#350KW加热炉 | 0.35 | 手动 |  |
| 21 | 高89处理站 | 东经117°56′30北纬37°10′54″ | 高89处理站1#700KW加热炉 | 0.7 | 手动 |  |
| 22 | 高89处理站 | 东经117°56′30北纬37°10′54″ | 高89处理站2#700KW加热炉 | 0.7 | 手动 |  |
| 23 | 梁南C41X73井 | 东经118°14′49″北纬37°16′21″ | 梁南C41X73井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 24 | 梁南C26X86井 | 东经118°14′35″北纬37°15′40″ | 梁南C26X86井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 25 | 纯东80#计量岗 | 东经117°56′30″北纬37°10′54″ | 纯东80#计量岗800KW干线加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 26 | 纯东53#站1# | 东经118.270128；北纬37.259774 | 纯东53#站1#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 27 | 纯东53#站2# | 东经118.270128；北纬37.259774 | 纯东53#站2#800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 28 | 纯东C26X81井 | 东经118°15′49″北纬37°15′37″ | 纯东C26X81井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 29 | 纯东C26X023井 | 东经118°15′56″北纬37°15′07″ | 纯东C26X023井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 30 | 纯东C26X88井 | 东经118°15′34″北纬37°15′44″ | 纯东C26X88井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 31 | 纯东采油管理区 | 东经118.22872 北纬37.249757 | 纯东C17X82井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 32 | 纯东59#计量岗 | 东经118°15′49″北纬37°15′37″ | 纯东59#计量岗45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 33 | 纯东C17-201井 | 东经118°15′49″北纬37°15′37″ | 纯东C17-201井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 34 | 纯东C26X76井 | 东经118°15′49″北纬37°15′37″ | 纯东C26X76井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 35 | 纯西C73NX1井 | 东经118°12′18″ 北纬37°13′38″ | 纯西C73NX1井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 36 | 纯西C103-11井 | 东经118°6′29″ 北纬37°13′51″ | 纯西C103-11井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 37 | 纯西C97X22井 | 东经118°7′27″ 北纬37°14′27″ | 纯西C97X22井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 38 | 纯西采油管理区 | 东经118°12′18″ 北纬37°13′38″ | 纯西C96-3井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 39 | 纯西C71NX34井 | 东经118°10′55″ 北纬37°14′41″ | 纯西C71NX34井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 40 | 纯西C69-30井 | 东经118°11′15″ 北纬37°14′45″ | 纯西C69-30井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 41 | 纯西采油管理区 | 东经118°12′18″ 北纬37°13′38″ | 纯西C92C3井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 42 | 纯西C97-5井 | 东经118°5′48″ 北纬37°14′50″ | 纯西C97-5井50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 43 | 纯西C116井 | 东经118°11′59″ 北纬37°13′37″ | 纯西C116井50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 44 | 纯西C111X1井 | 东经118°7′45″ 北纬37°14′6″ | 纯西C111X1井50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 45 | 梁北L120X4井 | 东经118°12′27″ 北纬37 °17′3″ | L120X4井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 46 | 梁北L113井 | 东经118°12′44″ 北纬37 °15′52″ | 梁北L113井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 47 | 梁北L64-4井 | 东经118°16′34″ 北纬37°21′39″ | 梁北L64-4井80KW加热炉 | 0.08 | 手动 |  |
| 48 | 梁北L68-8井 | 东经118°16′53″ 北纬37°21′39″ | 梁北L68-8井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 49 | 梁北L68X2井 | 东经118°16′34″ 北纬37°21′39″ | 梁北L68X2井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 50 | 梁北L122井 | 东经118°17′21″ 北纬37°21′23″ | 梁北L122井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 51 | 梁北L130井 | 东经118°17′40″ 北纬37°18′5″ | 梁北L130井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 52 | 梁北L24-24井 | 东经118°20′56″ 北纬37°17′1″ | 梁北L24-24井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 53 | 梁北梁21#计量岗 | 东经118°12′27″ 北纬37 °17′3″ | 梁北梁21#计量岗230KW加热炉 | 0.23 | 手动 |  |
| 54 | 梁北L115井场 | 东经118°9′19″ 北纬37°18′53″ | 梁北L115井场2#50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 55 | 梁北L115井场 | 东经118°9′19″ 北纬37°18′53″ | 梁北L115井场3#50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 56 | 高青HG101X5C | 东经118°12′27″ 北纬37 °17′3″ | 高青HG101X5C井场50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 57 | 高青HG6X1井 | 东经117°45´08 " 北纬37°09´28 " | 高青HG6X1井场50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 58 | 高青HGX105井 | 东经117°48´18 " 北纬37°12´0 " | 高青HGX105井场50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 59 | 高青高北13#计量岗 | 东经117°47´47" 北纬37°13´15" | 高青高北13#计量岗800KW加热炉 | 0.8 | 手动 |  |
| 60 | 高青G19X18井 | 东经117°49´15 " 北纬37°11´01 " | 高青G19X18井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 61 | 高青12#计量岗 | 东经117°47´36 " 北纬37°12´2 " | 高青12#计量岗230KW加热炉 | 0.23 | 手动 |  |
| 62 | 正理庄F108-5井 | 东经117°52′14″ 北纬37°10′48″ | 正理庄F108-5井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 63 | 正理庄G31X1井 | 东经117°55′33″ 北纬37°7′39″ | 正理庄G31X1井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 64 | 正理庄890混输泵站 | 东经117°56′38″ 北纬37°7′50″ | 正理庄高890混输泵站230KW加热炉 | 0.23 | 手动 |  |
| 65 | 正理庄F124-15井 | 东经117°52′54″ 北纬37°11′5″ | 正理庄F124-15井45KW加热炉 | 0.045 | 手动 |  |
| 66 | 大芦湖L78X5井 | 东经118°3′0" 北纬37°19′20" | 大芦湖L78X5井50KW多功能罐 | 0.05 | 手动 |  |
| 67 | 大芦湖FY102井场 | 东经118°0′55" 北纬37°0′55″ | 大芦湖FY102井场50KW加热炉 | 0.05 | 手动 |  |
| 68 | 机采管理站1# | 东经118°12′49″ 北纬37°13′49″ | 管杆管理站1#50KW加热炉 | 0.05 | 手动 |  |
| 69 | 机采管理站2# | 东经118°12′49″ 北纬37°13′49″ | 管杆管理站2#50KW加热炉 | 0.05 | 手动 |  |
| 70 | 机采管理站3# | 东经118°12′49″ 北纬37°13′49″ | 管杆管理站3#50KW加热炉 | 0.05 | 手动 |  |
| 71 | 机采管理站4# | 东经118°12′49″ 北纬37°13′49″ | 管杆管理站4#50KW加热炉 | 0.05 | 手动 |  |

| DA001 |  |
| --- | --- |

图 2  纯梁采油厂排气筒监测点位照片

（2）有组织废气监测指标、频次及分析方法

表 4 有组织废气监测频次

| 类别 | 额定功率 | 数量 | 监测点位 | 监测指标及监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉 | 单台额定功率 0.5MW~14MW | 17台 | 排气筒 | 氮氧化物 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 加热炉 | 单台额定功率 ＜0.5MW | 342台 | 排气筒（每年抽测10%） | 氮氧化物 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |

表 5 检测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及来源 | 检出限 mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ 693-2014 | 3 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 | 3 |
| 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1 |
| 烟气黑度 | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 | / |

（3）有组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT16157-1996

《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

2）采样准备（颗粒物采样）

烟气采样前，仪器设备计算测定示值误差，并检查仪器的系统偏差，每个月至少进行一次测定前后的零点漂移、量程漂移检查。

颗粒物采样前，按照HJT 48中流量准确度的要求对颗粒物采样装置瞬时流量准确度、累计流量准确度进行校准。对于组合式采样管皮托管系数，应保证每半年校准一次，当皮托管外形发生明显变化时，应及时检查校准或更换。

确定现场工况、采样点位和采样孔、采样平台、安全设施符合监测要求。

3）样品采集

检查系统是否漏气，检漏应符合 GB/T 16157 中系统现场检漏的要求。

烟气采集过程按照HJ 693-2014、HJ 57-2017的标准要求执行。

颗粒物采样过程中采样嘴的吸气速度与测点处的气流速度应基本相等,相对误差小于10%。

结束采样后，取下采样头，用聚四氟乙烯材质堵套塞好采样嘴，将采样头放入防静电的盒或密封袋内，再放入样品箱。

采集全程序空白。采样过程中，采样嘴应背对废气气流方向，采样管在烟道中放置时间和移动方式与实际采样相同。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次，并保证至少一天一次。

样品应妥善保存，避免污染。

无组织废气

厂界无组织废气主要污染物：非甲烷总烃、硫化氢等。

设备与管件组件密封点泄漏废气主要污染物：泄漏检测值。

表 6  无组织废气监测排放标准

| 无组织排放 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值 |
| 厂界 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 | 0.06mg/m3 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019） | 2.0mg/m3 |
| 设备与管线组件密封点 | 非甲烷总烃 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》GB 39728-2020 | 2000μmol/mol |

- 无组织废气监测点位及示意图

监测点位示意图详见图 3。

图 3  无组织废气监测点

（以中心联合站为例，根据实际风向调整，上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）

（2）无组织废气监测频次及分析方法

表 7  厂界无组织废气监测指标和监测频次

| 污染源类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 中心联合站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 通滨输油站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 高青输油站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 正理庄分水站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 樊家输油站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 金家输油站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 樊128处理站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 高89处理站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |
| 厂界无组织废气 | 管杆管理站 | 厂界非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  | 厂界硫化氢 | 1次/季度 |

表 8  设备与管线组件密封点无组织废气监测指标和监测频次

| 污染源类别 | 监测地点 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备与管线组件密封点无组织废气 | 中心联合站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统、法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 1次/半年 |
| 设备与管线组件密封点无组织废气 | 高青输油站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统、法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 1次/半年 |
| 设备与管线组件密封点无组织废气 | 樊家输油站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统、法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 1次/半年 |
| 设备与管线组件密封点无组织废气 | 樊128处理站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统、法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 1次/半年 |
| 设备与管线组件密封点无组织废气 | 高89处理站 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统、法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 1次/半年 |

表 9  检测仪器及分析方法

| 样品类型 | 检测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中国环境科学出版社（2003年） 第三篇 第一章 十一、硫化氢 （二）亚甲基蓝分光光度法 （B） |
|  | 厂界非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 |
|  | 泄漏检测值 | 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014 |

无组织废气监测的样品采集和样品保存方法

1）监测依据

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中国环境科学出版社（2003年）第三篇第一章十一、硫化氢（二）亚甲基蓝分光光度法（B）

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014

2）样品采集

环境空气按照HJ194和HJ664 的相关规定布点和采样;污染源无组织排放监控点空气按照HJ/T 55 或者其他相关标准布点和采样。采样容器经现场空气清洗至少3次后采样。以玻璃注射器满刻度采集空气样品，用惰性密封头密封;以气袋采集样品的，用真空气体采样箱(6.2)将空气样品引入气袋，至最大体积的80%左右，立刻密封。

运输空白，将注入除烃空气(5.1)的采样容器带至采样现场，与同批次采集的样品一起送回实验室分析。

3）样品保存

采集样品的玻璃注射器应小心轻放，防止破损，保持针头端向下状态放入样品箱内保存和运送。

样品常温避光保存,采样后尽快完成分析。玻璃注射器保存的样品,放置时间不超过8h；气袋保存的样品，放置时间不超过 48h，甲烷测定，应在7d内完成。

氨氮采样后尽快完成分析，以防止吸收空气中的氨。若不能立即分析，2-5℃可保存7d。

噪声监测

1、厂界环境噪声

（1）噪声监测点位及示意图

监测点位详见表 10、监测点位示意图见图4。

表 10 厂界环境噪声监测点位、监测指标及频次

| 类别 | 单位名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场 | 油气集输管理中 心 | 中心联合站 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效连续A声级（Leq）（昼夜） 限值：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A） | 1次/季度 |
| 井场 | 油气集输管理中心 | 通滨输油站 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效连续A声级（Leq）（昼夜） 限值：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A） | 1次/季度 |
|  |  | 高青输油站 |  |  |  |
|  |  | 正理庄分水站 |  |  |  |
|  |  | 樊家输油站 |  |  |  |
|  |  | 金家输油站 |  |  |  |
|  | CCUS项目部 | 樊128处理站 |  |  |  |
|  |  | 高89处理站 |  |  |  |
|  | 纯东采油管理区 | 纯九注水站 |  |  |  |
|  | 梁南采油管理区 | 纯八注水站 |  |  |  |
|  | 梁北采油管理区 | 梁二注水站 |  |  |  |
|  | 高青采油管理区 | 樊五注水站 |  |  |  |
|  | 正理庄采油管理区 | 正一注水站 |  |  |  |
|  | 大芦湖采油管理区 | 小营注水站 |  |  |  |
|  | 梁南采油管理区 | C26-16 |  |  |  |
|  |  | 纯26 |  |  |  |
|  | 纯东采油管理区 | 纯17-201 |  |  |  |
|  |  | 纯25-5 |  |  |  |
|  |  | 纯23-侧斜14 |  |  |  |
|  |  | 纯42-5 |  |  |  |
|  |  | 纯42-斜13 |  |  |  |
|  | 纯西采油管理区 | 纯92-6 |  |  |  |
|  |  | 通84-侧23 |  |  |  |
|  |  | 纯2-侧16 |  |  |  |
|  | 梁北采油管理区 | 梁35-2 |  |  |  |
|  |  | 梁14-19 |  |  |  |
|  |  | 梁61 |  |  |  |
|  |  | 梁61-斜10 |  |  |  |
|  |  | 梁9-5 |  |  |  |
|  |  | 梁9-6 |  |  |  |
|  | 高青采油管理区 | 高17-斜62 |  |  |  |
|  |  | 高17-4 |  |  |  |
|  |  | 高17-8 |  |  |  |
|  | 正理庄采油管理区 | 樊108 |  |  |  |
|  |  | 樊108-3 |  |  |  |
|  |  | 樊108-斜13 |  |  |  |
|  |  | 樊124-4 |  |  |  |
|  | 大芦湖采油管理区 | 樊16-23 |  |  |  |
|  |  | 樊29 |  |  |  |
|  |  | 梁8-19-斜4 |  |  |  |
|  |  | 梁206-侧3 |  |  |  |
|  |  | 梁204-侧斜2 |  |  |  |
|  |  | 高944-1 |  |  |  |

图 4  厂界噪声监测点位图

2、施工场界噪声

由施工单位负责组织开展场界环境噪声监测，记录监测过程资料，建立场界环境噪声监测台账，资料和台账定期上交至本单位安全（QHSE）管理部留存。

执行标准：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

浓度限值：昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。

土壤和地下水监测（环境质量监测）

土壤与地下水执行限值

土壤执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中“第二类用地”风险筛选值，石油类和石油烃（C6-C9）暂无执行限值；地下水执行GB14848-2017《地下水质量标准》中“Ⅲ类水”限值，石油类、石油烃（C6-C9）和石油烃（C10-C40）暂无执行限值，详细限值见下表。

表 11  土壤污染物及浓度限值

| 序号 | 污染物 名称 | 单位 | 浓度 限值 | 序号 | 污染物 名称 | 单位 | 浓度 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | mg/kg | ≤70 | 26 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ≤5000 |
| 2 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ≤15 | 27 | 三氯乙烯 | μg/kg | ≤2800 |
| 3 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ≤1.5 | 28 | 苯 | μg/kg | ≤4000 |
| 4 | 䓛 | mg/kg | ≤1293 | 29 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ≤5000 |
| 5 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ≤151 | 30 | 四氯化碳 | μg/kg | ≤2800 |
| 6 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ≤15 | 31 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ≤840000 |
| 7 | 苯并[a]芘 | mg/kg | ≤1.5 | 32 | 氯仿 | μg/kg | ≤900 |
| 8 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ≤15 | 33 | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ≤596000 |
| 9 | 2-氯苯酚 | mg/kg | ≤2256 | 34 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ≤9000 |
| 10 | 苯胺 | mg/kg | ≤260 | 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ≤54000 |
| 11 | 硝基苯 | mg/kg | ≤76 | 36 | 二氯甲烷 | μg/kg | ≤616000 |
| 12 | 氯甲烷 | μg/kg | ≤37000 | 37 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ≤66000 |
| 13 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ≤560000 | 38 | 氯乙烯 | μg/kg | ≤430 |
| 14 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ≤20000 | 39 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | ≤4500 |
| 15 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ≤500 | 40 | 六价铬 | mg/kg | ≤5.7 |
| 16 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ≤6800 | 41 | 镍 | mg/kg | ≤900 |
| 17 | 苯乙烯 | μg/kg | ≤1290000 | 42 | 镉 | mg/kg | ≤65 |
| 18 | 邻二甲苯 | μg/kg | ≤640000 | 43 | 铅 | mg/kg | ≤800 |
| 19 | 间，对二甲苯 | μg/kg | ≤570000 | 44 | 铜 | mg/kg | ≤18000 |
| 20 | 乙苯 | μg/kg | ≤28000 | 45 | 总砷 | mg/kg | ≤60 |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ≤10000 | 46 | 总汞 | mg/kg | ≤38 |
| 22 | 氯苯 | μg/kg | ≤270000 | 47 | 石油烃（C6-C9） | mg/kg | — |
| 23 | 四氯乙烯 | μg/kg | ≤53000 | 48 | 石油类 | mg/kg | — |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ≤2800 |  |  |  |  |
| 25 | 甲苯 | μg/kg | ≤1200000 |  |  |  |  |

表 12  地下水污染物及浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 浓度 限值 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 浓度 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 2 | 甲苯 | μg/L | ≤700 | 22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 3 | 苯 | μg/L | ≤10.0 | 23 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |
| 4 | 四氯化碳 | μg/L | ≤2.0 | 24 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 5 | 三氯甲烷 | μg/L | ≤60 | 25 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
| 6 | 铝 | mg/L | ≤0.20 | 26 | 硫酸盐(SO42-) | mg/L | ≤250 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 27 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 9 | 镉 | μg/L | ≤5.0 | 29 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 10 | 锌 | mg/L | ≤1.00 | 30 | 浊度 | 度 | ≤3 |
| 11 | 铅 | μg/L | ≤10.0 | 31 | 色度 | 度 | ≤15 |
| 12 | 铜 | mg/L | ≤1.00 | 32 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 |
| 13 | 钠 | mg/L | ≤200 | 33 | 臭和味 | — | 无 |
| 14 | 汞 | μg/L | ≤1.0 | 34 | 肉眼可见物 | — | 无 |
| 15 | 砷 | μg/L | ≤10.0 | 35 | 硒 | μg/L | ≤10 |
| 16 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 36 | 石油类 | mg/L | — |
| 17 | 碘化物 | mg/L | ≤0.08 | 37 | 石油烃（C6-C9） | mg/L | — |
| 18 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 38 | 石油烃（C10-C40） | mg/L | — |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |  |  |  |  |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |  |  |  |

重点监测单元的识别与分类

依据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》确定重点场所和重点设施设备，并结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）要求将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元。将纯梁采油厂各站库进行识别分类，详见下表。

表 13  纯梁采油厂各站点重点监测单元划分

| 序号 | 站所 | 划分单元 | 设施名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心联合站 | 一类单元 | 罐区 |
|  |  | 一类单元 | 采出水处理区 |
|  |  | 一类单元 | 卸油区 |
|  |  | 一类单元 | 沉积物贮存池 |
|  |  | 一类单元 | 工艺池区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器 |
| 2 | 通滨输油站站 | 一类单元 | 罐区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器区 |
| 3 | 高青输油站 | 一类单元 | 罐区 |
|  |  | 一类单元 | 卸油区 |
|  |  | 一类单元 | 采出水处理区 |
|  |  | 二类单元 | 加热炉区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器区 |
| 4 | 正理庄分水站 | 一类单元 | 罐区 |
|  |  | 一类单元 | 采出水处理区 |
|  |  | 二类单元 | 加热炉区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器区 |
| 5 | 樊家输油站 | 一类单元 | 罐区 |
|  |  | 一类单元 | 采出水处理区 |
|  |  | 一类单元 | 沉积物贮存池 |
|  |  | 一类单元 | 工艺池区 |
|  |  | 二类单元 | 加热炉区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器区 |
| 6 | 金家输油站 | 一类单元 | 罐区 |
|  |  | 一类单元 | 工艺池区 |
|  |  | 二类单元 | 加热炉区 |
|  |  | 二类单元 | 三相分离器区 |

监测点位及示意图

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）和油田环境监测管理方案要求，在场站土壤地下水重点监测单元和输油干线两侧布设土壤和地下水监测点位，详见表14和图5。

表 14  土壤和地下水监测点位统计表

| 站名 | 类别 | 点位编号 | 位置 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯梁中心联合站 | 土壤 | T1 | 三相分离器 | 118.213764°E； 37.265710°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T2 | 油罐区 | 118.214706°E； 37.267116°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T3 | 水罐区 | 118.216048°E； 37.267132°N | 浅层、深层 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-001 | 沉积物贮存池附近 | 118.388256°E； 37.55535°N | 已有 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-008 | 脱硫塔南侧 | 118.216453°E；37.266403°N | 新建 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-009 | 天然气区东南角 | 118.217590°E；37.265357°N | 新建 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-010 | 站区西北角 | 118.385377°E； 37.554583°N | 新建 |
| 通滨输油站 | 土壤 | T4 | 储罐西侧 | 118.130213°E； 37.250559°N | 浅层、深层 |
| 高青输油站 | 土壤 | T5 | 油罐区 | 117.805963°E； 37.199119°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T6 | 采出水处理区 | 117.805507°E； 37.198957°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T7 | 分离器区 | 117.806425°E； 37.198906°N | 浅层、深层 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-005 | 装载区西南角 | 117.81189°E； 37.198382°N | 已有 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-011 | 站区东北角 | 117.806589°E；37.199633°N | 新建 |
| 正理庄沉降站 | 土壤 | T8 | 罐区 | 117.882351°E；37.139087°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T9 | 分离器区南 | 117.882028°E；37.139356°N | 浅层、深层 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-006 | 水泵房南侧 | 117.87464°E； 37.139006°N | 已建 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-012 | 站区西南角 | 117.881697°E；37.138955°N | 新建 |
| 樊家输油站 | 土壤 | T10 | 油罐区 | 117.950703°E；37.220532°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T11 | 水罐区 | 117.950613°E；37.221025°N | 浅层、深层 |
|  | 土壤 | T12 | 分离器区 | 117.951153°E；37.220323°N | 浅层、深层 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-002 | 沉积物贮存池附近 | 117.951417°E； 37.22077°N | 已建 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-007 | 站区北墙外 | 117.97485°E； 37.220248°N | 已建 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-013 | 办公区西侧 | 117.949975°E；37.220111°N | 新建 |
| 金家输油站 | 土壤 | T13 | 油罐区 | 117.896978 E； 37.076218 N |  |
| 金家输油站 | 土壤 | T14 | 分离器区东 | 117.897332 E；37.076451 N |  |
| 樊128处理站 | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-014 | 站区东北角 | 118.043265°E；37.203715°N | 新建对照井 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-015 | 站区西南角 | 118.042016°E；37.203086°N | 新建 |
| 高89处理站 | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-016 | 站区东北角 | 117.941773°E；37.158136°N | 新建对照井 |
|  | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-017 | 开排罐南侧 | 117.941776°E；37.157739°N | 新建 |
| 樊家输油站至纯梁中心联合站输油干线 | 土壤 | T15-T16 | / | 根据实际生产情况选取点位 |  |
| 纯梁中心联合站外输干线 | 土壤 | T17-T18 | / | 根据实际生产情况选取点位 |  |
| 10个典型井场 | 土壤 | T19-T28 | 10个井场 |  |  |
| F41-7 | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-003 | 井场 | 117.880183°E；37.251558°N | 已建 |
| L23P1 | 地下水 | SLYT-CLCYC-ZC-004 | 井场 | 118.219461°E；37.291652°N | 已建 |
| G424-26 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-001 | 井场 | 117.808227°E；37.214068°N | 已建 |
| L228X5 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-002 | 井场 | 117.980323°E；37.313871°N | 已建 |
| T38X404 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-003 | 井场 | 117.950443°E；37.052065°N | 已建 |
| G89-4 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-004 | 井场 | 117.941479°E；37.157080°N | 已建 |
| C17X71 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-005 | 井场 | 118.242996°E；37.260512°N | 已建 |
| L78X4 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-006 | 井场 | 118.05195°E；37.317348°N | 已建 |
| F31-2 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-007 | 井场 | 117.938273°E；37.221182°N | 已建 |
| F16-19 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-008 | 井场 | 117.938511°E；37.221461°N | 已建 |
| C4-8 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-009 | 井场 | 118.237717°E；37.268315°N | 已建 |
| C5-8 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-010 | 井场 | 118.260248°E；37.225305°N | 已建 |
| L112-49 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-011 | 井场 | 118.23938°E；37.279201°N | 已建 |
| L23-34 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-012 | 井场 | 118.208245°E；37.296281°N | 已建 |
| L23X35 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-013 | 井场 | 118.21′89″23 E；37.29′48″29 N | 已建 |
| C4X16 | 地下水 | SLYT-CLCYC-JC-014 | 井场 | 118.23′79″08 E；37.26′91″82 N | 已建 |

3.3.1 中心联合站土壤地下水点位布设图（图5）

图 5  中心联合站土壤、地下水监测点位布设图

3.3.2 通滨输油站土壤监测点位布设图

图6 通滨输油站土壤监测点位布设图

3.3.3 高青输油站土壤、地下水监测点位布设图（图7）

图7 高青输油站土壤地下水监测点位布设图

3.3.4 正理庄沉降站土壤地下水监测点位布设图（图8）

图8正理庄沉降站土壤地下水监测点位布设图

3.3.5 樊家输油站土壤、地下水监测点位布设图（图9）

图9 樊家输油站土壤、地下水监测点位布设图

3.3.6 金家输油站土壤监测点位布设图（图10）

图10 金家输油站土壤监测点位布设图

3.3.7 樊128处理站地下水监测点位布设图（图11）

图11 樊128处理站地下水监测点位布设图

3.3.8 高89处理站地下水监测点位布设图（图12）

图12 高89处理站地下水监测点位布设图

3.3.9 典型井场地下水监测点位布设图（图13）

图13 典型井场地下水监测点位布设图

监测指标及批次

土壤

依据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，监测项目为45项基本项目、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）和石油类，共48项，具体见表15。

监测频次：1次/年。

表 15  本年度土壤监测指标

| 序号 | 指标类别 | 具体项目 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物（VOCs） | 苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯甲烷 | 27 |
| 2 | 半挥发性有机物（SVOCs） | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 | 11 |
| 3 | 特征污染物 | 石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9）、 石油类、 | 3 |
| 4 | 重金属 | 总汞、总砷、铜、镍、铅、镉、六价铬 | 7 |

地下水

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）标准规范要求，监测项目共38项，具体见表16。

监测频次：2次/年。

表 16  本年度地下水监测指标

| 序号 | 指标类别 | 具体项目 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官性状及一般化学指标 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法）、氨氮、硫化物、钠 | 20 |
| 2 | 毒理学指标 | 亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 15 |
| 3 | 特征污染物 | 石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、 石油类 | 3 |

分析方法

土壤

根据《土壤环境质量建设用地风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）所列检测方法，结合国际上采用较为成熟的检测土壤样品中石油烃和挥发性有机物（VOCs）、半挥发有机物（SVOCs）等拟采用如下检测方法：

表 17  土壤检测方法

| 序号 | 检测指标 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 2 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 3 | 二苯并[a,h]蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 4 | 䓛 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 5 | 苯并[k]荧蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 6 | 苯并[b]荧蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 7 | 苯并[a]芘 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 8 | 苯并[a]蒽 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 9 | 2-氯苯酚 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 10 | 苯胺 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 11 | 硝基苯 | HJ834-2017（土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法） |
| 12 | 氯甲烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 13 | 1,2-二氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 14 | 1,4-二氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 15 | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 16 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 17 | 苯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 18 | 邻二甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 19 | 间，对二甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 20 | 乙苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 22 | 氯苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 23 | 四氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 25 | 甲苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 26 | 1,2-二氯丙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 27 | 三氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 28 | 苯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 29 | 1,2-二氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 30 | 四氯化碳 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 31 | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 32 | 氯仿 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 33 | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 34 | 1,1-二氯乙烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 36 | 二氯甲烷 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 38 | 氯乙烯 | HJ605-2011（吹扫捕集/气相色谱-质谱法） |
| 39 | 石油烃（C10-C40） | HJ 1021-2019（气相色谱法） |
| 40 | 六价铬 | HJ1082-2019（碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法） |
| 41 | 镍 | HJ491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 42 | 镉 | GB/T17141-1997（石墨炉原子吸收分光光度法） |
| 43 | 铅 | GB/T17141-1997（石墨炉原子吸收分光光度法） |
| 44 | 铜 | HJ491-2019（火焰原子吸收分光光度法） |
| 45 | 总砷 | GB/T22105.2-2008（原子荧光法） |
| 46 | 总汞 | GB/T22105.1-2008（原子荧光法） |
| 47 | 石油烃（C6-C9） | HJ1020-2019（吹扫捕集/气相色谱法） |
| 48 | 石油类 | HJ1051-2019（红外分光光度法） |

地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求的常规指标，及《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》，考虑到油田的行业特征，拟采用如下检测方法：

表 18  地下水监测方法一览表

| 序号 | 检测指标 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》（重量法） |
| 2 | 甲苯 | HJ 810-2016（顶空/气相色谱-质谱法） |
| 3 | 苯 | HJ 810-2016（顶空/气相色谱-质谱法） |
| 4 | 四氯化碳 | HJ 810-2016（顶空/气相色谱-质谱法） |
| 5 | 三氯甲烷 | HJ 810-2016（顶空/气相色谱-质谱法） |
| 6 | 石油烃（C10-C40） | HJ894-2017（气相色谱法） |
| 7 | 锰 | GB/T11911-1989（火焰原子吸收分光光度法） |
| 8 | 铁 | GB/T 11911-1989（火焰原子吸收分光光度法） |
| 9 | 镉 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》（石墨炉原子吸收法） |
| 10 | 锌 | GB/T 7475-1987（原子吸收分光光度法） |
| 11 | 铅 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》（石墨炉原子吸收法） |
| 12 | 铜 | GB/T 7475-1987（原子吸收分光光度法） |
| 13 | 钠 | HJ 812-2016（离子色谱法） |
| 14 | 汞 | HJ 694-2014（原子荧光法） |
| 15 | 砷 | HJ 694-2014（原子荧光法） |
| 16 | 六价铬 | GB/T 7467-1987（二苯碳酰二肼分光光度法） |
| 17 | 石油类 | HJ 970-2018（紫外分光光度法） |
| 18 | 硫化物 | HJ 1226-2021(亚甲基蓝分光光度法) |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987（亚甲蓝分光光度法） |
| 20 | 挥发酚 | HJ 503-2009（4-氨基安替比林分光光度法 -萃取法） |
| 21 | 氰化物 | HJ 484-2009（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） |
| 22 | 氟化物 | GB/T7484-1987（离子选择电极法） |
| 23 | 亚硝酸盐氮 | HJ/T 197-2005（气相分子吸收光谱法） |
| 24 | 氨氮 | HJ535-2009（纳氏试剂分光光度法） |
| 25 | 高锰酸盐指数 | GB/T11892-1989（高锰酸钾氧化法） |
| 26 | 硫酸盐(SO42-) | HJ 84-2016（离子色谱法） |
| 27 | 总硬度 | GB/T 7477-1987（EDTA滴定法） |
| 28 | 氯化物 | GB/T 11896-1989（硝酸银滴定法） |
| 29 | pH | HJ1147-2020（电极法） |
| 30 | 浊度 | GB/T 13200-1991（分光光度法） |
| 31 | 色度 | GB/T 11903-1989（铂钴比色法） |
| 32 | 铝 | GB/T 5750.6-2023（铬天青S分光光度法） |
| 33 | 碘化物 | HJ 778-2015（离子色谱法） |
| 34 | 硒 | HJ 694-2014（原子荧光法） |
| 35 | 石油烃（C6-C9） | HJ 893-2017（吹扫捕集/气相色谱法） |
| 36 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法） |
| 37 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023（直接观察法） |
| 38 | 硝酸盐氮 | HJ/T 198-2005（气相分子吸收光谱法） |

质量保证和质量控制

根据自行监测方案，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做监测质量保证与质量控制。

监测数据记录、整理、存档要求：建立环境监测台账管理制度，设置（专）职人员进行检测报告的管理，（原始记录）整理，维护和管理，检测报告、原始记录保存期限不得少于五年，并依据相关法规向社会公开监测结果。

各类污染物采用国家和山东省相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。本企业委托有资质的监测机构开展手工监测，严格遵从《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011。手工监测的质量控制措施主要为以下几项：

1、严格执行监测方案。公司自行监测方案中要求委托方认真如实填写各项自行监测记录及检验记录，并妥善保存好相关记录和台账，包括采样记录、样品保存及运输流转记录、分析测试记录、监测报告等。

2、监测数据质量保证和质量控制严格执行国家及生态环境部门的环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实行全过程的质量控制措施。委托方所使用的仪器设备均需按要求取得检定或校准证书后方可使用，并将证书复印件交由我公司存档保存。

3、若委托方（第三方检测公司）在监测过程中存在需要分包的项目需要向我公司提交书面申请，并将分包方的资质及其它相关材料随监测报告一同交由我公司保存。

4、委托方（第三方检测公司）需严格按照国家和生态环境部对监测数据实行质量保证和控制措施。对实验室分析质量控制还需要进行内部质量控制，监测人员应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定，此外还需实行采取以下内部质量控制措施。

空白样品（包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

校准曲线采用校准曲线法进行定量分析时，仅限在其线性范围内使用。必要时，对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析，检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。若不满足，需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因，改进后重新绘制校准曲线。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。

方法检出限和测定下限 开展监测项目前，应通过实验确定方法检出限，并满足方法要求。方法检出限和测定下限的计算方法执行《环境监测分析方法标准制修订技术导则》 HJ 168-2010中的相关规定。

平行样测定应按方法要求随机抽取一定比例的样品做平行样品测定，在采集的一批样品内，平行样数量至少占采样总数量的10%以上。

加标回收率测定加标回收实验包括空白加标、基体加标及基体加标平行等。空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析。基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标，加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析。在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。加标量一般为样品浓度的0.5～3倍，且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。样品中待测物浓度在方法检出限附近时，加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。加标后样品体积应无显著变化，否则应在计算回收率时考虑这项因素。每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。

标准样品/有证标准物质测定监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。应有标准样品/有证标准物质的管理程序，对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定。标准样品/有证标准物质应与样品同步测定。进行质量控制时，标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同。 应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定，用于评价分析方法的准确度或检查实验室（或操作人员）是否存在系统误差。

方法比对或仪器比对对同一样品或一组样品可用不同的方法或不同的仪器进行比对测定分析，以检查分析结果的一致性。

监测信息记录及保存

按照要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。由我公司相关部门专人保管保存五年以上。

自行监测记录主要有：

1、实验室监测记录包括:采样及样品流转记录、检测分析原始记录、分析质量控制记录、监测报告以及仪器设备的使用维护记录、日常工作和安全管理记录等。

2、委托监测记录包括：委托协议、采样记录、监测结果报告等。

3、自动监测记录包括：包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录等、各类原始记录内容完整并有相关人员签字。

信息公开要求

公开方式

- 排污单位必须按要求及时在《全国污染源监测信息管理与共享平台》填报自行监视数据等信息，并在当地市级生态环境门自行监测信息发布平台向社金公开自行监测数据等信息。

- 排污单位还应通过对外网站或厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式同步自公开自行监测信息。

公开内容

1、基础信息：排污单位名称、法定代表人，所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、接受委托的社会环境监测单位名称等；

2、自行监测方案（排污单位基础信息、自行监测内容如有变更，排污单位应重新编制自行监测方案，在当地生态环境部门重新备案并公布)；

3、自行监结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告；

6、其他需要公开的内容。

公开时限

1、排污单位基础信息与自行监测方案一同公布。

2、手工监测数据应于每次监测完成后及时公开，公开日期不得跨越监测周期；

3、2026年1月底前公布2025年度自行监测报告。