中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司油气井下作业中心自行监测方案

胜利油田分公司油气井下作业中心 2025年1月

企业情况

企业基本情况

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气井下作业中心位于山东省东营市东营区区，所属行业为陆地石油气开采，主要污染物类别为工业固废和噪声。

表 1  企业基本情况

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司井下作业中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 济南路169号 |  |  |
| 注册类型 | / | 企业规模 | 大型 |
| 所在地经度 | 118º28'31秒 | 纬度 | 37º27'44秒 |
| 法人代表 | / | 统一社会信用代码 | / |
| 联系人 | 柴鹤春 | 邮政编码 | 257000 |
| 所属行业 | 石油天然气开采 | 投运时间 | 2018年1月 |
| 排污许可证状态 | / | 类别 | / |
| 主要污染物类别 | 固废、噪声 |  |  |

生产信息基本情况

油气井下作业中心隶属于中国石化胜利油田分公司，成立于2018年，主要承担胜利油田分公司东部油区油水井维护、措施、新投等小修作业，套损治理、侧钻等大修作业，提供压驱、连油、防砂、酸化、扶长停等增产技术服务，以及各类特种车辆服务，中心修井作业范围分布较为广泛，主要分布在东营市、滨州市、德州市、淄博市等各开发单位所属油区范围，日均运行作业动力约330台，年作业能力达13000口井。

- 2.噪声监测

  - 2.1施工场界噪声监测

由施工单位负责组织开展场界环境噪声监测，记录监测过程资料，建立场界环境噪声监测台账，资料和台账定期上交至本单位安全（QHSE）管理部留存。

执行标准：《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

浓度限值：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）；昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。

监测点位：由开发单位明确的作业井“东、南、西、北”井场四至边界。

表 15 厂界环境噪声监测点位、监测指标及频次

| 类别 | 单位名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业井场 | 油气井下作业中心各作业区 | 噪声敏感区作业井场（1.2类声环境功能区及其他距离村居、养殖区等敏感建筑物200米以内的作业井） | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效连续A声级（Leq）（昼夜） 限值：昼间60 dB（A），昼间50 dB（A）；夜间停工井不进行夜间场界噪声检测 | 由第三方开展昼间场界环境噪声检测（盖CMA章），必须连续施工作业井，需开展昼夜检测，每口作业井至少开展一次。 |
|  | 油气井下作业中心各作业区 | 非噪声敏感区作业井场 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 等效连续A声级（Leq）（昼夜） 限值：昼间70 dB（A），夜间55 dB（A） | 由各作业区自行开展监测，每口井至少开展一次昼间监测，每季度抽取10口井开展昼夜监测。周边2km范围内无噪声敏感建筑物的作业现场，可不开展场界环境噪声监测。 |

  - 2.2监督与考核

各单位要切实加强环境监测工作的属地管理，确保2025年监测任务全面完成，安全（QHSE）管理部负责对各单位场界噪声监测完成情况进行考核，有权责令各单位进行整改，按照油气井下作业中心绩效考核办法进行考核。