污染物处理方案

## 1.目的

根据本单位的船舶污染事故应急的需要，确保在船舶污染事故应急中防止二次污染，及时有效地处理好船舶污染事故中回收到的污染物，特制定本方案。

## 2.适用范围

适用于船舶中心在船舶污染事故应急处置行动中，合法、有效地处理回收到的污染物的活动。

方案作为中心开展船舶污染应急行动的指导性文件。

## 3.编制依据

《中华人民共和国海洋环境保护法》

《中华人民共和国海上交通安全法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国港口法》

《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》

《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》

《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》

《中国海上船舶溢油应急计划》

《1992年国际油污损害民事责任公约》

《1990年国际油污防备、反应和合作公约》

《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》

《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》

## 4.污染物处理策略描述

处置溢油及危险化学品的突发性环境污染事故的一条基本原则就是将剧毒、有毒、有害的油污、危险化学品尽可能处理成无毒、无害或毒性较低、危害较小的物质，避免造成二次污染，尽量减少和降低泄漏事故所造成的危害的损失。可通过物理的（如回收、收集、吸附）、化学的（如中和反应、氧化还原反应、沉淀）等多种方法，进行处置。在可能的情况下，用于处置的物质应易得、低廉、低毒、不造成二次污染，或易于消除。

当污染发生时，应当立即按照制定的防止污染应急预案，开展污染控制和清除作业，采取消除或减轻污染损害的措施，并及时向海事管理机构报告清污进展情况。就溢油回收专业来说，需要处理的污染物主要指油类、油性混合物、含油污水以及回收过程中产生的含油废弃物。污染物处理应包括污染物临时储存、污染物运输、清污船舶、设施、设备和器材清洗污染物送岸处理等方面内容。在污染物的临时储存、运输过程中要加强污染物的控制及管理，应安排专人负责，防止污染物的遗失造成污染。为满足和符合服务区域环境保护要求，回收到的液态、固态污染物均需送往有环保资质的污染物处理协议单位进行无害化处置。目前我单位与烟台龙门润滑油科技有限公司签订了《污染物处理协议》，可进行无害化处理，满足环保要求。

4.1油及沾油废弃物的分离和处置方法

| 类 型 |  | 分离方法 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液态 | 非乳化油 | 重力法分离出水分 | 作为燃料油或送炼油厂 |
|  | 乳化油 | 破乳并分离出水 热处理方法 化学破乳剂 掺沙子 | 作为燃料油或送到炼油厂烧掉 将分离的沙子送到原处 |
| 固态 | 混沙油 | 短期储存利用沉淀效应将油从沙子中滤出 用水或溶剂从沙子中提取油 用筛选法提取油 | 将分离出的液体作燃料或送炼油厂直接处置 用无机物固化 用耕耘 烧掉 |
|  | 混有 鹅卵石的油 | 短期储存利用沉淀效应将油从卵石中滤出 用水和溶剂洗涤，分离鹅卵石 | 直接处置 烧掉 |
|  | 沾油木块、塑料制品、 海藻和各种吸附材料 | 短期储存利用沉淀效应分离出液体油 用水清洗除去各种杂质上的油 | 直接处置 烧掉 通过耕耘处置其中的海藻和天然吸附材料 |
|  | 沥青球 | 用筛选法将沙子分离出 | 直接处置 烧掉 |

4.2可用于污染物临时储存、运输的设施、设备包括：

1)胜利505船：临时储存能力530m3；

2)胜利617船: 临时储存能力1000m3；

上述船舶合计临时储存能力为1530m3，可对回收的液态污染物进行临时储存和运输；

3)港务管理中心岸基有固态污染物临时存储间。

上述装备装置可对回收到的固态污染物进行临时存储，并运输送往协议污染物处理单位。

## 5.污染物临时处理方案

5.1对于回收纯度较高、含水量较低的原油等污染物，利用临时储油罐、囊等进行储存，送岸后可进行加工、精炼、提纯再利用。

5.2对于含油污水等液态污染物利用溢油应急处置船仓容临时储存，送往有环保资质的协议单位进行处置。

5.3对于附有油污的吸油毡等吸油材料及其它含油固体垃圾，可先用溢油垃圾编织袋进行包装，集中存放于溢油应急处置船或辅助船主甲板垃圾临时存放点，到岸后送往有环保资质的协议单位进行焚烧或掩埋等无害化处理。

5.4对于无法有效回收的油膜，可申请国家海事管理机构喷洒溢油分散剂进行处置。

5.5对于轻微污染的、没有旅游娱乐价值的岸线，可将沙砾犁耙起来使其充分通风，加快溢油风化。

## 6.回收到的污染物临时储存、运输方案

6.1回收的原油及含油污水的临时储存

回收到的原油及污油水可先存放于溢油应急处置船的液舱，或用浮动油囊作为进行临时存储。对于数量较多的污油水可通过转驳等方式到胜利617等污油水回收船进行临时处置。送往协议处理单位进行处置。

6.2使用后的吸油材料及其他含油固体垃圾的临时储存

使用过的吸油材料一经使用一般无法再次使用，此类吸油材料和含油固体垃圾若不及时进行回收，任由在海上漂浮仍将造成污染，应通过人工使用长钩等器械进行回收，回收的此类垃圾用溢油垃圾编织袋进行收集、包装，集中存放于溢油应急处置船或辅助船主甲板垃圾临时存放点，待到岸后及时联系车辆运往协议处理单位进行处置。

6.3海上储存方案

海上回收的原油、污油水及垃圾主要通过溢油应急处置船，应急处置船应具有足够舱容的船舶，如胜利505等船，海上回收的原油、污油水及垃圾主要是用溢油应急船舶和辅助船舶运往陆地。污油水可通过胜利617船等污油水回收船直接送往协议处理单位。溢油应急处置船舶靠泊码头后，回收到的吸油毡等吸油材料及垃圾卸载应急码头通过车辆送到协议处理单位进行处置；岸线清理时的固体污染物可由车辆直接装载运输，液体污染物可转驳到罐车内进行运输，送往协议处理单位。

6.4陆地运输储存

与海上储存有所不同，岸上储存对储存装置要求比较简单，但是要考虑到回收油和固态废弃物的分离、分类储存及运输的问题。可先将回收物临时储存起来，使得从回收到处置之间有一个缓冲的机会，从而有时间考虑选用某种合适的方法进行处置。如果是岸上清除的物质，将其存在滩涂后方地带可使将来的运输分两个阶段进行：

1)从滩涂到选定的临时地点；

2)从临时储存地点到处置场所。

在岸上回收的沾油废弃物主要有三种：混油沙、沾油的木块、塑料制品和海藻、固体沥青。每种沾油废弃物都需要不同的方法来处理和处置。岸上的存储装置有油罐车、储油罐、临时储油坑。

## 7.应急清污船舶、设施、设备和器材清洗或销毁方案

7.1在清洗开始前准备工作：

1)组织及安全机构：指派安全监督人员;现场安全负责人;现场作业管理人员;现场作业操作人员;后勤保障人员;

2)操作人员须经安全教育培训，严守作业安全事项;

3)清理、清扫油罐内部，须打开通风孔，确认罐内状况、气体分析合格后方可作业;

4)作业人员须穿戴防静电服装，橡胶手套，使用防爆照明灯具;

5)在危险清洗作业区域，标示安全警示牌。

7.2应急清污船舶的清洗

7.2.1溢油应急事故作业结束后，关闭清污船上所有阀门，撤离所有管线，清洁现场。

7.2.2溢油应急处置船舶在靠泊码头后，先在其周围布好围油栏，以防止清洗污水流入海域造成二次污染，使用清洗装置进行清洗，清洗完毕后，所产生的污油水进行回收送到协议处理单位进行处置。

7.2.3若有必要可对溢油应急处置船舶进行上坞清洗，由专业清洗队伍对船体、污油水仓、船载储油罐进行清理。

7.2.4甲板的油污，需要使用人工用抹布擦拭，然后用分散剂、清洁剂等进行擦拭的方法最后清除干净。最后用淡水将甲板等部位冲刷干净。具体操作执行中心安全运营与防治污染管理制度。

7.3设施、设备、器材的清洗

对于使用过的收油设备设施的清洗，可在专用场地进行，切不可使清洗下来的油污等污染到海洋、水源、土壤等自然环境。根据油污的粘度和种类不同，使用清洗车用冷水、热水或蒸汽进行彻底清洗，同时安排人工利用吸附材料对设施、设备、器材进行擦拭，对产生的污油水、擦机布等妥善处理。

7.3.1围油栏的清洗

1)用于应急作业的围油栏入库前必须清洗保养。

2)清洗时将围油栏收妥，在岸上可用冷水清洗机进行清洁，但要设置清洗区域，避免清洗下来的污水四溢造成二次污染。

3)人工清洗围油栏，应先用刮片(最好木质)将粘在围油栏表面的厚油层轻轻刮去，再用温水清洗或使用分散剂刷洗，最后用吸油毡擦净。

4)使用围油栏清洗机、喷枪与围油栏表面的清洗夹角应小于45°，水温不宜过热，只要能清除表面污油，温度越低越好，避免造成围油栏包皮的过早老化。

5)围油栏经淡水冲洗干净，放置阴凉处晾干入库存放。

7.3.2油泵、收油机、管线的清洁

溢油应急事故处理或演习后，应按照规定程序对油泵、收油机、管线等进行清洁保养工作。清洁保养要求为：

1)清洁收油机不能造成二次污染;

2)使用高压清洁装置清洁油泵、收油机的金属部件及管线，对附着的溢油可以使用柴油清洁;

3)在清洁收油机的液压软管和快速接头时，应特别注意对细小颗粒的清理;

4)使用淡水清洁后，检查设备有无损坏;

5)清洁完毕后，对油泵、收油机、管线进行维护保养。

7.4吸油拖栏、吸油毡的销毁

吸油拖栏、吸油毡等清污器材不能二次使用 。对于不能二次使用的设备器材应集中销毁。吸油毡和吸油拖栏等使用后，集中存放工作船指定的垃圾桶，并送到指定的回收单位销毁地点进行销毁，防止二次污染。

7.5清洗结束，对污染物分类进行销毁，无害垃圾，袋装送废渣填埋场填埋;含油污油水，采取桶装，送有环保资质工厂进行处理;有害垃圾(如油漆等)送有环保资质部门进行无害处理。

## 8.污染物送岸处理方案

8.1对于回收的油品、污油水全部送至协议单位无害化污油水处理站进行处置。回收溢油均含有较高水分，首先应进行油水分离。溢出时间较短的溢油经油水分离后可送炼油厂重新炼制。如果炼油厂没有足够的存储和加工能力，需安排好过渡的存储场地。

8.2现场焚烧可以减少运输的麻烦。适合现场焚烧处理的固体废弃物包括污染的植物、浮木和吸油材料等，这些废弃物容易燃烧，在符合环保要求的前提下，可以采用现场燃烧的办法。

如需焚烧处理，应选择合适的燃烧地点。要考虑人员设备、设施以及锚泊的船舶、码头、桥梁等有不被燃烧烧坏或者受到浓烟的影响。燃烧过程中产生的浓黑烟雾中包括烟气和烟尘，烟气中含有一氧化碳、二氧化碳和二氧化硫；烟尘中含有未燃烧的碳氢化合物和燃烧残余物，它在飘落的过程中通过呼吸系统会对人体健康造成危害。

8.3掩埋处置

掩埋油污染较轻的垃圾是常用的处置方法。掩埋处置这些废弃物应事先取得环保部门的许可，并在指定的地点进行。

掩埋的废弃物的含油量不能超过20%，需处理垃圾的含油量不同，掩埋的方法也不同。掩埋场地应远离渗透性强的地层，废弃的采石场是较为理想的掩埋场地，但是采石场要有足够的深度，避免雨水的积累致使回收油外溢造成新的污染。

有些地方严格控制掩埋带油的垃圾，这就需要在掩埋前进行相应的处理，其方法就是将废弃物有效的包裹或添加稳定剂，防止有从垃圾中渗透出来。掩埋处置通常遇到的问题是难以选择理想的掩埋场地。在轻度污染海滩上的沾油沙石和沥青球，可以将它们收集起来就地掩埋在高水位以上的部分，掩埋深度通常为1m，这样油就不会因为海浪的冲刷而暴露出来。

8.4使用无机物固化

对不含大量的木块和海藻的沾油沙子的处置，一般采用无机物固化的方法。如生石灰，将油凝固起来以阻止油的渗透。除了用生石灰做为固化材料外，还可以用水泥或火力发电厂的粉碎煤渣做为固化材料。固化材料的选择应是处置地点附近容易得到的，用生石灰固化沾油的废弃物的优点是生石灰与水反应时所产生的热量能降低油的粘度，所需生石灰的量取决于废弃物含水量的多少，而不是含油量的多少，一般生石灰的用量为待处置物重量的5-20%。对于回收的使用过的吸油材料及含油固体垃圾全部送至协议单位进行处置。