项目编号：LP环验字（2026）008

大芦湖油田老区调整工程（二期） 竣工环境保护验收调查报告

| 建设单位（盖章） | ： | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 编制技术机构（盖章） | ： | 山东蓝普检测技术有限公司 |  |

编制时间：二〇二六年四月

大芦湖油田老区调整工程（二期） 竣工环境保护设施验收调查报告

| 建设单位法人代表 | ： | 刘海宁 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表 | ： | 万薛峰 |  |  |  |
| 报告编写负责人 | ： | 谷国政 |  |  |  |
| 报告编写人 | ： | 谷国政 |  |  |  |

| 建设单位：胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电话 | ： | 18615469135 |
| 邮编 | ： | 257000 |
| 地址 | ： | 东营市东营区西四路260号 |
| 编制技术机构：山东蓝普检测技术有限公司（盖章） |  |  |  |
| 电话 | ： | 0546-7781281 |  |
| 邮编 | ： | 257000 |  |
| 地址 | ： | 山东省东营市东营区胜园街道六盘山路7号 |  |

目  录

前  言	1

1 项目概况	1

1.1 项目基本概况	1

1.2 项目建设过程	2

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 地方相关规章与规范性文件	4

2.3 相关标准	5

2.4 竣工环境保护验收技术规范和指南	5

2.5 环境影响评价文件、环评审批文件及其他相关文件	6

3 项目建设情况调查	7

3.1 现有工程	7

3.2 本期工程建设内容	11

3.3 主要工艺流程	26

3.4 主要污染源统计及采取的环境保护措施	28

3.5 环境敏感目标变化情况调查	35

3.6 工程总投资和环保投资	40

3.7 项目变动情况	41

3.8 项目产能规模和验收工况	46

4 验收调查依据	47

4.1 环境影响报告表主要结论与建议	47

4.2 审批部门审批决定	56

4.3 验收执行标准	57

5 环境保护设施调查	60

5.1 生态保护工程和设施	60

5.2 污染防治和处置设施	61

5.3 “三同时”落实情况	66

5.4 在线监测装置	71

6 环境影响调查	72

6.1 调查目的及原则	72

6.2 调查方法	72

6.3 调查范围和调查因子	73

6.4 环境影响监测	74

6.5 施工期环境影响调查	99

6.6 运营期环境影响调查	101

6.7 社会影响调查	103

7 清洁生产调查	105

7.1 实际清洁生产指标调查	105

7.2 实际清洁生产指标与环评报告的符合度	106

7.3 实际清洁生产水平	106

8 环境风险事故防范及应急措施调查	107

8.1 环境风险调查	107

8.2 环境风险防范措施调查	107

8.3 应急预案调查	109

8.4 应急物资调查	110

9 环境管理状况调查及监测计划落实情况调查	113

9.1 “三同时”制度执行情况调查	113

9.2 环境管理机构设置及环境管理制度	113

9.3 监测情况落实情况调查	113

9.4 排污许可调查	116

9.5 主要污染物排放总量核算	116

10 公众参与调查	117

10.1 调查目的	117

10.2 调查方法	117

10.3 调查结果	117

11 验收调查结论	118

11.1 工程调查结论	118

11.2 工程建设对环境的影响	118

11.3 环境保护设施调试运行效果	121

11.4 建议和后续要求	122

11.5 验收报告调查结论	122

12 附件	123

附件1  验收调查工作委托书	123

附件2  环境影响报告表批复	124

附件3  竣工日期及调试日期公示截图	126

附件4 一期验收意见	128

附件5  排污登记回执	130

附件6  突发环境事件应急预案备案表	131

附件7  危废处置合同及处置单位资质	133

附件8 泥浆不落地处置单位环评手续	146

附件9  钻井固废固化泥浆检测报告	151

附件10  钻井固废液相处理去向证明	162

附件11  钻井固废固相处理去向证明	165

附件12  钻井固废及废液拉运联单	168

建设项目工程竣工环境保护设施“三同时”验收登记表	180

其他需要说明的事项	181

# 前  言

胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司（后文简称为“东胜公司”）成立于1993年6月，截至2024年12月底共管理和开发着18个油田，分别为分别为博兴、金家、大芦湖、正理庄、高青、潍北、牛庄、东辛、郝家、永安、东风港、长堤、义东、五号桩、太平、英雄滩、渤南、大王庄油田。其中主力油田有大芦湖、东风港、牛庄、太平、潍北、金家、商河7个油田。地质构造上分布于济阳坳陷东营、惠民、车镇、沾化和潍北凹陷等，储量单元104个，零散分布在3.4×104km2的广阔区域内。

胜利油田高青石油开发有限责任公司高青区域开发区块包括高青油田、正理庄油田、大芦湖油田等3个油田，胜利油田高青石油开发有限责任公司属于胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司高青区域下属公司（后文简称为“东胜高青公司”）。

本项目开发区域为大芦湖油田，地理位置位于山东省淄博市高青县境内，为推动东胜公司老区滚动开发，完善平面井网、挖掘高部位剩余油，东胜公司实施了大芦湖油田老区调整工程。2019年10月，森诺科技有限公司编制完成了《大芦湖油田老区调整工程环境影响报告表》。2019年12月10日，淄博市生态环境局高青分局以“高环审[2019]67号”文对该报告表进行批复。环评批复建设内容为：“本项目共部署70口新井，其中60口油井，10口注水井，均在新井场内建设。项目配建井场40m3多功能罐43座，井场天然气分离器43台；新建单井注水管线11km，单井集油管线11.1km，井场天然气管线3.3km，及配套给排水、消防、电力、结构、自控、暖通、防腐及道路系统等”。

根据实际生产需要以及产能建设项目“单井建设周期短，整体建设周期长”的特点，本项目采取了分期验收的形式。2020年1月2日，一期工程开工建设，2024年5月12日竣工，2024年8月11日通过企业自主竣工环境保护验收，验收文号为“东胜油工单[2024]29号”。2023年5月12日，二期工程开工建设，2025年5月29日，二期工程（以下简称“本期工程”）竣工，本次仅对二期工程进行竣工环保验收，原环评包含的未完工内容纳入后续验收。

本项目部署了4口油井，分布于3座井场中，新建了4座游梁式抽油机；新建了4了套井口装置；新建了Φ76×4mm集油管线0.15km；新建了3座40m3多功能罐（其中电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座），新建了1台天然气干燥器，新建了Φ48×4mm天然气管线0.1km。配套建设供配电、自控及道路等工程。实际总投资为2400万元，实际环保投资40.9万元。东胜公司在该区块内属于登记管理，胜利油田高青石油开发有限责任公司已在2026年3月10日取得排污许可登记回执，编号为913703221672516964001X，有效期为2026年3月10日至2031年3月9日止，本期工程新建加热炉已包含在内。

本项目建成后，一期+本期工程实际主要工程量较环评阶段发生的主要变化是：1）分期建设，共建成油井16口，注水井3口，新建井场8座，实施了环评设计井数的27%；相应配套的抽油机、注水井口装置、天然气分离器等装置同样分期建设；配套管线、加热设备相应分期建设，均不超过环评规模；2）依托站场改为就近依托高青联合站或滨博接转站；3）钻井废水处理单位发生变化、生活污水依托设施、管道试压废水去向等发生相应变化；按照实际生产情况委托了泥浆不落地单位；压裂废液未产生。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号），上述变化不涉及相关文件规定的重大变动情况，可以纳入本次验收，本项目不构成重大变动。

根据国家有关法律法规的要求，东胜公司于2025年5月30日在中国石化胜利油田网站（http://portal.sinopec.com/）对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了网上公示，并委托山东蓝普检测技术有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目竣工环境保护设施验收调查报告的编制工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司成立了该项目的验收调查组，收集了项目环境影响报告表、报告表批复文件及项目生产运行数据等有关的资料，派工作人员到项目建设地点进行了现场踏勘，在此基础上制定了环境现状监测方案，于2026年2月28日～3月11日开展了现场监测。根据调查和监测结果，编制完成了《大芦湖油田老区调整工程（二期）竣工环境保护设施验收调查报告》。

根据项目验收现场调查、监测结果可知：本项目的建成对周边环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境的影响较小，产生的固体废物均已得到妥善处置；施工临时占地区域地貌和植被已基本恢复，项目的建设未对周边生态环境造成不利影响。施工期及运营期的各项环保措施均得到有效落实，达到了环评批复的要求，建议通过竣工环境保护验收。

在报告编制过程中，得到了生态环境主管部门淄博市生态环境局高青分局、建设单位东胜公司、环评报告表编制机构森诺科技有限公司等单位的热情指导和大力支持，在此一并表示感谢！验收报告中不妥之处敬请批评指正！

验收调查组

2026年3月

项目概况

项目基本概况

项目名称：大芦湖油田老区调整工程（二期）；

建设性质：改扩建；

建设单位：胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司；

建设规模：部署了4口油井，分布于3座井场中，新建了4座游梁式抽油机；新建了4了套井口装置；新建了Φ76×4mm集油管线0.15km；新建了3座40m3多功能罐（其中电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座），新建了1台天然气干燥器，新建了Φ48×4mm天然气管线0.1km。配套建设供配电、自控及道路等工程。

建设投资：项目实际总投资为2400万元，实际环保投资40.9万元；

建设地点：山东省淄博市高青县境内，详见图 1.1-1。

图 1.1-1 本项目地理位置图

项目建设过程

1）环评编制及批复情况

2019年10月，森诺科技有限公司编制完成《大芦湖油田老区调整工程环境影响报告表》；

2019年12月20日，淄博市生态环境局高青分局以“高环审[2019]67号”文对本项目环境影响报告表予以批复；

2）一期工程情况

2020年1月2日，一期工程开工建设；

2024年5月12日，一期工程建设完成；

2024年8月11日，一期工程通过企业自主竣工环境保护验收，验收文号为“东胜油工单[2024]29号”

3）本期工程情况

2023年5月12日，二期工程开工建设，施工单位主要为胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司、胜利油田长城钻井技术有限责任公司；

2025年5月29日，二期工程（以下简称“本期工程”）竣工。

2025年5月30日，东胜公司在中国石化胜利油田网站（http://portal.sinopec.com/sites/slof）对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了网上公示；

2026年2月10日，建设单位委托我公司承担本工程竣工环境保护设施验收调查报告的编制工作；

2026年2月13日，验收调查组对本项目进行了调查工作，并制定了验收监测方案，对本项目环境质量现状及污染物进行监测工作；

2026年2月28日～3月11日，我公司开展了本项目现场采样、监测工作；根据验收调查组现场踏勘及验收监测结果，本项目建设区域生态恢复效果良好，未造成环境污染和生态破坏；

2026年3月，验收调查单位完成本项目竣工环境保护设施验收调查报告的编制工作。

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

- 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日）；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）；

- 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）；

- 《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）；

- 《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462—2026）；

- 《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）；

- 《排污许可管理办法》（生态环境部令 第32号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（2019年12月20 日）；

- 《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》（环环评[2022]26号）；

- 《危险废物排除管理清单（2026年版）》（公告 2026年 第2号）。

地方相关规章与规范性文件

- 《山东省环境保护条例》（2019年1月1日）；

- 《山东省水污染防治条例》（2020年11月27日）；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2018年1月23日）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》（鲁政办发[2014]15号）；

- 《山东省环境保护厅关于印发<山东省土壤环境保护和综合治理工作方案>的通知》（鲁环发[2014]126号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发[2016]37号）；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于全面加强节约用水工作的通知》（鲁政办字[2017]151号）；

- 《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号）；

- 《山东省环境保护厅关于下放建设项目环评文件审批权限后竣工环境保护验收有关工作的通知》（鲁环函[2018]261号）；

- 《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》（淄政办字[2019]43号）；

- 《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》（2023年12月21日）；

- 《淄博市人民政府办公厅关于划定淄博市大气污染物排放控制区的通知》（淄政办字[2021]66号）；

- 《淄博市生态环境局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）》（2021年1月20日）；

- 《淄博市水资源保护管理条例》（2012年1月1日）；

- 《淄博市水土保持规划（2018-2030年）》；

- 《关于加快推进重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（淄环发[2020]31号）；

- 《高青县水土保持规划（2016-2030年）》；

- 《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字[2021]49号）；

- 《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（2023年4月20日）。

相关标准

- 《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）；

- 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司制定）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

- 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）；

- 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）；

- 《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

竣工环境保护验收技术规范和指南

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日）；

- 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》（2018年9月25日）；

- 《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）

- 《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248—2022）

- 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）

- 《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部2021年12月22日印发）；

- 《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；

- 《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

- 《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

环境影响评价文件、环评审批文件及其他相关文件

- 《大芦湖油田老区调整工程环境影响报告表》（2019年10月）；

- 《大芦湖油田老区调整工程环境影响报告表的批复》（高环审[2019]67号，2019年12月10日）；

- 《大芦湖油田老区调整工程（一期）竣工环境保护验收调查表》及验收意见（2024年8月）；

- 《大芦湖油田老区调整工程（二期）竣工环境保护设施验收委托书》。

项目建设情况调查

现有工程

现有工程组成

胜利油田高青石油开发有限责任公司（胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司下属公司）高青县现有工程（2025年）包括主体工程、辅助工程、环保工程，现有生产设施工程组成情况见表 3.1-1。

表 3.1-1  胜利油田高青石油开发有限责任公司现有工程总组成

| 项目组成 |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 油、水井 | 油井 | 171口 | —— |
|  |  | 注水井 | 55口 | —— |
|  |  | 停产井 | 12口 | —— |
|  |  | 报废井 | 3口 | —— |
|  | 采油系统 | 抽油机 | 171台 | 其中游梁式抽油机161台、皮带式抽油机10台 |
|  | 油气集输系统 | 单井集油管线 | 19.6km | —— |
|  |  | 计量站外输管线 | 3.1km | —— |
|  |  | 计量站 | 4座 | 1号计量站、2号计量站、3号计量站、4号计量站 |
|  |  | 多功能罐 | 39座 | 电加热功能罐14座，燃气多功能罐25座 |
|  |  | 高架罐 | 21座 | 燃气高架罐12座，电加热高架罐9座 |
|  |  | 加热炉 | 50台 | 包括井场水套加热炉、站场外输加热炉 |
|  |  | 樊121-33收气点 | 1处 | 负责对高青联合站分离的伴生气脱硫、除湿、增压外销 |
|  |  | 樊页1-9HF拉油点 | 1处 | 负责樊18-5块集中拉油 |
|  |  | 樊页平1井组 | 1处 | 对樊页平1井组采出液进行脱气，分离出的伴生气直接外销，分离出的采出液管输至樊163分水点进一步处理 |
|  |  | 联合站 | 1座 | 高青联合站 |
|  | 注水系统 | 单井注水管线 | 41.74km | —— |
|  |  | 注水干线 | 8.20km | —— |
|  |  | 配水间 | 3座 | —— |
|  |  | 注水站 | 6座 | 樊107注水站、樊11注水站、高21注水站、高35注水站、高54注水站、高54-11注水站（已停用） |
|  | 站场系统 | 联合站 | 1座 | 高青联合站 |
| 辅助工程 | 道路系统 | 井、站土路 | 68.81km | —— |
|  |  | 油田专用公路 | 4条 | —— |
|  | 穿跨越工程 | 大中型穿跨越 | 1.05km/12处 | 跨越、深穿等 |
|  | 电力系统 | 35kV变电站 | 1座 | —— |
|  |  | 6kV高压线路 | 3条 | 胜东、胜西线、胜中线 |
|  |  | 10kV高压线路 | 3条 | —— |
| 公用工程 | 消防 | 各站场内均配备足够的手提式灭火器，推车式灭火器等消防设备，联合站设置专门的消防泵设施，配套泡沫消防系统和烟雾灭火系统 |  |  |
|  | 给水 | 高青全域内禁采地下水，部分生产用水来自大芦湖青源水务（黄河水、自来水） |  |  |
| 环保工程 | 井下作业废水、采出水处理 |  | 送至高青联合站处理达标后用于回注，未外排 |  |
|  | 危险废物贮存及处置 |  | 清罐底泥、落地油随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司无害化处置；废机油、废弃的含油抹布、劳保用品分类暂存于高青联合站危废贮存间，最终委托山东清博生态材料综合利用有限公司无害化处置 |  |
|  | 井口伴生气处理 |  | 页岩油井伴生气分离交由第三方回收、常规油井进入气管网用于单井和集输干线加热 |  |
|  | 无组织挥发废气 |  | 高青联合站设大罐抽气装置，定期开展LDAR检测，并在樊121-33收气点对常规油井伴生气进行脱硫，油井井口安装油套连通套管气回收装置 |  |
|  | 生活污水处理 |  | 值班职工生活污水排放依托各采油队等场所内的环保厕所，定期清运，未外排 |  |
|  | 生活垃圾处置 |  | 贮存在垃圾桶内，定期拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理 |  |
|  | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备、泵房安装隔音吸声板 |  |
|  | 环境风险应急措施 |  | 配备应急物资；建立健全环境风险应急预案；应急监测等 |  |
| 依托工程 | 井下作业废水、采出水处理 |  | 部分油井采出液管输至东胜滨博公司樊163分水点进一步处理，分离出的作业废水、采出水依托站内采出水处理达标后用于油田注水开发，未外排 |  |
|  | 采出液处理 |  | 油井采出液分别依托高青联合站、樊163分水点进一步处理 |  |
|  | 樊121-33收气点 |  | 高青联合站分离出的伴生气管输至樊121-33收气点处理后，外销 |  |

现有工程污染物排放情况汇总

现有工程污染物排放情况（2025年）详见表 3.1-2。

表 3.1-2  现有工程污染物排放情况表

| 污染物类型 | 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 废气量（104m3/a） | 553.93 | 0 | 553.93 |
|  |  | SO2（t/a） | 0.0250 | 0 | 0.0250 |
|  |  | NOX（t/a） | 0.2440 | 0 | 0.2440 |
|  |  | 颗粒物（t/a） | 0.0325 | 0 | 0.0325 |
|  | 无组织 | VOCs（t/a） | 43.954 | 0 | 43.954 |
|  |  | 硫化氢（kg/a） | 0.121 | 0 | 0.121 |
| 废水 | 采出水（104m3/a） |  | 14.10 | 14.10 | 0 |
|  | 井下作业废水（m3/a） |  | 8156 | 8156 | 0 |
|  | 生活污水（m3/a） |  | 4818 | 4818 | 0 |
| 固废 | 落地油（t/a） |  | 74.25 | 74.25 | 0 |
|  | 清罐底泥（t/a） |  | 198.528 | 198.528 | 0 |
|  | 废机油（t/a） |  | 2.748 | 2.748 | 0 |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品（t/a） |  | 少量 | 少量 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 29.9 | 29.9 | 0 |

现有工程排污许可手续办理情况

申领情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（2019年11月20日）中第六条：“属于本名录第1至107类行业的排污单位，按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。” 胜利油田高青石油开发有限责任公司经营类别为属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（2019年11月20日）中的三、石油和天然气开采业07，因此，只需对其涉及的通用工序办理排污许可手续。

高青公司已办理了排污登记手续，取得了登记回执，有效期自2026年3月10日至2031年3月9日止。本期工程新建加热炉已包含在内。胜利油田高青石油开发有限责任公司排污许可手续办理情况及登记情况详见表 3.1-3。

表 3.1-3 胜利油田高青石油开发有限责任公司排污许可信息一览表

| 证书编号 | 913703221672516964001X |
| --- | --- |
| 排污单位名称 | 胜利油田高青石油开发有限责任公司 |
| 注册地址 | 高青县常家镇许管村 |
| 法定代表人 | 刘海宁 |
| 生产经营场所地址 | 山东省淄博市高青县 |
| 行业类别 | 石油和天然气开采业、锅炉、水处理通用工序、工业炉窑 |
| 统一社会信用代码 | 913703221672516964 |
| 登记回执时间 | 2024年3月10日 |
| 管理类别 | 登记管理 |
| 有效期限 | 2026年3月10日至2031年3月9日止 |

执行情况

1）许可事项合规性判定

根据现场调查及企业例行监测，高青公司排污口位置和数量、排放方式、排放去向、污染物种类与排污许可手续要求一致；根据监测结果，实际污染物排放浓度满足许可排放限值要求，与本企业排污许可手续规定内容一致。

2）管理要求合规判定

高青公司已按照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）等要求制定监测方案、开展了自行监测。

建设单位已按相关要求进行环境信息公开，并按要求制定环保管理台账，包括环保年度计划、主要污染物汇总、环保设施汇总、环保设施运行记录、重要环境要素清单、环保检查台账、环境事件台账等，总体管理符合相关制度及要求。

3）污染物排放情况分析

根据企业自行监测结果，高青公司管辖区域内各加热炉、井场燃气多功能罐加热废气能做到达标排放；高青公司在油区布设了8个地下水跟踪监测井，每年丰水期、枯水期进行地下水跟踪监测，每年对联合站、油泥砂贮存池、退役井场进行土壤环境质量例行监测，符合排污许可要求。

本期工程建设内容

工程组成

本期工程部署了4口油井，分布于3座井场（新建井场1座，依托一期现有井场1座，依托老井场1座）；新建了4座游梁式抽油机；新建了4套井口装置；新建了Φ76×4mm集油管线0.15km；新建了3座40m3多功能罐（其中电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座），新建了1台天然气干燥器，新建了Φ48×4mm天然气管线0.1km；项目实际总投资为2400万元，实际环保投资40.9万元。实际工程组成情况具体见下表。

表 3.2-1  本期工程工程组成一览表

| 项目组成 | 工程分类 | 工程内容 | 环评工程内容 | 一期工程实际建设 | 本次二期工程实际建设 | 一期+二期实际建设合计 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 钻井工程 | 油井、注水井 | 部署60口油井，总进尺154480m ；部署10口注水井，总进尺27530m ；新建井场62座，油水井总钻井进尺14323m | 新建12口油井，3口注水井，总进尺42272m；新建井场7座 | 新建4口油井，总进尺14199m；新建井场1座，依托一期现有井场1座，依托老井场1座 | 油井16口，注水井3口，钻井总进尺56471m；新建井场8座 | 分期建设，实施了环评设计井数的27% |
|  | 采油工程 | 抽油机 | 新钻油井井口安装12型游梁抽油机，共新建60台 | 9座游梁式抽油机，3座皮带式抽油机 | 4座游梁式抽油机 | 抽油机共16座 | 分期建设 |
|  | 注水工程 | 单井注水管线 | 无缝钢管，Φ60×9mm，30mm厚泡沫黄夹克保温，2PE防腐，共计11km | 新建了Φ60×9mm注水管线，30mm厚泡沫黄夹克保温，2PE防腐，共计2.8km | / | 注水管线共计2.8km | 分期建设 |
|  |  | 注水井口装置 | 注水井口装置10套 | 建设了3套注水井口 | / | 建设了3套注水井口 | 分期建设 |
|  |  | 注水站 | 依托樊2注水站、樊4注水站、樊11注水站、樊18注水站、高21注水站 | 依托了樊11注水站、滨博接转站注水点、高青联合站 | / | 依托了樊11注水站、滨博接转站注水点、高青联合站 | 依托注水站发生变化 |
|  |  | 配水阀组 | 建设10套配水阀组 | 建设了3套单井式配水阀组 | / | 建设了3套单井式配水阀组 | 分期建设 |
|  | 油气集输系统 | 单井集油管线 | 无缝钢管，Φ76×4mm，30mm厚泡沫黄夹克保温，3PE防腐，共计11.1km | 新建了Φ76×4mm集油管线，30mm厚泡沫黄夹克保温，3PE防腐，共计5.8km | 新建了Φ76×4mm集油管线，30mm厚泡沫黄夹克保温，3PE防腐，共计0.15km | 集油管线共5.95km | 分期建设 |
|  |  | 井场天然气管线 | 无缝钢管，Φ48×4mm，加强级2PE防腐，共计3.3km | 新建了Φ48×4mm，加强级2PE防腐，共计2.5km | 新建了Φ48×4mm，加强级2PE防腐，共计0.1km | 天然气管线共2.6km | 分期建设 |
|  |  | 多功能罐、高架罐、加热炉 | 43座40m3燃气多功能罐 | 新建了5座40m3多功能罐（电加热1座，加热炉加热4座），7台燃气水套加热炉 | 新建了3座40m3多功能罐（电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座） | 建设8座40m3多功能罐；8台燃气水套加热炉 | 分期建设 |
|  |  | 天然气分离器 | 43台天然气分离器，用于分离伴生气 | 新建了6台天然气分离器，用于就地分离伴生气 | 新建了1台天然气干燥器，用于干燥伴生气 | 建设天然气分离器共6台，天然气干燥器1台 | 分期建设 |
|  |  | 联合站 | 依托高青联合站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托了高青联合站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托了高青联合站、滨博接转站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托了高青联合站、滨博接转站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托站场改为就近依托高青联合站或滨博接转站 |
| 辅助工程 | 供电工程 | 井口变压器 | 新建60台变压器 | 新建了12台变压器 | 新建了4台变压器 | 建设变压器16台 | 分期建设 |
|  |  | 供电线路 | 电源引自附近线路，新建10kV架空线路JL/G1A-70，15.2km | 新建了10kV架空线路JL/G1A-70，6.4km，电源引自附近线路 | 新建了10kV架空线路JL/G1A-70，1.4km，电源引自附近线路 | 建设了架空线路7.8km | 分期建设 |
|  | 仪控工程 | 仪控系统 | 每口油井设油井控制柜1台，共计60台 | 新建了12台控制柜 | 新建了3台控制柜 | 建设了控制柜15台 | 分期建设 |
|  | 通信工程 | 通信系统 | 井场设视频监控共54套，采用无线方式远传至采油管理区 | 井场设视频监控共14套，采用无线方式远传至采油管理区 | 井场设视频监控共3套，采用无线方式远传至采油管理区 | 建设了视频监控17套 | 分期建设 |
| 公用工程 | 消防 | 灭火器 | 在新建的油井、变压器区采用移动式灭火方式，配置手提式和推车式移动灭火器材装置等 | 在新建的油井、变压器区采用移动式灭火方式，配置手提式和推车式移动灭火器材装置等 | 在新建的油井、变压器区采用移动式灭火方式，配置手提式和推车式移动灭火器材装置等 | 在新建的油井、变压器区采用移动式灭火方式，配置手提式和推车式移动灭火器材装置等 | 未变化 |
|  | 给水 | 职工用水 | 值班职工饮用水采用桶装车运提供 | 值班职工饮用水采用桶装车运提供 | 值班职工饮用水采用桶装车运提供 | 值班职工饮用水采用桶装车运提供 | 未变化 |
|  | 排水 | 旱厕 | 值班职工生活污水排放依托各采油队等场所内的旱厕；井场雨水自然外排 | 值班职工生活污水排放依托各站场环保厕所；井场雨水自然外排 | 值班职工生活污水排放依托各站场环保厕所；井场雨水自然外排 | 值班职工生活污水排放依托各站场环保厕所；井场雨水自然外排 | 生活污水排放去向变化 |
| 环保工程 | 施 工 期 | 固废 | ①采用泥浆不落地工艺，钻井固废全部委托有处理资质的单位处理； ②施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理； ③生活垃圾集中收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理； ④压裂废液拉运至高青联合站进行处理 | ①采用泥浆不落地工艺，钻井固废全部委托众安石油装备有限责任公司处理； ②施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理； ③生活垃圾集中收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理； ④压裂废液未产生。 | 采用泥浆不落地工艺，钻井固废委托天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司处理； 施工废料大部分回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设； ③生活垃圾集中收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理； ④压裂废液未产生。 | - 采用泥浆不落地工艺，钻井固废委托天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司处理； 施工废料大部分回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设； ③生活垃圾集中收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理； ④压裂废液未产生。 | 按照实际生产情况委托泥浆不落地单位；压裂废液未产生 |
|  |  | 废气 | ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘； ②加强施工管理，尽可能缩短施工周期 | ①原材料运输、堆放遮盖；及时清理了场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘；②加强了施工管理，缩短了施工周期 | - 原材料运输、堆放遮盖；及时清理了场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘；②加强了施工管理，缩短了施工周期 | ①原材料运输、堆放遮盖；及时清理了场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘；②加强了施工管理，缩短了施工周期 | 未变化 |
|  |  | 废水 | 钻井废水依托高青联合站处理，施工作业废液、管道试压废水依托高青联合站污水处理系统进行处理；生活污水排入临时旱厕，由当地农民清掏用作农肥 | 钻井废水随钻井泥浆委托了众安石油装备有限责任公司处理，作业废液拉运至高青联合站处理后回注，未外排；管道试压废水依托高青联合站污水处理系统进行处理；生活污水排入临时环保厕所，由东胜公司内部清运处理 | 钻井废水随钻井泥浆委托了天正浚源环保科技有限公司、众安石油装备有限责任公司处理，作业废液拉运至高青联合站处理后回注，未外排；管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排；生活污水排入临时环保厕所，由东胜公司内部清运处理 | 钻井废水随钻井泥浆委托了天正浚源环保科技有限公司、众安石油装备有限责任公司处理，作业废液拉运至高青联合站处理后回注，未外排；管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排；生活污水排入临时环保厕所，由东胜公司内部清运处理 | 钻井废水处理单位发生变化，生活污水、管道试压废水处置方式变化 |
|  |  | 噪声 | 合理安排施工时间，选用低噪声施工设备，同时要加强检查、维护和保养工作等 | 合理安排了施工时间，选用了低噪声施工设备，同时要加强检查、维护和保养工作等 | 合理安排了施工时间，选用了低噪声施工设备，同时要加强检查、维护和保养工作等 | 合理安排了施工时间，选用了低噪声施工设备，同时要加强检查、维护和保养工作等 | 未变化 |
|  | 运 营 期 | 固废 | 项目油泥砂依托高青联合站油泥砂贮存池集中贮存，定期委托相关有资质的危险废物处置单位进行处置 | 随产随清，委托东营海瀛环保科技有限责任公司处置 | 随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置 | 随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置 | 未变化 |
|  |  | 废气 | 为减少井场轻烃挥发，每口新钻油井安装1套油套连通装置，共新装60套 | 每口新钻油井安装1套油套连通装置或回收装置，共新装了12套 | 每口新钻油井安装1套油套连通装置或回收装置，共新装了4套 | 建设油套连通装置16套 | 分期建设 |
|  |  | 废水 | 井下作业废液依托高青联合站污水处理系统处理，处理达标后回用于油田注水开发，不外排；采油污水处理依托高青联合站的污水处理系统处理达标后回注地层，用于区块注水开发 | 本次验收调查期间，未开展井下作业，无井下作业废水产生，后期产生的井下作业废液依托了高青联合站污水处理系统处理，处理达标后回用于油田注水开发，未外排；采油污水处理依托高青联合站的污水处理系统处理达标后回注地层，用于区块注水开发，未外排 | 本次验收调查期间，未开展井下作业，无井下作业废水产生，后期产生的井下作业废液依托了高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理，处理达标后回用于油田注水开发，不外排；采油污水处理依托高青联合站、滨博接转站的采出水处理系统处理达标后回注地层，用于区块注水开发，未外排 | 本次验收调查期间，未开展井下作业，无井下作业废水产生，后期产生的井下作业废液依托了高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理，处理达标后回用于油田注水开发，不外排；采油污水处理依托高青联合站、滨博接转站的采出水处理系统处理达标后回注地层，用于区块注水开发，未外排 | 未变化 |
|  |  | 噪声 | 选择低噪声设备；加强设备维护，使其处在最佳运行状态 | 选择了低噪声设备；加强设备维护，使其处在最佳运行状态 | 选择了低噪声设备；加强设备维护，使其处在最佳运行状态 | 选择了低噪声设备；加强设备维护，使其处在最佳运行状态 | 未变化 |
|  | 生态恢复 |  | 减少施工占地，对临时占地进行生态恢复 | 减少施工占地，对临时占地进行生态恢复 | 减少施工占地，对临时占地进行生态恢复 | 减少施工占地，对临时占地进行生态恢复 | 未变化 |

钻井工程

1）钻井数量、井位分布情况

本项目环评阶段计划新钻 70口井（油井 60口，注水井10 口），一期工程新钻15口井（油井12口、注水井3口），二期工程（即“本期工程”）新钻3口油井，1口探井转开发井。与环评设计相比，本项目一期+本期工程实际共建成16口油井，3口注水井，实施了环评设计井数的27%。本项目采取分批开发方式，剩余井暂未实施，后续另行验收。环评阶段、一期工程、本期工程井位分布情况见图 3.2-1。

本期工程施工时间一览表见表 3.2-2，环评及实际钻井变更情况一览表见表 3.2-3。

表 3.2-2  本期工程施工时间一览表

| 井场编号 | 井号 | 井别 | 环评批复时间 | 开钻时间 | 完钻时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | FJF201 | 油井 | 探井手续：2020/10/14 | 2020/10/22 | 2020/11/12 |
| 2# | FJF11-X114 | 油井 | 2019/12/20 | 2025/02/21 | 2025/2/28 |
| 3# | FJF18-X13 | 油井 | 2019/12/20 | 2023/06/03 | 2023/6/13 |
|  | FJF18-X12 | 油井 | 2019/12/20 | 2023/05/12 | 2023/5/27 |

图 3.2-1  环评阶段、一期工程、本期工程井位对比图

表 3.2-3  本期工程钻井工程变更情况一览表

| 序号 | 井号 | 环评阶段 |  |  | 实际建设 |  |  | 地理位置 | 实际井位变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井别 | 井型 | 钻井进尺（m） | 井别 | 井型 | 钻井进尺（m） |  |  |
| 1# | FJF201 | / | / | / | 油井 | 定向井 | 3866 | 高青县 | / |
| 2# | FJF11-X114 | 水井 | 定向井 | 3203 | 油井 | 定向井 | 3120 | 高青县 | 井别由注水井改为油井；井位未发生变动，依托老井场，未新增永久占地 |
| 3# | FJF18-X12 | / | / | / | 油井 | 定向井 | 3543 | 高青县 | / |
|  | FJF18-X13 | / | / | / | 油井 | 定向井 | 3670 | 高青县 | / |
| 合计 |  | / | / | / | / | / | 14199 |  |  |

2）井身结构

表 3.2-4 井身结构数据表

| 井号 | 开次 | 钻头直径 | 井深 | 套管外径 | 套管顶深 | 套管下深 | 水泥返高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mm） | （m） | （mm） | （m） | （m） | （m） |
| FJF11-X114 | 一开 | 311.2 | 301 | 244.5 | 0 | 300 | 0 |
|  | 二开 | 215.9 | 3124.42 | 139.7 | 0 | 3121 | 0 |
| FJF18-X12 | 一开 | 311.2 | 301 | 244.5 | 0 | 300 | 0 |
|  | 二开 | 215.9 | 3663.48 | 139.7 | 0 | 3660 | 0 |
| FJF18-X13 | 一开 | 311.2 | 311 | 244.5 | / | 310 | 0 |
|  | 二开 | 215.9 | 3588.83 | 139.7 | / | 3585 | 0 |

| FJF11-X114 |  |
| --- | --- |
| FJF18-X12 | FJF18-X13 |

本次验收阶段涉及井位均为二开制井身结构，与环评阶段一致。

3）钻井液体系

表 3.2-5 本期工程3口新钻井分段钻井液体系

| 井段 | 钻井液体系 |
| --- | --- |
| 一开 | 土浆 |
| 二开 | 钙处理-聚合物润滑钻井液 |
| 二开 | 聚合物润滑封堵防塌钻井液 |

环评阶段设计定向井一开采用土浆钻井液，二开上部井段采用钙处理钻井液，二开下部井段采用聚合物润滑防塌钻井液，本次验收新钻井与环评阶段一致。

采油工程

本期工程新建4座游梁式抽油机，包含井口控制柜。新建了采油井口装置4套。油井均采用注水开发方式。现场照片见图 3.2-2。

| 1#：FJF201 | 2#：FJF11-X114（最右） |
| --- | --- |
|  | / |
| 3#：FJF18-X12（右）、FJF18-X13（左） | / |

图 3.2-2 本期工程油井建设现状照片

集输工程

本期工程共部署了油井4口，分布于3座井场内。3座井场内采出液均采用单井拉油的方式，拉运至接转站/联合站进行处理，集输方式与环评阶段一致。油气集输系统实际工程建设情况一览表详见表 3.2-6，油气集输流程示意图见图 3.2-3。

表 3.2-6  油气集输系统实际工程建设情况一览表

| 序号 | 井号 | 井场编号 | 管线规格 | 管线长度（m） | 计量站 | 联合站/接转站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FJF201 | 1# | Φ76×4mm | 50 | / | 滨博接转站 |
| 2 | FJF11-X114 | 2# | Φ76×4mm | 50 | / | 高青联合站 |
| 3 | FJF18-X12 | 3# | Φ76×4mm | 50 | / | 高青联合站 |
| 4 | FJF18-X13 |  |  |  | / | 高青联合站 |

本期工程油气集输系统流程见图 3.2-3。井场加热设备图片见图 3.2-3。

图 3.2-3  本期工程集输流程示意图

| 1#井场- FJF201-多功能罐（电加热） |  | 3#井场（FJF18-X12、FJF18-X13）多功能罐（电加热） |
| --- | --- | --- |
| 2#井场- FJF11-X114-加热炉及多功能罐 |  |  |
| 2#井场-天然气干燥器 | FJF11-X114油套联通装置（最右） |  |

图 3.2-4 井场设备图片

依托工程

本期工程油气分离、采出水处理均依托井场周边区域的已有站场设施，不单独建设。施工期作业废液依托高青联合站，运营期采出液处理依托高青联合站、滨博接转站，采出水、井下作业废水处理依托高青联合站、滨博接转站采出水处理站。验收调查期间，各依托工程均正常运行，依托可行性分析详见本验收报告“5.2 污染防治和处置设施”章节。

主要工艺流程

施工期

本期工程施工期间主要进行了钻井、井下作业、地面工程建设等内容的建设，目前施工已经全部结束，施工流程与环评基本一致。施工期工艺流程及产污环节见表 3.4-4。

图 3.3-1 施工期工艺流程示意图

运营期

项目的运营期主要是采油、油气集输、油气水处理等主要流程。另外，还包括采油井的井下作业等辅助流程。

（1）采油工程

本期工程油井采用机械采油。

（2）油气集输、处理

油井采出液通过罐车拉运至高青联合站、滨博接转站进行油气分离，分离后的采油污水（采出水）由站内采出水处理系统进行处理，处理达标后回注地层。

（3）井下作业

井下作业主要是指对存在问题的井进行作业，基于每口井不同的井下复杂情况，井下作业可分为大修和小修。修井作业常规工艺如：冲砂、检泵、下泵、清防蜡、防砂、配注、堵水、封窜、挤封、二次固井、打塞、钻塞、套管整形、修复、打捞等作业，以恢复采油井产能、封堵无效层以及其他井下故障处理的过程。

本期工程生产工艺流程详见图 3.3-2。

图 3.3-2  本期工程运营期生产工艺流程图

3）退役期

运营期结束后进入退役期，退役期主要是把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程，会产生施工机械废气、废弃管线、建筑垃圾以及拆除设备噪声等污染物，本次验收调查期间各生产设施均在运行中，不涉及退役期工程内容，不在本次竣工环保验收范围内。

主要污染源统计及采取的环境保护措施

施工期

本期工程中FJF201井为探井转开发井，已经按照要求开展探井环评及验收，本次验收调查不包含其钻井施工期。

#### 1）废水

本期工程施工期水污染物主要包括钻井废水、施工作业废液、管道试压废水和生活污水。

（1）钻井废水

本期工程采用水基钻井液，钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水循环利用，施工结束后钻井固废（废弃泥浆+岩屑）产生量3116.5m3，由“泥浆不落地”处置单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运进行进一步固液分离，分离出的废水按照处置单位环评批复要求处置。

表 3.4-1 钻井固废产生情况一览表

| 序号 | 井号 | 钻井泥浆产生量（m3） | 泥浆不落地服务单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FJF201 | /(探井转开发井) | / |
| 2 | FJF11-X114 | 804.5 | 天正浚源环保科技有限公司 |
| 3 | FJF18-X12 | 1117 | 众安石油装备有限责任公司 |
| 4 | FJF18-X13 | 1495 | 众安石油装备有限责任公司 |
| 合计 |  | 3116.5 |  |

（2）施工作业废液

本期工程施工完井时洗井产生的施工作业废液，从井口返排后收集至现场废液罐中，经调查与统计，施工期间作业废液产生量为90m3，已通过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发，未外排。

（3）管道试压废水

本期工程管道试压均采用清洁水，在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境。

（4）生活污水

经调查，施工人员生活污水排放依托各环保厕所，定期清运，无外排。

#### 2）废气

本期工程施工期废气主要包括施工扬尘、施工废气。

（1）施工扬尘

本期工程在井场建设、车辆运输等施工活动中产生了少量施工扬尘。经调查，施工期间施工单位制定了合理化管理制度，严格控制施工作业面积、对施工现场设置了围挡并进行了定期洒水降尘、对土堆和建筑材料进行了遮盖，施工扬尘未对项目周围环境空气造成不利影响。

（2）施工废气

施工期间产生的施工废气主要包括施工车辆与机械废气、柴油机废气，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。经调查，施工现场均在野外，因废气污染源具有间歇性和流动性，有利于大气污染物的消散，未对局部地区的大气环境造成不利影响，随着施工结束，该影响已消失。

#### 3）固体废物

施工期间产生的固体废物主要是泥饼、施工废料及建筑垃圾和生活垃圾。

（1）泥饼

本期工程钻井采用水基钻井液。根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》（公告 2026年 第2号），废弃水基钻井泥浆及岩屑为一般固废，施工期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行了管理。

施工结束后分别由钻井施工单位委托“泥浆不落地”服务单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运后进行固液分离，分离出的固相（1956m3）由东营市垦利区永安镇、东营市长富环保工程有限公司进行了综合利用。验收调查期间，现场无固废遗留。

表 3.4-2 固相产生情况一览表

| 序号 | 井号 | 泥浆不落地服务单位 | 泥饼产生量m3 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FJF201 | / | / | / |
| 2 | FJF11-X114 | 天正浚源环保科技有限公司 | 587 | 东营市垦利区永安镇 |
| 3 | FJF18-X12 | 众安石油装备有限责任公司 | 594 | 东营市长富环保工程有限公司 |
| 4 | FJF18-X13 | 众安石油装备有限责任公司 | 775 | 东营市长富环保工程有限公司 |
|  | 合计 |  | 1956 |  |

（2）施工废料及建筑垃圾

施工废料大部分回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设。

（3）生活垃圾

施工期间产生的生活垃圾均暂存于施工场地内临时垃圾桶中，后由施工单位统一拉运至市政部门指定地点处理，验收调查期间，现场未发现生活垃圾遗留，未对周围环境产生不利影响。

经调查，本期工程施工过程中产生的固体废物均得到了妥善处置，不存在施工现场堆放现象，且施工场地得到了恢复，未对周围生态环境造成不利影响。

#### 4）噪声

施工期产生的噪声主要是施工机械运转、柴油机噪声，本期工程钻井期符合条件的井位选用了网电钻机等低噪声设备，随着施工的结束，对周边环境的影响已消失。根据调查，施工期间未收到举报、投诉。

5）生态

据统计，本期工程占地类型主要为未利用地、工矿仓储用地、草地、耕地等。随着施工的结束，临时占地已进行了地貌恢复，未改变土地利用性质，对生态环境的影响较小。

运营期

#### 1）废气

本期工程运营期排放的废气主要为采油井场加热炉燃气废气及无组织挥发烃类废气。

本期工程包含4口油井，结合验收调查期间日产油量（14.8t/d），全年生产300d计算，最大产油量为4440t/a。经调查，4口油井井口均安装套管气回收装置，可有效降低轻烃无组织挥发量。

表 3.4-3 各油井生产情况一览表

| 序号 | 井号 | 产液量（t/d） | 产油量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FJF201 | 2 | 0.9 |
| 2 | FJF11-X114 | 12.3 | 7.8 |
| 3 | FJF18-X12 | 2.2 | 1.5 |
| 4 | FJF18-X13 | 8.1 | 4.3 |
|  | 合计 | 24.6 | 14.8 |

根据经验公式，无组织挥发烃类废气量计算公式如下：

G伴生气损耗=M×λ×ρ×η×β×α

式中：G伴生气损耗——伴生气损耗量，kg/a；

M——油井产油能力，t/a；

λ——气油比，m3/t，根据大芦湖油田原油性质表，取18；

ρ——伴生气的密度，kg/m3；

η——油气集输系统损耗率，取5‰；

β——井场挥发伴生气占油气总损耗的百分比，拉油井场取100%；

α—伴生气中非甲烷总烃的质量百分比含量。

本期工程无组织废气排放量统计结果见表 3.4-4。

表 3.4-4  本期工程无组织废气排放量统计表

| 项目 | 油井（4口） |
| --- | --- |
| 验收调查期间最大产油量（t/d） | 14.8 |
| 气油比（m3/t） | 18.0 |
| 井口伴生气密度（kg/m3） | 0.76 |
| 非甲烷总烃的质量百分比含量（%） | 6.79 |
| 井口轻烃挥发量（t/a） | 0.427 |
| 井口非甲烷总烃挥发量（t/a） | 0.021 |

估算井场轻烃无组织挥发量0.427t/a，其中非甲烷总烃约为0.021t/a。根据验收监测结果，井场厂界非甲烷总烃能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中VOCs厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）要求。

（2）水套加热炉燃气废气

本期工程涉及3座井场，每座井场各新建了1座40m3多功能罐，1#、3#井场为电加热多功能罐，2#井场多功能罐配套150kW水套加热炉1台，燃料采用天然气分离装置分离出的伴生气，燃气废气经8m高，内径0.15m排气筒排放。根据调查，2#井场水套加热炉只在低温时运行，年运行时间为2160h。本次采用各污染物平均排放速率计算该加热炉污染物排放总量。

根据本期工程燃气加热炉的监测数据，排放废气情况见表 3.4-5。

表 3.4-5  本期工程水套加热炉燃气废气排放情况

| 污染源 | SO2 |  | NOx |  | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/h | t/a | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 燃气水套加热炉 | 3.20×10-4 | 6.91×10-4 | 6.84×10-3 | 0.015 | 3.26×10-4 | 7.04×10-4 |

表 3.4-6 一期、二期阶段与环评阶段对比情况

| 污染物名称 | SO2（t/a） | NOx（t/a） | 颗粒物（t/a） | 非甲烷总烃（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评阶段 | 0.093 | 0.328 | 0.030 | 0.542 |
| 一期工程 | 0.00058 | 0.00342 | 0.00036 | 0.409 |
| 本期工程 | 0.0007 | 0.015 | 0.0007 | 0.021 |
| 一期+二期合计 | 0.00128 | 0.01842 | 0.00106 | 0.430 |

由上表可以看出：本期工程建成后，各污染物排放量均小于环评阶段。

#### 2）废水

本期工程运营期产生的废水主要有采出水、井下作业废水和生活污水。

（1）采出水

经核实，验收调查期间4口油井采出液日均产量24.6t/d，原油日均产量14.8t/d，则采出水产生量约9.8t/d，油井按全年生产300d估算，采出水产量约2940t/a。采出水经依托的高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后回注地层，用于油田注水开发，未外排。

（2）井下作业废水

井下作业废水主要包括修井作业产生的井筒循环液、井口返排水、冲洗水、冷却水（机械污水）。本次验收调查期间尚未开展井下作业，经现场调查，实施井下作业过程时，废水收集后均经收集后由罐车拉运至高青联合站、滨博接转站内采出水处理系统，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

#### 3）固体废物

本期工程验收调查期间未产生危险废物，运营期井下作业目前均采用船型围堰代替铺设防渗材料，无废弃防渗膜产生；目前高青公司产生的落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥的处置均按照油泥砂已委托滨州市瑞峰环保科技有限公司，危废处置协议均已签订。本期工程运营期危险废物汇总见表 3.4-7。

表 3.4-7 本期工程运营期危险废物产生情况

| 危险废物名称 | 落地油 | 浮油、浮渣、污泥 | 清罐底泥 | 废防渗材料 | 废润滑油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物类别 | HW08 | HW08 | HW08 | HW08 | HW08 |
| 危险废物代码 | 071-001-08 | 900-210-08 | 071-001-08 | 900-249-08 | 900-217-08 |
| 产生工序及装置 | 井下作业现场、采出液及采出水处理环节产生 | 采出水处理设施运行、维护过程 | 采出液及采出水处理过程中 | 井下作业现场 | 设备维修环节 |
| 形态 | 固体、半固体 | 半固体 | 固体、半固体 | 固体 | 半固体 |
| 主要成分 | 砂石、矿物油 | 砂石、矿物油 | 砂石、矿物油 | 防渗材料、矿物油 | 矿物油 |
| 有害成分 | 废矿物油 | 废矿物油 | 废矿物油 | 废矿物油 | 废矿物油 |
| 产废周期 | 每次井下作业、清罐产生，无明显周期性 | 水处理设施清罐时产生 | 清罐时产生，无明显周期性 | 每次井下作业产生，无明显周期性 | 设备维修时产生，无明显周期性 |
| 危险特性 | T，I | T，I | T，I | T，I | T，I |
| 污染防治措施 | 现已实现日产日清，委托有资质单位处置 | 现已实现日产日清，委托有资质单位处置 | 现已实现日产日清，委托有资质单位处置 | 暂存于高青联合站危废贮存间，最终委托有资质单位处置 | 暂存于高青联合站内危废暂存间，委托有资质单位处置 |

4）噪声

经调查，本期工程运营过程中的噪声设备主要有井场抽油机、井下作业设备（通井机、机泵等），其运转噪声源强为60dB（A）～100dB（A）。

验收调查期间未进行井下作业，本期工程油井抽油机采取了底座加固、旋转设备加注润滑油等措施，能够有效降低采油噪声对周边环境的影响。根据验收监测结果，运营期井场厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求。

环境敏感目标变化情况调查

1）大气环境敏感目标

环评阶段大气评价范围为以井口为中心，5×5km矩形评价范围，共55个环境敏感目标。根据一期验收井位及评价范围，一期工程与环评相比减少环境敏感目标21个；本期工程与环评相比，新增环境敏感目标1个，一期+本期工程环境敏感目标共减少20个。本期工程井位较环评阶段有所调整，但评价范围内敏感目标个数与环评阶段相比未新增。环评阶段、一期工程、本期工程评价范围内环境敏感目标对比情况见图 3.5-1。

  - 声环境敏感目标

环评阶段声环境评价范围为采油井场厂界200米范围，评价范围内有声环境敏感目标9个；一期工程声环境评价范围无敏感目标；本期工程声环境评价范围内无敏感目标。

3）其他环境敏感目标

本期工程建设地点不涉及生态保护红线，最近的生态保护红线为黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线（大芦湖区块），位于本期工程FJF11-X114井场西南2.3km处。

本期工程评价范围内敏感目标见表 3.5-1，评价范围内敏感目标分布情况见图 3.5-2。

表 3.5-1  本期工程环境敏感目标统计表

| 序号 | 保护对象 | 保护内容（人） | 环境功能区 | 参考污染源 | 相对污染源方位距离 （m） | 相对污染源方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 王留村 | 500 | 环境空气二类区 | 1#井场 | 370 | NW |
|  | 梁孙村 | 216 |  | 1#井场 | 891 | SE |
|  | 西官村 | 122 |  | 1#井场 | 1543 | SE |
|  | 东官村 | 264 |  | 1#井场 | 1823 | SE |
|  | 西张庄村 | 164 |  | 1#井场 | 946 | SE |
|  | 杨李村 | 264 |  | 1#井场 | 2338 | SE |
|  | 杜家村 | 267 |  | 1#井场 | 1850 | SE |
|  | 玉皇堂村 | 298 |  | 1#井场 | 1509 | SE |
|  | 吴家村 | 259 |  | 1#井场 | 931 | S |
|  | 达摩店村 | 105 |  | 1#井场 | 1344 | S |
|  | 卢家村 | 320 |  | 1#井场 | 1900 | S |
|  | 孙集村 | 315 |  | 1#井场 | 2454 | S |
|  | 沈家村 | 269 |  | 1#井场 | 1857 | NE |
|  | 刘三仁村 | 288 |  | 1#井场 | 1678 | NE |
|  | 北杨村 | 305 |  | 1#井场 | 2335 | NE |
|  | 董家村 | 246 |  | 1#井场 | 2610 | NW |
|  | 包福李村 | 396 |  | 2#井场 | 400 | N |
|  | 李长奇村 | 302 |  | 2#井场 | 370 | S |
|  | 耇士孙村 | 234 |  | 2#井场 | 930 | NE |
|  | 河沟李村 | 310 |  | 2#井场 | 2020 | SE |
|  | 于张村 | 298 |  | 2#井场 | 1610 | N |
|  | 小安定村 | 156 |  | 2#井场 | 1825 | N |
|  | 王家村 | 158 |  | 2#井场 | 2200 | NW |
|  | 湖东村 | 250 |  | 2#井场 | 322 | SW |
|  | 王桥村 | 269 |  | 3#井场 | 1270 | N |
|  | 樊家村 | 278 |  | 3#井场 | 760 | N |
|  | 索家村 | 219 |  | 3#井场 | 2149 | N |
|  | 有言张村 | 200 |  | 3#井场 | 2000 | N |
|  | 贾家村 | 205 |  | 3#井场 | 2580 | N |
|  | 芦湖村 | 274 |  | 3#井场 | 1300 | NE |
|  | 稻香村 | 136 |  | 3#井场 | 1600 | NE |
|  | 稻堂李村 | 206 |  | 3#井场 | 2195 | NE |
|  | 太平魏村 | 316 |  | 3#井场 | 2600 | NE |
|  | 小张村 | 248 |  | 3#井场 | 2250 | NE |
|  | 赵店村 | 198 |  | 3#井场 | 1080 | NW |
|  | 芦湖中心小学 | 1500 |  | 3#井场 | 800 | NW |

表 3.5-2  本期工程其他环境敏感目标统计表

| 类别 | 序号 | 名称 | 参考污染源 | 相对场址方位 | 相对场址距离（m） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | 大芦湖 | FJF18-X12、FJF18-X13井场 | SW | 520 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 北支新河 | FJF201井场 | S | 133 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅴ类标准 |
| 地下水 | 1 | —— | —— | —— | —— | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准 |

图 3.5-1 环境敏感目标分布对比图（底图出自原环评报告）

图 3.5-2 本期工程环境敏感目标分布图

工程总投资和环保投资

本期工程环评阶段预计总投资15056.2万元，环保投资263.4万元，占项目总投资1.75%。

本期工程验收阶段部署油井4口，新钻井3口，探井转开发井1口。总投资2400万元，环保投资40.9万元，占项目总投资1.7%，具体环保投资费用详见表 3.6-1。

表 3.6-1  本期工程环保投资情况一览表

| 类别 | 投资项目 | 基本内容 | 环评阶段投资（万元） | 本期工程投资 （万元） | 一期工程投资（万元） | 合计实际工程投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | 围挡、洒水降尘 | 42.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | / |
|  | 套管气回收 | 油套连通装置 | 10.0 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 购置、安装费用 |
| 废水 | 施工作业废液处理 | 施工作业废液收集后拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达标后回注地层 | 32.7 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 处理费用 |
|  | 施工期生活污水处理 | 依托各环保厕所，定期清掏用作农肥，无外排 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 固体废物 | 钻井固废处理（含钻井废水） | 钻井过程采用“泥浆不落地”工艺，钻井固废委托有资质单位处置 | 37.0 | 30.0 | 131.0 | 161.0 | 拉运、处理费用 |
| 噪声 | 噪声防治 | 选用低噪声设备、加强设备的维修保养等 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 采用低噪声设施增加的费用等 |
| 生态 | 生态恢复措施 | 植被恢复、水土保持费用 | 73.7 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | / |
| 环境风险 | 风险防范措施 | 设备防腐、自控监测系统、应急设施等 | 30.3 | 2.5 | 10.5 | 13.0 | 购置、安装 |
| 合计 |  |  | 263.4 | 40.9 | 162.9 | 203.8 | / |

项目变动情况

实际建设情况与环评变动情况

根据验收调查情况，本期工程建设地点未发生变化、建设性质未发生变化，评价范围内未新增环境敏感目标，环保措施未发生变化。本期工程建成后，总产能规模较环评阶段有所降低。其他具体变动情况及变化原因详见表 3.7-1。

表 3.7-1  本期工程变动情况及变动原因一览表

| 工程类型 | 工程内容 | 环评工程内容 | 一期工程实际建设 | 本期工程实际建设 | 一期+二期实际建设合计 | 较环评变化情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产能规模 |  | 产油量8.46×104t/a， 产液量27.24×104t/a 注水量9.8×104m3/a（开发第15年） | 产油量3.391×104t/a 产液量12.64×104t/a | 产油量0.759×104t/a 产液量1.128×104t/a | 产油量4.15×104t/a 产液量13.768×104t/a | 产能规模未达到环评设计规模 | 分期建设 |
| 钻井工程 | 油井、注水井 | 部署60口油井，总进尺154480m ；部署10口注水井，总进尺27530m ；新建井场62座，油水井总钻井进尺14323m | 新建12口油井，3口注水井，总进尺42272m；新建井场7座 | 新建4口油井，总进尺14199m；新建井场1座，依托一期现有井场1座，依托老井场1座 | 油井16口，注水井3口，钻井总进尺56471m；新建井场8座 | 油井16口，注水井3口，钻井总进尺56471m；新建井场8座 | 分期建设 |
| 采油工程 | 抽油机 | 新钻油井井口安装12型游梁抽油机，共新建60台 | 9座游梁式抽油机，3座皮带式抽油机 | 4座游梁式抽油机 | 抽油机共16座 | 分期建设 | 分期建设 |
| 注水工程 | 单井注水管线 | 无缝钢管，Φ60×9mm，30mm厚泡沫黄夹克保温，2PE防腐，共计11km | 新建了Φ60×9mm注水管线，30mm厚泡沫黄夹克保温，2PE防腐，共计2.8km | / | 注水管线共计2.8km | 分期建设 | 分期建设 |
|  | 注水井口装置 | 注水井口装置10套 | 建设了3套注水井口 | / | 建设了3套注水井口 | 分期建设 |  |
|  | 注水站 | 依托樊2注水站、樊4注水站、樊11注水站、樊18注水站、高21注水站 | 依托了樊11注水站、滨博接转站注水点、高青联合站 | / | 依托了樊11注水站、滨博接转站注水点、高青联合站 | 依托注水站发生变化，数量减少 | 优化注水流程，分期建设 |
|  | 配水阀组 | 建设10套配水阀组 | 建设了3套单井式配水阀组 | / | 建设了3套单井式配水阀组 | 分期建设 | 分期建设 |
| 油气集输系统 | 单井集油管线 | 无缝钢管，Φ76×4mm，30mm厚泡沫黄夹克保温，3PE防腐，共计11.1km | 新建了Φ76×4mm集油管线，30mm厚泡沫黄夹克保温，3PE防腐，共计5.8km | 新建了Φ76×4mm集油管线，30mm厚泡沫黄夹克保温，3PE防腐，共计0.15km | 集油管线共5.95km | 分期建设 | 分期建设 |
|  | 井场天然气管线 | 无缝钢管，Φ48×4mm，加强级2PE防腐，共计3.3km | 新建了Φ48×4mm，加强级2PE防腐，共计2.5km | 新建了Φ48×4mm，加强级2PE防腐，共计0.1km | 天然气管线共2.6km | 分期建设 | 分期建设 |
|  | 多功能罐、高架罐、加热炉 | 43座40m3燃气多功能罐 | 新建了5座40m3多功能罐（电加热1座，加热炉加热4座），7台燃气水套加热炉 | 新建了3座40m3多功能罐（电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座） | 建设8座40m3多功能罐；8台燃气水套加热炉 | 分期建设 | 分期建设 |
|  | 天然气分离器 | 43台天然气分离器，用于分离伴生气 | 新建了6台天然气分离器，用于就地分离伴生气 | 新建了1台天然气干燥器，用于干燥伴生气 | 建设天然气分离器共6台，天然气干燥器1台 | 分期建设 | 分期建设 |
|  | 联合站 | 依托高青联合站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托了高青联合站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托了高青联合站、滨博接转站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托了高青联合站、滨博接转站对采出液进行三相分离及后续处理 | 依托站场改为就近依托高青联合站或滨博接转站 | 根据井位分布就近依托联合站/接转站 |
| 供电工程 | 井口变压器 | 新建60台变压器 | 新建了12台变压器 | 新建了4台变压器 | 建设变压器16台 | 分期建设 | 分期建设 |
|  | 供电线路 | 电源引自附近线路，新建10kV架空线路JL/G1A-70，15.2km | 新建了10kV架空线路JL/G1A-70，6.4km，电源引自附近线路 | 新建了10kV架空线路JL/G1A-70，1.4km，电源引自附近线路 | 建设了架空线路7.8km | 分期建设 | 分期建设 |
| 仪控工程 | 仪控系统 | 每口油井设油井控制柜1台，共计60台 | 新建了12台控制柜 | 新建了3台控制柜 | 建设了控制柜15台 | 分期建设 | 分期建设 |
| 通信工程 | 通信系统 | 井场设视频监控共54套，采用无线方式远传至采油管理区 | 井场设视频监控共14套，采用无线方式远传至采油管理区 | 井场设视频监控共3套，采用无线方式远传至采油管理区 | 建设了视频监控17套 | 分期建设 | 分期建设 |
| 排水 | 旱厕 | 值班职工生活污水排放依托各采油队等场所内的旱厕；井场雨水自然外排 | 值班职工生活污水排放依托各站场环保厕所；井场雨水自然外排 | 值班职工生活污水排放依托各站场环保厕所；井场雨水自然外排 | 值班职工生活污水排放依托各站场环保厕所；井场雨水自然外排 | 生活污水去向变动 | 根据实际情况调整了生活污水处置去向 |
| 施工期 | 废水 | 钻井废水依托高青联合站处理，施工作业废液、管道试压废水依托高青联合站污水处理系统进行处理；生活污水排入临时旱厕，由当地农民清掏用作农肥 | 钻井废水随钻井泥浆委托了众安石油装备有限责任公司处理，作业废液拉运至高青联合站处理后回注，未外排；管道试压废水依托高青联合站污水处理系统进行处理；生活污水排入临时环保厕所，由东胜公司内部清运处理 | 钻井废水随钻井泥浆委托了天正浚源环保科技有限公司、众安石油装备有限责任公司处理，作业废液拉运至高青联合站处理后回注，未外排；管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排；生活污水排入临时环保厕所，由东胜公司内部清运处理 | 钻井废水随钻井泥浆委托了天正浚源环保科技有限公司、众安石油装备有限责任公司处理，作业废液拉运至高青联合站处理后回注，未外排；管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境；生活污水排入临时环保厕所，由东胜公司内部清运处理 | 钻井废水处理单位发生变化，生活污水依托方式；管道试压废水处理方式发生变化 | 根据实际情况调整了钻井废水处置单位以及生活污水、管道试压废水处置去向 |
|  | 废气 | 为减少井场轻烃挥发，每口新钻油井安装1套油套连通装置，共新装60套 | 每口新钻油井安装1套油套连通装置或回收装置，共新装了12套 | 每口新钻油井安装1套油套连通装置或回收装置，共新装了4套 | 建设油套连通装置16套 | 分期建设 | 分期建设 |

重大变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。

根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）：“陆地油气开采区块项目环评批复后，产能总规模、新钻井总数量增加30%及以上，回注井增加，占地面积范围内新增环境敏感区，井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增加，开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加，与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重，主要生态环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低等情形，依法应当重新报批环评文件”。

本期工程变动情况分析见表 3.7-2。

表 3.7-2 本期工程重大变动情况分析

| 项目 | 描述 | 是否构成重大变动 |
| --- | --- | --- |
| 产能总规模、新钻井总数量增加30%及以上 | 分期建设，实施了环评设计井数的27%，项目实际产能总规模、新钻井总数量较环评设计未增大 | 不属于 |
| 回注井增加 | 本期工程未建设回注井，一期+二期回注井数量与环评对比未增加 | 不属于 |
| 占地面积范围内新增环境敏感区 | 本期工程占地面积范围内未新增环境敏感区 | 不属于 |
| 井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增加 | 本期工程井位位置变化未导致评价范围内环境敏感目标数量增加 | 不属于 |
| 开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加 | 本期工程开发方式、生产工艺均与环评一致，FJF11-X114井类别由环评水井变更为油井，一期+二期实际产能总规模较设计未增加，未导致新增污染物种类或污染物排放量增加 | 不属于 |
| 与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重 | 本期工程无与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重的情况 | 不属于 |
| 主要生态环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低 | 本期工程不存在环境保护措施或风险防范措施弱化或降低等情形 | 不属于 |

综上，本期工程发生变动的主要工程量均不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中对重大变动的界定，本期工程不存在重大变动。

项目产能规模和验收工况

本项目共部署60口井（油井50口，注水井10口），根据环评阶段预测，最大产油能力8.46×104t/a，最大产液量 27.24×104t/a，最大注水量9.8×104m3/a（开发第15年）。

一期部署15口井（油井12口、注水井3口），二期共部署了4口井（均为油井），一期+二期合计部署19口井（油井16口、注水井3口），合计产液量为13.768×104t/a，产油量为4.15×104t/a。未超过环评设计值。

验收调查期间，工程运行稳定，环保设施运行正常，具备竣工环保保护验收条件。

表 3.8-1 项目产能规模一览表

| 产能规模 | 环评阶段 | 一期工程 | 本期工程 | 一期+二期合计 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产油量8.46×104t/a 产液量27.24×104t/a 注水量 9.8×104m3/a（开发第15年） | 产油量3.391×104t/a 产液量12.64×104t/a | 产油量0.759×104t/a 产液量1.128×104t/a | 产油量4.15×104t/a 产液量13.768×104t/a | 分期建设，未超过环评设计值 |

验收调查依据

环境影响报告表主要结论与建议

建设项目概况

本项目为大芦湖油田老区调整工程，位于淄博市高青县北徐村以西、S319省道以东、S323以北、黄河以南的区域内。项目拟对樊18块、樊19-斜3块、樊5-斜6块、樊11块、樊107块、高54块等6个区块进行开发，共部署70口新井（油井60口、注水井10口），配建井场40m3多功能罐43台，井场天然气分离器43台；新建单井注水管线11km，单井集油管线11.1km，井场天然气管线3.3km，另外配套给排水、消防、电力、结构、自控、暖通、防腐及道路系统等。项目总投资15056.2万元，其中环保投资263.4万元。

环境质量现状

1）大气环境现状

本项目所在区域空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5，其中PM10、PM2.5超标可能与北方地区地表植被稀少有关。

2）地表水环境现状

大芦湖水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，北支新河旭渡断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求，项目区地表水环境质量较好。

3）地下水环境现状

项目所在区域地下水不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐等指标超标与区域水文地质化学条件有关，氨氮指数超标可能受地面农业面源或生活污染影响。

4）声环境现状

项目所在地声环境能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中规定的2类区标准，声环境质量良好。

5）土壤环境现状

井场内建设用地中土壤各项监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1和表2中第二类用地的筛选值要求；井场外农用地中土壤各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值要求，土壤特征因子石油烃类满足参考执行的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2中第二类用地的筛选值要求。说明项目所在区域土壤未受到污染，土壤环境质量现状良好。

环境影响评价

1）施工期环境影响评价

（1）废气

①施工期扬尘通过采取控制作业面积、硬化道路、定时洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或遮盖措施，可有效减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

②施工期间，运输汽车、钻机等大型机械施工中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NOX、CmHn等。但由于废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对周围大气环境影响较轻。

（2）废水

①地表水

施工期间产生的钻井废水排入泥浆不落地装置，并尽可能实现循环利用，剩余约5%临时储存于井场废液罐内，通过罐车拉运至高青联合站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田注水开发，不外排；施工作业废液由罐车拉运至高青联合站污水处理系统处理，处理达标后回注地层用于油田注水开发，不外排；管道试压废水收集后由罐车拉运至高青联合站污水处理系统进行处理，不外排；生活污水排至施工现场设置的临时旱厕内，清掏用作农肥。因此，施工期产生的废水对地表水环境影响很小。

②地下水

本项目对地下水有潜在影响，生产单位必须做好构筑物、管道的防渗设计、施工和维护工作，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，发现问题及时汇报解决。同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；严格落实各项环保及防渗措施，并加强管理，可有效控制渗漏环节，防止影响地下水。

在采取各项污染防治及保护措施后，施工期对地下水环境的影响较小。

（3）固废

本项目钻井采用泥浆不落地工艺，钻井固废全部委托相关有资质单位进行处置；施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门处理；生活垃圾集中收集后拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理；定向钻穿越产生的废弃泥浆经pH调节为中性后暂存于泥浆池内，经当地环保部门的允可，进行固化处理后就地填埋，上面覆耕作土，进行地貌和植被恢复。施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理与处置，对环境影响较小。

（4）噪声

施工期施工机械产生噪声昼间在32m以外，夜间在178m以外不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。本项目施工噪声会对项目区周边村庄产生一定的影响，但该影响是暂时的，随着施工期的结束施工噪声将消失，对周围声环境影响较小。

（5）生态

本项目施工过程中土地平整、钻机安置、施工机械碾压、施工人员及车辆踩踏、管线开挖等工程活动将破坏植被，迫使野生动物远离原有生境，扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕作层结构，影响土壤肥力，破坏原有水土保持稳定状态，加剧水土流失。经调查，项目所在地周围野生动物种类、数量均不丰富，无国家和山东省的重点保护物种。施工期间采取相应控制措施，且施工结束后对临时占地进行平整并恢复原貌，本项目不会影响植物群落的演替，并随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。

综上可知，本项目施工活动对评价范围植被、野生动物、土壤等的影响在可接受范围内，对生态环境影响较小。

（6）土壤

施工期对土壤环境影响主要是施工期间的土石方开挖、施工机械设备碾压等活动可扰乱土壤表层、破坏土壤结构；钻井过程产生废弃泥浆、固体废物堆存及施工设备漏油等，若不集中收集并进行妥善处理，进入土壤后可能会污染土壤表层，影响土壤理化性质，降低土壤肥力等，甚至可能会影响当地的地下水环境。因此施工时必须对固体废弃物进行统一回收和处置，平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。

2）运营期环境影响评价

（1）废气

本项目非甲烷总烃无组织排放废气的最大1h地面质量浓度为0.0485mg/m3，出现在下风向61m处，厂界浓度能够达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）；多功能罐有组织排放废气的最大1h地面质量浓度分别为SO20.00154mg/m3、NOx0.00518mg/m3、颗粒物0.00047mg/m3，均出现在下风向81m处，废气中各污染物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）中表1“一般控制区”大气污染物排放浓度限值（SO2 100mg/m3、NOX 200mg/m3、颗粒物20mg/m3）。综上，本项目投产运营后，各污染源排放的污染物贡献浓度较小，对周围环境影响较小。

（2）废水

①地表水

运营期采油污水依托高青联合站进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田注水开发，无外排；井下作业废液通过罐车拉运进入高青联合站污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田注水开发，无外排，对周围水环境影响较小。

②地下水

本项目对地下水有潜在影响，生产单位必须做好构筑物、管道的防渗的设计、施工和维护工作，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，发现问题及时汇报解决。同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；严格落实各项环保及防渗措施，并加强管理，可有效控制渗漏环节，防止影响地下水。

（3）固废

本项目产生的油泥砂、废沾油防渗材料暂存于高青联合站油泥砂贮存池，最终委托有相应类别危废处理资质的单位进行处置，对周边环境影响较小。

（4）噪声

本项目在正常生产过程中噪声主要来自井场抽油机、井下作业噪声及外输螺杆泵噪声。在采取报告表提出的声环境保护措施的前提下，经预测，施工期噪声排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准要求；运营期井场厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区排放限值要求。因此，本项目对周围声环境的影响较小。

（5）生态

运营期对生态环境影响主要是修井过程、管道运行过程中可能对周围植被、土壤的影响，运营期影响主要集中在井场内，很少大规模形成污染，因此，运营期应加强井下作业过程的管理，文明作业，提高作业效率，减少作业次数，在采取以上环保措施后，运营期不会对井场周围生态环境造成显著影响。

（6）土壤

根据多功能罐和单井集油管线预测结果可知，当多功能罐渗漏15d时，石油类最大迁移深度为1.74m，已穿越包气带达到潜水含水层，此时石油类浓度为1.457×10-7mg/L，远小于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中石油类标准限值0.05mg/L；当单井集油管线渗漏20d时，石油类最大迁移深度为1.41m，浓度为1.537×10-7mg/L。垂向观测点上土壤中石油烃（C10-C40）最大含量远小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）中石油烃（C10-C40）（4500mg/kg）限值要求。这说明在不考虑吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用的情况下，多功能罐渗漏15d时污染物即可穿透包气带，进入地下水含水层，对渗漏处包气带土壤造成影响。因此本次环评要求项目在建设过程中加强多功能罐及单井集油管线的防腐，以及源头控制和分区防渗措施，同时在运行过程中加强巡线和维护，减少非正常工况下污染物渗漏对土壤的影响。

环境风险

项目涉及原油、伴生气、柴油等可燃、易燃危险性物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，环境风险潜势判定为Ⅰ，可开展简单分析，环境风险事故类型主要是井喷、单井集油管道和多功能罐破裂或穿孔导致泄漏，事故发生概率较低。在采取安全防范措施和事故应急预案、落实各项安全环保措施并执行完整以及确保风险防范和应急措施切实有效的前提下，满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，本项目环境风险可控。

清洁生产

该项目在钻井、采油、作业等多方面均采取了大量的清洁生产工艺装备，减少了资源、能源的消耗，削减了废弃物的产生量。按照对清洁生产各项指标评定，结果说明大多可以达到二级以上水平，符合国家清洁生产的要求。

污染物总量控制

本项目不涉及总量控制指标。

环境监测

运营期环境监测工作委托有资质单位进行，建设单位协助监测工作。负责对本项目废水、废气和企业噪声等进行必要的监测，完成常规环境监测任务，在突发性污染事故中负责对大气、水体环境进行及时监测。

产业政策符合性及环境准入可行性

本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年5月1日）、《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）及其他相关规划的要求，井场选址合理可行，在进一步落实各项环保措施的情况下，其建设是可行的。

结论

本工程的建设符合国家产业政策，符合相关规划；正常工况下，施工期和运营期对生态环境、大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境和土壤环境影响小，不改变区域的环境功能，通过采取相应保护措施，可将其影响控制在可接受的范围内；项目采用先进清洁的生产工艺和先进的生产设备，满足清洁生产要求；当设计、施工期、运营期各项环境风险防范措施和应急预案执行完整的情况下，环境风险是可控的。从环保角度而言，在各项环保措施得到有效落实的情况下，本工程的建设是可行的。

“三同时”竣工验收一览表

本项目“三同时”竣工验收见

表 4.1-1。

表 4.1-1  “三同时”竣工验收一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 验收内容 | 验收标准 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体废物 | 钻井固废：采用“泥浆不落地工艺”（即：随钻随治工艺）进行处理。该工艺将钻井队固控设备（振动筛、除砂器、除泥器、离心机）分离的液相通过固液分离设备进行二次固液分离，然后利用干化设备对分离出的固相进行处理，得到钻井固废委托有资质单位处理 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）要求 | 钻井固废全部委托有资质单位处理 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）的有关要求 | 完井后实施 |
|  |  | 废弃泥浆：定向钻穿越产生的废弃泥浆经pH调节为中性后暂存于泥浆池内，经当地环保部门的允可，进行固化处理后就地填埋，上面覆耕作土，进行地貌和植被恢复 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）要求 | 地貌和植被恢复 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）的有关要求 | 与主体工程同步 |
|  |  | 施工废料：部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门清运 | 无乱堆、乱放、乱弃现象 | 废物去向台账 | —— |  |
|  |  | 压裂废液：拉运至高青联合站进行处理，处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排 | 用于油田注水开发，不外排 | 高青联合站正常运行，且处理能力富余 | 处理后执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质指标 |  |
|  |  | 生活垃圾：全部收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处置 | 无乱堆、乱放、乱弃现象 | 存放点干净、整洁 | —— |  |
|  | 废水 | 钻井废水：钻井废水排入泥浆不落地装置，并尽可能实现循环利用，剩余部分临时储存于井场废液罐内，通过罐车拉运至高青联合站，处理达标后回注地层，用于油田注水开发 | 用于油田回注开发，不外排 | 高青联合站正常运行，且处理能力富余，处理达标 | 执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质指标 | 与主体工程同步 |
|  |  | 施工作业废液：由罐车拉运至高青联合站污水处理系统处理达标后用于注水开发，无外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 高青联合站污水处理系统正常运行，且处理能力富余，处理达标 |  |  |
|  |  | 生活污水：排入临时旱厕，定期由当地农民清掏用作农肥，不直接外排于区域环境 | 不直接外排 | 临时旱厕 | —— |  |
|  |  | 管道试压废水：收集后由罐车拉运至高青联合站污水处理系统处理，不外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 废水无外排，高青联合站污水处理系统正常运行 | 处理后的钻井废水执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质指标 |  |
|  | 废气 | 1）原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘； 2）加强施工管理，尽可能缩短施工周期 | —— | —— | —— |  |
|  | 噪声 | 1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； 2）合理布置井场，对村庄等环境敏感点进行合理避让 | 无噪声扰民现象发生 | —— | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求 |  |
|  | 生态环境 | 1）合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动； 2）制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实 |  | 临时占地完成生态恢复 | 绿化及复垦 | 施工结束 |
| 运营期 | 固体废物 | 项目产生的油泥砂、废沾油防渗材：集中暂存于高青联合站油泥砂贮存池，最终委托有危废处理资质的单位进行无害化处置 | 外委处理，无外排 | 油泥砂、废沾油防渗材暂存于高青联合站油泥砂贮存池，最终委托有危废处理资质的单位进行无害化处置 | 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号） | 运营期 |
|  | 废水 | 采油污水：依托高青联合站处理达标后，回注用于油田注水开发，无外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 废水无外排，高青联合站正常运行 | 执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质指标 | 已运行 |
|  |  | 井下作业废液：通过罐车拉运送至高青联合站污水处理系统处理达标后用于用注水开发，不外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 废水无外排，高青联合站污水处理系统正常运行 |  | 已运行 |
|  | 废气 | 采油井场烃类无组织挥发：油井安装油套连通套管气回收装置，油气采用密闭管道输送 | —— | 油套连通套管气回收装置 | 执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3） | 运营期 |
|  |  | 多功能罐废气分别通过15m高，内径0.3m排气筒排放 | —— | 15m高排气筒 | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）中表1“一般控制区”大气污染物排放浓度限值（SO2 100mg/m3、NOX 200mg/m3、烟尘 20mg/m3） | 运营期 |
|  | 噪声 | 1）井场选址远离声环境敏感点； 2）设备选型尽可能选择低噪声设备 | 井场厂界达标 | 厂界噪声值 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 | 运营期 |
| 环境风险 |  | 风险防范措施及应急预案 |  | 应急预案已制定 | 应急预案文件 | —— |
| 环境管理与环境监测 |  | 委托有关部门或设备生产厂家，对有关人员进行操作技能培训，培训合格后上岗；制定环境管理制度与监测计划，委托有资质的单位定期进行监测，建立健全设备运行记录 | —— | 环境管理制度；监测计划 | —— | 环境管理与环境监测 |

审批部门审批决定

淄博市生态环境局高青分局于2019年12月20日以“高环审[2019]67号”文对本项目作出批复，批复全文内容如下：

- 项目建设地址位于高青县北徐村以西、S319省道以东、S323以北、黄河以南的区域内。项目总投资15056.2万元，其中环保投资263.4万元。建设内容：本项目共部署70口新井，其中60口油井，10口注水井，均在新井场内建设。项目配建井场4Om3多功能罐43座，井场天然气分离器43台；新建单井注水管线11km，单井集油管线11.1km，井场天然气管线3.3km，及配套给排水、消防、电力、结构、自控、暖通、防腐及道路系统等。

根据环评结论，该项目在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能够达到环境保护要求，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按环评所列地点、建设规模、试油工艺、环境保护措施进行设计、建设和试油工作。

- 项目在建设和运行管理中应重点落实环评报告表提出的各项环保措施和以下要求：

l、项目施工前建设单位要编制防止扬尘的操作规范，并安排专人负责工地环境工作。在项目施工期间建设单位须严格落实环评文件中提出的各项施工期扬尘控制措施，防止扬尘污染。

2、加强钻井设施管理，采用低污染设备，确保钻井过程中工艺废气排放符合 《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业 》（DB37/2801.7-2019）中表2中标准要求；运营期多功能罐须采用清洁燃料，不得采用煤作为加热燃料，燃烧废气通过 15m高排气筒排放，燃烧废气排放须满足《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）中标准要求。

3、项目施工期钻井废水大部分随钻井固废进入钻井固体废物处理场进行固化处理，剩余部分与压裂废液、施工作业废液一同外运至高青联合站污水处理系统处理，生活污水经临时旱厕收集后定期清运用作农肥；运营期井下作业废液和采油污水经收集后由高青联合站污水处理系统处理。所有废水排放须满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准后用于油田注水开发。生活污水经收集后外运作农肥。所有废水不得外排。

4、项目要对高噪音设备采取减震、消音、隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类功能区标准要求，严防噪声扰民。

5、钻井过程中产生的固体废物临时贮存于泥浆池中，待完井后对其采取就地固化填埋方式处理。施工废料及生活垃圾经收集后交由环卫部门转运处置，不得直排环境。钻井固废和采油过程产生的油泥砂、废沾油防渗材料为危险废物，须集中收集后交由有资质单位处置，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（G81 8597-2001）及其修改单要求；生活垃圾经收集后交由环卫部门转运处置，不得直排环境。

6、加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发[2010]60号），并作为环保验收必要条件。

7、严格按照有关规定、采取必要风险防范措施、制定并落实应急预案。根据项目运营过程中可能发生的环境污染事故的因素，定期不定期组织演练，确保事故发生时对环境的影响降到最低。

三、若该项目的建设性质、内容或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新报批环境影响评价文件。若项目在验收时所执行的排放标准发生变动，须按照新排放标准进行验收。

四、项目建设必须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目建成投运3个月内，经项目竣工环境保护验收合格后，方可正式投入生产。

五、高青县环境监察大队负责该项目建设期和运行期间的环境监察工作。

验收执行标准

环境质量标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》（2018年9月25日）的要求，本期工程竣工环境保护验收时环境质量标准执行现行有效的标准。

1）地下水：项目周边地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准；

2）土壤环境：井场内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中“表1 建设用地土壤污染风险筛选值（基本期工程）及表2 建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第二类用地的有关要求；井场外土壤参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中“表2 建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第一类用地的有关要求。

污染物排放标准

根据《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》（环办标征函[2018]53号）中“8.3（验收执行标准）”的要求，本期工程竣工环境保护设施验收污染物排放标准参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）执行。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中“6.2（污染物排放标准）”：“建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。特别排放限值的实施地域范围、时间，按国务院生态环境主管部门或省级人民政府规定执行。建设项目排放环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中未包括的污染物，执行相应的现行标准”。

1）废气

本期工程废气执行标准见表 4.3-1。

表 4.3-1  废气执行标准一览表

| 阶段 | 环评及批复标准 |  | 现行及验收执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 限值 | 执行标准 | 限值 |
| 施工期无组织废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值 | 颗粒物≤1mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值 | 颗粒物≤1mg/m3 |
| 运营期无组织废气 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2标准 | VOCs≤2mg/m3 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2标准 | VOCs≤2mg/m3 |
| 运营期有组织废气 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）中表1“一般控制区”大气污染物排放浓度限值 | SO2≤100mg/m3 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）中表1重点控制区的标准限值； | SO2≤50mg/m3 |
|  |  | NOX≤200mg/m3 |  | NOX≤100mg/m3 |
|  |  | 颗粒物≤20mg/m3 |  | 颗粒物≤10mg/m3 |
|  | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）大气污染物排放浓度限值 | SO2≤50mg/m3 |
|  |  | / |  | NOX≤100mg/m3 |
|  |  | / |  | 颗粒物≤10mg/m3 |

2）废水

本期工程施工期钻井废水随钻井固废一同委托天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司进行无害化处置；施工作业废液收集后拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达标后回注地层；管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排，经站内采出水处理系统处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排；施工人员生活污水排放依托各采油队等场所内的旱厕，由东胜公司内部定期清运处理，无外排。

废水排放标准见表 4.3-2。

表 4.3-2  废水执行标准

| 阶段 | 环评及批复标准 | 现行及验收执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 | 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标限值 |
| 运营期 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 | 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标限值 |

3）噪声

本期工程厂界噪声验收执行标准见表 4.3-3。

表 4.3-3  本期工程厂界噪声验收执行标准

| 类别 | 指标 | 限值要求dB（A） |  | 环评及批复执行标准 | 现行及验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 施工期 | LAeq | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） | 《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025) |
| 运营期 | LAeq | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |

4）固体废物

本期工程固体废物验收执行标准见表 4.3-4。

表 4.3-4  本期工程固废验收执行标准

| 污染项目 | 环评执行标准 | 现行及验收执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号） | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令[2020]第43号[2020年修正本]）、《山东省固体废物污染环境防治条例》》（山东省人民代表大会常务委员会公告[第187号]） |
| 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |

环境保护设施调查

生态保护工程和设施

本期工程对周边生态环境的影响主要体现在施工期。

1）在施工期间，为保证施工质量，建设单位、施工单位均建立了环境监督制度，监督指导施工期对生态保护措施的落实情况，确保工程实施过程中，能够严格遵守国家、地方等相关环境法律法规；

2）管线工程施工期均在井场内施工。施工期间严格限制了施工人员及施工机械活动范围，未破坏施工作业带以外的土壤及地面植物；

3）施工期产生的各类污染物，未对周边生态环境造成重大污染，各污染物均可按环评要求妥善处理，对周边生态环境影响较轻；

4）采取了边铺设管道边分层覆土的措施，减少了裸地的暴露时间，施工结束后，能够做到及时清理现场，恢复地貌，已将施工期对生态环境的影响降到最低程度。详见图 5.1-1。

| FJF18-X12/ FJF18-X13井场恢复现状(依托老井场 | F201井场恢复现状 |
| --- | --- |
| FJF11-X114井场恢复现状 |  |

图 5.1-1  项目占地地貌情况

污染防治和处置设施

施工期污染防治和处置措施

1）大气污染物

（1）施工扬尘

施工单位根据现场施工环保需求，制定了合理的管理制度，并严格监督实施、控制作业面积、硬化道路、定期洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施、大风天停止作业等措施。

（2）施工废气

施工期采用了符合国家标准的汽油、柴油，加强了设备保养，减轻了废气排放对周边环境的影响。

2）水污染物

（1）钻井废水

本期工程采用水基钻井液，钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水循环利用，施工结束后钻井固废（废弃泥浆+岩屑）产生量3116.5m3，由“泥浆不落地”处置单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运进行进一步固液分离，分离出的废水按照处置单位环评批复要求处置；

（2）施工作业废液

本期工程施工完井时洗井产生的施工作业废液，从井口返排后收集至现场废液罐中，经调查与统计，施工期间作业废液产生量为90m3，已通过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发，未外排。

（3）管道试压废水

本期工程管道试压均采用清洁水，在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境。

（4）生活污水

经调查，施工人员生活污水排放依托各环保厕所，定期清运，无外排。

- 依托可行性

①高青联合站

高青联合站采用“沉降+油水分离”处理工艺，采出水处理系统设计处理能力650m3/d，目前实际处理量为350m3/d，富余处理能力约300m3/d。施工作业废液同过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发。验收调查期间，高青联合站采出水处理站运转正常，处理后的回注水能够满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准。

本期工程施工期产生的钻井废水、施工作业废液已分批拉运处理完成，可以满足本期工程废水处理的依托需求。

高青联合站采出水处理系统工艺流程示意图见图 5.2-1，站场现状照片见图 5.2-4。

图 5.2-1 高青联合站采出水处理系统工艺流程

| 储罐区 | 三相分离器 |
| --- | --- |
| 天然气分离器 | 加热炉 |

图 5.2-2 高青联合站现状照片

3）噪声

施工期产生的噪声主要是施工机械运转噪声，本期工程选用了低噪声设备，随着施工的结束，对周边环境的影响已消失，未产生不利影响。根据调查，施工期间未收到举报、投诉。

4）固体废物

（1）泥饼

本期工程钻井采用水基钻井液。根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》（公告 2026年 第2号），废弃水基钻井泥浆及岩屑为一般固废，施工期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行了管理。

施工结束后分别由钻井施工单位委托“泥浆不落地”服务单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运后进行固液分离，分离出的固相（1956m3）由东营市垦利区永安镇、东营市长富环保工程有限公司进行了综合利用。验收调查期间，现场无固废遗留。

（2）施工废料及建筑垃圾

施工废料大部分回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设。

（3）生活垃圾

施工期间产生的生活垃圾均暂存于施工场地内临时垃圾桶中，后由施工单位统一拉运至市政部门指定地点处理，验收调查期间，现场未发现生活垃圾遗留，未对周围环境产生不利影响。

运营期污染防治和处置措施

1）大气污染物

本期工程新钻油井3口，探井转开发井1口。经调查，4口油井井口均安装油套连通装置，可有效回收套管气，降低轻烃无组织挥发量；1台水套加热炉燃气废气通过1根8m高内径0.15m排气筒排放。

2）水污染物

（1）采出水

运营期本期工程采油污水（采出水）依托高青联合站、滨博接转站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，无外排。

（2）井下作业废水

井下作业废水主要包括修井作业产生的井筒循环液、井口返排水、冲洗水等。本次验收调查期间，未进行修井作业，本期工程后期井下作业废液经收集后由罐车拉运至高青联合站进行处理，经站内采出水处理系统达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

（3）依托可行性

运营期采出水依托高青联合站、滨博接转站采出水处理站处理，油水井井下作业废水依托高青联合站、滨博接转站采出水处理站处理。

①高青联合站

高青联合站采出水处理系统处理规模及工艺见前文“施工期污染防治和处置措施-依托可行性”。

②滨博接转站

滨博接转站采用“热化学+一级沉降”原油脱水工艺，具有原油脱水、注水等功能。采出液设计处理能力800m3/d，实际处理能力600m3/d。运营期滨博管理区油井采出液依托滨博接转站处理，经站内采出水处理系统达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

本期工程运营期产生的采出液分批拉运，可以满足本期工程采出液处理的依托需求。

滨博接转站工艺流程示意图见图 5.2-3。

图 5.2-3 滨博接转站工艺流程示意图

③回注水水质监测结果

本次收集了高青联合站和滨博接转站采出水处理站处理后的回注水水质监测数据。根据监测结果，本期工程依托的采出水处理站出水指标可满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准，采出水处理站实际运行效果较好。监测结果见表 5.2-1。

表 5.2-1 回注水水质监测数据

| 类型 | 监测时间 | 水质标准分级 | 含油量（mg/L） |  | 悬浮固体含量（mg/L） |  | 平均腐蚀率（mm/a） |  | 粒径中值（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
| 高青联合站 | 2025.12 | Ⅴ | 100 | 13.51 | 35 | 26.59 | 0.076 | 0.043 | 5.5 | 4.37 |
| 滨博接转站 | 2025.12 | Ⅴ | 100 | 0.1 | 35 | 3.6 | 0.076 | / | 5.5 | 1.3 |

3）噪声

（1）采油噪声

本期工程油井抽油机采取了底座加固、旋转设备加注润滑油等措施，能够有效降低设备运行噪声对周边环境的影响。

图 5.2-4  抽油机底座加固措施

（2）井下作业噪声

本期工程验收调查期间未开展井下作业工作。

4）固体废物

运营期本期工程产生的固体废物主要是落地油和清罐底泥，来源于原油集输和井下作业流程，在采出液及采出水处理、井下作业环节中均会少量产生，验收调查期间，本期工程运营过程中暂未产生。后期运营期间产生的落地油和清罐底泥随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置。

后期设备维护过程会产生少量的废含油抹布、废劳保用品、废机油等，及时委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置。

“三同时”落实情况

环评报告表提出的环保措施落实情况

根据本期工程环评报告表中提出的“三同时”竣工验收一览表，经调查，建设单位基本落实了环境影响报告表中提出的环境保护措施，有效地降低了项目对环境的不利影响，详见表 5.3-1。

表 5.3-1  “三同时”竣工验收一览表落实情况

| 阶段 | 项目 | 环评措施内容 | 处理效果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体废物 | 钻井固废：采用“泥浆不落地工艺”（即：随钻随治工艺）进行处理。该工艺将钻井队固控设备（振动筛、除砂器、除泥器、离心机）分离的液相通过固液分离设备进行二次固液分离，然后利用干化设备对分离出的固相进行处理，得到钻井固废委托有资质单位处理 | 本期工程采用了“泥浆不落地”工艺，施工结束后钻井固废由“泥浆不落地”施工单位拉运后进行固液分离，分离出的泥饼由东营市垦利区永安镇、东营市长富环保工程有限公司进行了综合利用。验收调查期间，现场无固废遗留 | 已落实 |
|  |  | 废弃泥浆：定向钻穿越产生的废弃泥浆经pH调节为中性后暂存于泥浆池内，经当地环保部门的允可，进行固化处理后就地填埋，上面覆耕作土，进行地貌和植被恢复 | 本期工程不涉及定向钻穿越，未产生废弃泥浆 | 已落实 |
|  |  | 施工废料：部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门清运 | 施工废料大部分回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设 |  |
|  |  | 生活垃圾：全部收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处置 | 均暂存于施工场地内临时垃圾桶中，后由施工单位统一拉运至市政部门指定地点处理，验收调查期间，现场未发现生活垃圾遗留 |  |
|  | 废水 | 钻井废水：钻井废水排入泥浆不落地装置，并尽可能实现循环利用，剩余部分临时储存于井场废液罐内，委托众安石油装备有限责任公司处理 | 钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水循环利用，施工结束后钻井固废（废弃泥浆+岩屑）由“泥浆不落地”处置单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运进行进一步固液分离，分离出的废水按照处置单位环评批复要求处置 | 已落实 |
|  |  | 施工作业废液：由罐车拉运至高青联合站污水处理系统处理达标后用于注水开发，无外排 | 施工作业废液已通过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发，未外排 |  |
|  |  | 生活污水：排入临时旱厕，定期由东胜公司内部定期清运处理，不直接外排于区域环境 | 施工人员生活污水排放依托各环保厕所，定期清运，无外排 |  |
|  |  | 管道试压废水：收集后由罐车拉运至高青联合站污水处理系统处理，不外排 | 本期工程管道试压均采用清洁水，在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境 |  |
|  | 废气 | 1）原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘； 2）加强施工管理，尽可能缩短施工周期 | 1）原材料运输、堆放采取了遮盖措施，施工现场未发生弃渣遗留；2）施工期加强了施工管理，已缩短了钻井周期 |  |
|  | 噪声 | 1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； 2）合理布置井场，对村庄等环境敏感点进行合理避让 | 1）合理选择了施工时间，减少了对居民的影响； 2）合理布置了井场，对村庄等环境敏感点进行了避让 |  |
|  | 生态环境 | 合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动； 2）制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实 | 验收调查期间，施工现场临时占地已完成了土地平整、地貌恢复 | 已落实 |
| 运营期 | 固体废物 | 项目产生的油泥砂、废沾油防渗材料：集中暂存于高青联合站油泥砂贮存池，最终委托有危废处理资质的单位进行无害化处置 | 本期工程验收调查期间未产生危险废物，目前高青公司产生的落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥的处置均按照油泥砂已委托滨州市瑞峰环保科技有限公司，危废处置协议均已签订；废防渗材料未产生，产生后将委托山东清博生态材料综合利用有限公司处置 | 已落实 |
|  | 废水 | 采油污水：依托高青联合站处理达标后，回注用于油田注水开发，无外排 | 采出水经依托的高青联合站、滨博接转站采出水处理站处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后回注地层，用于油田注水开发，未外排 | 已落实 |
|  |  | 井下作业废液：通过罐车拉运送至高青联合站污水处理系统处理达标后用于用注水开发，不外排 | 本次验收调查期间尚未开展井下作业，经现场调查，实施井下作业过程时，废水收集后均可泵入集输流程，最终可通过依托的高青联合站、滨博接转站采出水处理站处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后回注地层，用于油田注水开发，不外排 | 已落实 |
|  | 废气 | 采油井场烃类无组织挥发：油井安装油套连通套管气回收装置，油气采用密闭管道输送 | 本期工程油井均安装了油套连通套管气回收装置，油气采用密闭管道输送至井场多功能罐 | 已落实 |
|  |  | 多功能罐废气分别通过15m高，内径0.3m排气筒排放 | 本期工程多功能罐为电加热，2#井场多功能罐配套水套加热炉1台，燃气废气经过1根8m高，内径0.15m排气筒排放 | 已落实 |
|  | 噪声 | 1）井场选址远离声环境敏感点； 2）设备选型尽可能选择低噪声设备 | 本期工程井口周边200m范围内无声环境保护目标，验收期间未进行井下作业，后期作业施工时需选择合理的施工时间及低噪声设备，可减轻对周边声环境的影响 | 已落实 |
| 环境风险 |  | 风险防范措施及应急预案 | 已制定相应的应急预案，并完成了备案，建设单位定期组织了应急演练 | 已落实 |
| 环境管理与环境监测 |  | 委托有关部门或设备生产厂家，对有关人员进行操作技能培训，培训合格后上岗；制定环境管理制度与监测计划，委托有资质的单位定期进行监测，建立健全设备运行记录 | 建设单位制定了环境管理制度与监测计划，委托有资质的单位定期进行监测，建立健全设备运行记录 | 已落实 |

环评批复意见落实情况调查

生态环境主管部门提出的批复意见的落实情况见表 5.3-2。从表中可以看出，建设单位基本落实了淄博市生态环境局高青分局对本期工程提出的环境保护措施，有效地降低了项目对环境的不利影响。

表 5.3-2  环评批复意见落实情况调查

| 项目 | 环评批复意见 | 实际落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染防治 | 1、项目施工前建设单位要编制防止扬尘的操作规范，并安排专人负责工地环境工作。在项目施工期间建设单位须严格落实环评文件中提出的各项施工期扬尘控制措施，防止扬尘污染； 2、加强钻井设施管理，采用低污染设备，确保钻井过程中工艺废气排放符合 《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业 》（DB37/2801.7-2019）中表2中标准要求；运营期多功能罐须采用清洁燃料，不得采用煤作为加热燃料，燃烧废气通过 15m高排气筒排放，燃烧废气排放须满足《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）中标准要求 | 1、施工队伍已编制防止扬尘的操作规范，并对施工人员进行培训，施工期配备了环保专人负责工地环境工作。施工过程中采取了遮盖、洒水抑尘等措施，严格控制了扬尘污染，满足《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）的有关要求； 2、施工期采用了低污染钻井设备，施工周期较短，污染排放量较少，废气排放符合《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业 》（DB37/2801.7-2019）中表2中标准要求；经监测，井场厂界非甲烷总烃能够满足《挥发性有机物排放标准 第7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中 VOCs厂界监控点浓度限值；根据实际生产需求，将东胜公司现有加热炉用于本期工程，减少新建多功能罐，节约项目成本降低环境影响，本期工程将燃气多功能罐替代为加热炉给多功能罐加热，加热炉配备8m高排气筒，燃用清洁燃料，根据监测结果，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）大气污染物排放浓度限值。经核算，一期工程+本期工程加热炉有组织排放废气各污染物总量小于环评阶段排放总量，未对环境造成更不利的影响 | 已落实 |
| 废水污染防治 | 项目施工期钻井废水大部分随钻井固废进入钻井固体废物处理场进行固化处理，剩余部分与压裂废液、施工作业废液一同外运至高青联合站污水处理系统处理，生活污水经临时旱厕收集后定期清运用作农肥；运营期井下作业废液和采油污水经收集后由高青联合站污水处理系统处理。所有废水排放须满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准后用于油田注水开发。生活污水经收集后外运作农肥。所有废水不得外排。 | ①施工期钻井废水随钻井固废一同委托天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运进行进一步固液分离，分离出的废水按照处置单位环评批复要求处置； ②施工作业废液拉运至高青联合站进行处理，处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，无外排，压裂废液未产生； ③管道试压废水在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境； ④生活污水排至周边站场已有环保厕所内，由东胜公司内部处理，无外排； ⑤本次验收调查期间，未进行修井作业。 ⑥项目运营过程中产生的井下作业废液，经收集后由罐车送至高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排；采出液依托高青联合站、滨博接转站采出水处理系统进行处理，处理达标后回注地层。 | 已落实 |
| 噪声污染防治 | 项目要对高噪音设备采取减震、消音、隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类功能区标准要求，严防噪声扰民。 | 选用了低噪声设备，施工过程加强了生产管理和设备维护，合理布局钻井现场，项目运营期间厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 | 已落实 |
| 固废污染防治 | 钻井过程中产生的固体废物临时贮存于泥浆池中，待完井后对其采取就地固化填埋方式处理。施工废料及生活垃圾经收集后交由环卫部门转运处置，不得直排环境。钻井固废和采油过程产生的油泥砂、废沾油防渗材料为危险废物，须集中收集后交由有资质单位处置，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（G81 8597-2001）及其修改单要求；生活垃圾经收集后交由环卫部门转运处置，不得直排环境。 | ①本期工程泥浆采用“泥浆不落地”工艺，施工结束后分别由钻井施工单位委托“泥浆不落地”服务单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运后进行固液分离，分离出的固相由东营市垦利区永安镇、东营市长富环保工程有限公司进行了综合利用； ②本期工程验收调查期间未产生危险废物，目前高青公司产生的落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥的处置均按照油泥砂已委托滨州市瑞峰环保科技有限公司，危废处置协议均已签订；经调查，危废处置单位满足本期工程的处置需求。 | 已落实 |
| 环境风险防控 | 严格按照有关规定、采取必要风险防范措施、制定并落实应急预案。根据项目运营过程中可能发生的环境污染事故的因素，定期不定期组织演练，确保事故发生时对环境的影响降到最低。 | 东胜公司针对井喷、管线、伴生气泄漏等环境风险事故采取了必要的防控措施，并制定环境风险预案，配备了必要的应急设备、应急物资，定期开展培训演练，并记录存档。 | 已落实 |
| 其他相关要求 | 加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发[2010]60号），并作为环保验收必要条件。 | 施工期及运营期均对员工进行了环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实了《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发[2010]60号） | 已落实 |

在线监测装置

按照相关文件规定及环评批复要求，本期工程无需安装在线监测装置。

环境影响调查

调查目的及原则

调查目的

1）调查项目实际建设情况，落实是否存在重大变化及变化原因。

2）调查项目环境影响报告表所提环保措施及生态环境主管部门批复要求的落实情况。

3）调查本工程采取的生态保护工程和措施、污染防治和处置设施及其他环境保护设施；通过对项目污染源及所在区域监测与调查结果，分析各项环保措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对实施的尚不完善的措施提出改进意见。

4）调查项目实施过程中是否存在环境投诉事件，针对公众提出的合理要求提出解决建议。

5）根据调查结果，客观、公正地从技术上论证项目是否符合竣工环境保护验收条件。

调查原则

本次环境影响调查坚持以下原则：

1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定。

2）遵循污染防治与生态保护并重的原则。

3）遵循充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则。

4）坚持对项目施工期、调试期间环境影响进行全过程分析的原则。

5）坚持客观、公正、科学、实用的原则。

调查方法

1）原则上采用《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）中规定的相关方法，同时参照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》（2018年9月25日）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）中的有关内容。

2）环境影响分析采用资料调研、现场调查和实测相结合的方法。

3）环境保护措施有效性分析主要采用实地调查、监测的方法。

调查范围和调查因子

调查范围

本次验收调查的工作范围包括项目开发及受影响的区域，根据有关技术规范的要求以及项目工程特点和环境特征，确定各环境要素调查范围如表 6.3-1所示。

表 6.3-1  验收调查范围一览表

| 环境要素 | 调查范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 项目地面开发区域，以井场周围50m、管线两侧各300m范围内为重点调查区域 |
| 土壤环境 | 井场边界及管线两侧外延200m范围 |
| 大气环境 | 主要调查油井井场周围2.5km范围内大气环境 |
| 地下水环境 | 以收集项目周边地下水环境质量状况现有资料为主 |
| 声环境 | 主要调查采油井场厂界200米范围内噪声 |
| 固体废物 | 1、施工期固体废物的处置情况； 2、危险废物有关贮存、处置情况 |
| 环境风险 | 1、突发环境事件应急预案的制定和备案情况； 2、应急物资的储备情况 |
| 公众意见 | 是否存在环境投诉事件 |

调查因子

1）生态环境：生态系统类型，土地占用情况、植被类型、野生动物种类、土地利用类型、水土流失情况等，并分析油田生产设施对生态环境的影响。

2）废气：主要调查采油井场厂界无组织排放非甲烷总烃及硫化氢浓度。

3）声环境：主要调查井场厂界噪声值。

4）废水：主要调查施工期和运营期的废水、废液产生与处理情况。

5）土壤环境：井场内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的标准要求，调查因子包括：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）共46项。

6）地下水环境：

pH、石油类、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、氟化物、铜、砷、六价铬、铁、锰、氯化物、硫酸盐、硫化物、耗氧量、氨氮、钡、汞共18项，同时监测水温、井深、地下水埋深，并调查地下水使用功能等。

7）固体废物

（1）施工过程及运营过程产生固体废物的处置情况；

（2）调查项目落地油和清罐底泥处理单位的资质、拉运处置合同的签订情况。

8）环境风险

建设单位制定的突发环境事件应急预案是否备案，其中包含的风险防范措施是否能够满足本期工程的应急处置要求。

环境影响监测

2025年2月28日～3月11日，验收调查组对本期工程进行了现场调查工作，同步制定了本期工程验收调查监测方案，监测内容包括大气、噪声、土壤、地下水等4个方面。我公司（CMA：171512055405）开展了本期工程的监测工作。

质量保证和质量控制

1）监测分析方法

本期工程监测分析方法见表 6.4-1。

表 6.4-1  本期工程监测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气检测方法 |  |  |  |  |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3（以碳计） |
| 噪声检测分析方法 |  |  |  |  |
| 1 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |
| 地下水检测方法 |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 2 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) | GB/T 5750.4-2023 | 1.0 mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(11.1 称量法) | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 4 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T 342-2007 | 8 mg/L |
| 5 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 10mg/L |
| 6 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.03 mg/L |
| 7 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 mg/L |
| 8 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 9 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法；4.2 碱性高锰酸钾滴定法) | GB/T 5750.7-2023 | 0.05mg/L |
| 10 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) | HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 11 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 12 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 0.003mg/L |
| 13 | 钡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.01mg/L |
| 14 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 15 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05 mg/L |
| 16 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 17 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 18 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标(13.1 二苯碳酰二肼分光光度法) | GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L |
| 19 | 石油烃（C6-C9） | 水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | HJ 893-2017 | 0.02 mg/L |
| 20 | 石油烃（C10-C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 894-2017 | 0.01 mg/L |
| 土壤检测方法 |  |  |  |  |
| 1 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 2 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 3 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 4 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 5 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
| 7 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01 mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 9 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1µg/kg |
| 10 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0µg/kg |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 13 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.9µg/kg |
| 14 | 1，1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0µg/kg |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4µg/kg |
| 17 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5µg/kg |
| 18 | 1，2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1µg/kg |
| 19 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 20 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 21 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4µg/kg |
| 22 | 1，1，1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 23 | 1，1，2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 24 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 25 | 1，2，3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 26 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0µg/kg |
| 27 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5µg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5µg/kg |
| 30 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 31 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 32 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1µg/kg |
| 33 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 34 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2µg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 36 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.08mg/kg |
| 37 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2mg/kg |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 42 | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 45 | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
| 47 | 石油类 | 土壤 石油类的测定 红外分光光度法 | HJ 1051-2019 | 4 mg/kg |
| 48 | 挥发酚 | 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 998-2018 | 0.3mg/kg |
| 49 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 | HJ 962-2018 | / |

2）监测仪器

本期工程监测主要仪器、设备见表 6.4-2。

表 6.4-2  主要监测仪器、设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场主要检测仪器及设备 |  |  |  |
| 1 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | LP-X-074 |
| 2 | 温湿度计 | TES-1360A | LP-X-092 |
| 3 | 水温计 | -6-40℃ | LP-X-128 |
| 4 | 浊度仪 | WZB-170 | LP-X-168 |
| 5 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | LP-X-036 |
| 6 | 真空箱气袋采样器 | KB-6D | LP-X-091 |
| 7 | 数显风速计 | AZ8910 | LP-X-040 |
| 8 | 空盒气压表 | DYM3 | LP-X-100 |
| 9 | 真空箱气袋采样器 | KB-6D | LP-X-108 |
| 10 | 真空箱气袋采样器 | KB-6D | LP-X-109 |
| 11 | 真空箱气袋采样器 | KB-6D | LP-X-110 |
| 12 | 真空箱气袋采样器 | TW-7000D | LP-X-153 |
| 13 | 温湿度计 | TES-1360A | LP-X-082 |
| 14 | 大气采样器 | ZR-3922 | LP-X-157 |
| 15 | 大气采样器 | ZR-3922 | LP-X-158 |
| 16 | 大气采样器 | ZR-3922 | LP-X-159 |
| 17 | 大气采样器 | ZR-3922 | LP-X-160 |
| 18 | 综合大气采样器 | KB-6120-B | LP-X-060 |
| 19 | 综合大气采样器 | KB-6120-B | LP-X-061 |
| 20 | 综合大气采样器 | KB-6120-B | LP-X-062 |
| 21 | 数显风速计 | AZ8910 | LP-X-068 |
| 22 | 温湿度计 | TES-1360A | LP-X-083 |
| 23 | 空盒气压表 | DYM3 | LP-X-102 |
| 室内主要检测仪器及设备 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | GL2204B | LP-S-126 |
| 2 | 紫外/可见分光光度计 | TU1810PC | LP-S-004 |
| 3 | pH计 | PHSJ-4A | LP-S-012 |
| 4 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | iCE 3400 | LP-S-035 |
| 5 | 原子吸收分光光度计（火焰） | TAS-990F | LP-S-037 |
| 6 | 原子荧光光度计 | AFS-8230 | LP-S-038 |
| 7 | 气相色谱仪 | TRACE 1310 | LP-S-039 |
| 8 | 气相-质谱联用仪 | TRACE 1310-ISQ QD300 | LP-S-040 |
| 9 | 电子精密天平 | JA21002 | LP-S-064 |
| 10 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1800 | LP-S-090 |
| 11 | 电子天平 | JA21002 | LP-S-021 |
| 12 | 红外分光测油仪 | OIL 480 | LP-S-085 |
| 13 | 离子活度计 | PXSJ-216 | LP-S-010 |
| 14 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | LP-S-047 |

3）人员能力

我公司（CMA：171512055405）监测人员均经过考核并且持证上岗，所有监测仪器、设备均经过计量部门检定、校准并在有效期内。

4）质量控制

废气监测质量保证和质量控制按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及其修改单（HJ 194-2017/XG1-2018）的要求进行。

土壤监测质量保证和质量控制按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等的要求进行。

噪声监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求进行。

噪声监测仪器校准过程：

（1）监测仪器和声校准器在有效检定期内。

（2）测量前后使用声校准器校准噪声测量仪器，其示值偏差不大于0.5dB，否则测量无效。

（3）测量在无雨、无雪天气条件下进行，风速为5m/s以下时进行。

噪声现场监测分析仪器在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

大气环境监测

1）无组织排放监测

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011），本次对采油井无组织排放废气进行监测。

（1）监测布点

在1#、2#、3#井场厂界上风向布设1个参照点、下风向布设3个监控点。

图 6.4-1 无组织废气监控点布点示意图

（2）监测项目

监测项目为非甲烷总烃。同步记录风速、风向、气温、气压等气象要素。

（3）监测时间及频次

我公司（CMA：171512055405）于2026年3月6日～3月10日进行采样分析，每天采样三次。

（4）监测结果

验收监测期间采油井场厂界无组织废气监测结果见表 6.4-3～表 6.4-4。

表 6.4-3  监测期间气象参数

| 采样点位 | 日期 | 时间 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风向 | 测间风速(m/s) | 总云/低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#井场 | 2026年3月9日 | 9：35～10：22 | 5.5 | 103.7 | 东 | 1.7 | 4/2 |
|  |  | 10：35～11：22 | 8.1 | 103.6 | 东 | 1.6 | 3/1 |
|  |  | 11：35～12：22 | 8.9 | 103.6 | 东 | 1.7 | 3/2 |
|  | 2026年3月10日 | 9：30～10：17 | 7.8 | 102.4 | 南 | 2.3 | 5/2 |
|  |  | 10：30～11：17 | 10.5 | 102.3 | 南 | 2.5 | 5/3 |
|  |  | 11：30～12：17 | 12.8 | 102.2 | 南 | 2.3 | 4/3 |
| 2#井场 | 2026年3月6日 | 10：20～11：22 | 3.0 | 103.1 | 西 | 1.8 | 7/4 |
|  |  | 12：20～13：22 | 4.1 | 103.1 | 西 | 2.0 | 7/2 |
|  |  | 14：20～15：22 | 5.8 | 103.0 | 西 | 2.1 | 6/3 |
|  |  | 16：20～17：22 | 6.0 | 102.9 | 西 | 1.9 | 5/3 |
|  | 2026年3月7日 | 9：20～10：22 | 2.9 | 103.3 | 东 | 2.0 | 2/0 |
|  |  | 11：20～12：22 | 4.5 | 103.3 | 东 | 2.1 | 2/0 |
|  |  | 15：20～16：22 | 8.0 | 103.1 | 东 | 2.3 | 2/0 |
| 3#井场 | 2026年3月9日 | 13：25～14：12 | 9.8 | 103.6 | 东 | 1.5 | 3/0 |
|  |  | 14：25～15：12 | 10.3 | 103.5 | 东 | 1.7 | 2/1 |
|  |  | 15：25～16：12 | 10.9 | 103.5 | 东 | 1.8 | 2/0 |
|  | 2026年3月10日 | 13：50～14：37 | 15.1 | 102.2 | 南 | 2.3 | 3/2 |
|  |  | 14：50～15：37 | 15.8 | 102.2 | 南 | 2.2 | 3/1 |
|  |  | 15：50～16：37 | 16.1 | 102.2 | 南 | 2.0 | 2/1 |

表 6.4-4  井场厂界无组织排放非甲烷总烃监测结果

| 检测位置 |  | 1#井场厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样时间 | 具体点位 | 检测结果均值(mg/m3) |
| 2026年3月9日 | 9：35～10：22 | 上风向 | 1.07 |
|  |  | 下风向1 | 1.43 |
|  |  | 下风向2 | 1.42 |
|  |  | 下风向3 | 1.30 |
|  | 10：35～11：22 | 上风向 | 1.04 |
|  |  | 下风向1 | 1.31 |
|  |  | 下风向2 | 1.50 |
|  |  | 下风向3 | 1.42 |
|  | 11：35～12：22 | 上风向 | 1.02 |
|  |  | 下风向1 | 1.41 |
|  |  | 下风向2 | 1.42 |
|  |  | 下风向3 | 1.24 |
| 2026年3月10日 | 9：30～10：17 | 上风向 | 1.00 |
|  |  | 下风向1 | 1.25 |
|  |  | 下风向2 | 1.16 |
|  |  | 下风向3 | 1.16 |
|  | 10：30～11：17 | 上风向 | 1.00 |
|  |  | 下风向1 | 1.16 |
|  |  | 下风向2 | 1.16 |
|  |  | 下风向3 | 1.49 |
|  | 11：30～12：17 | 上风向 | 0.99 |
|  |  | 下风向1 | 1.71 |
|  |  | 下风向2 | 1.38 |
|  |  | 下风向3 | 1.39 |
| 检测位置 |  | 2#井场厂界 |  |
| 采样日期 | 采样时间 | 具体点位 | 检测结果均值(mg/m3) |
| 2026年3月6日 | 10：20～11：07 | 上风向 | 0.90 |
|  |  | 下风向1 | 1.16 |
|  |  | 下风向2 | 1.28 |
|  |  | 下风向3 | 1.11 |
|  | 12：20～13：07 | 上风向 | 1.00 |
|  |  | 下风向1 | 1.22 |
|  |  | 下风向2 | 1.18 |
|  |  | 下风向3 | 1.24 |
|  | 14：20～15：07 | 上风向 | 0.98 |
|  |  | 下风向1 | 1.26 |
|  |  | 下风向2 | 1.18 |
|  |  | 下风向3 | 1.18 |
| 2026年3月7日 | 9：20～10：07 | 上风向 | 0.94 |
|  |  | 下风向1 | 1.14 |
|  |  | 下风向2 | 1.21 |
|  |  | 下风向3 | 1.18 |
|  | 11：20～12：07 | 上风向 | 0.93 |
|  |  | 下风向1 | 1.08 |
|  |  | 下风向2 | 1.17 |
|  |  | 下风向3 | 1.12 |
|  | 13：20～14：07 | 上风向 | 0.93 |
|  |  | 下风向1 | 1.18 |
|  |  | 下风向2 | 1.29 |
|  |  | 下风向3 | 1.16 |
| 检测位置 |  | 3#井场厂界 |  |
| 采样日期 | 采样时间 | 具体点位 | 检测结果均值(mg/m3) |
| 2026年3月9日 | 13：25～14：12 | 上风向 | 1.02 |
|  |  | 下风向1 | 1.21 |
|  |  | 下风向2 | 1.26 |
|  |  | 下风向3 | 1.35 |
|  | 14：25～15：12 | 上风向 | 1.01 |
|  |  | 下风向1 | 1.20 |
|  |  | 下风向2 | 1.20 |
|  |  | 下风向3 | 1.30 |
|  | 15：25～16：12 | 上风向 | 1.00 |
|  |  | 下风向1 | 1.28 |
|  |  | 下风向2 | 1.32 |
|  |  | 下风向3 | 1.28 |
| 2026年3月10日 | 13：50～14：37 | 上风向 | 1.01 |
|  |  | 下风向1 | 1.40 |
|  |  | 下风向2 | 1.34 |
|  |  | 下风向3 | 1.26 |
|  | 14：50～15：37 | 上风向 | 1.04 |
|  |  | 下风向1 | 1.28 |
|  |  | 下风向2 | 1.27 |
|  |  | 下风向3 | 1.25 |
|  | 15：50～16：37 | 上风向 | 1.00 |
|  |  | 下风向1 | 1.24 |
|  |  | 下风向2 | 1.22 |
|  |  | 下风向3 | 1.22 |

根据监测结果，运营期井场厂界无组织挥发非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2中VOCs厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）要求，油井的运行对周边大气环境影响较轻。

2）燃气水套加热炉有组织排放监测

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011），本次对井场燃气水套加热炉有组织废气进行监测。

（1）监测布点

本次有组织排放监测共布设1个监测点位，为2#井场燃气水套加热炉，废气监测孔设于排气筒规定位置。

（2）监测项目

监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。

（3）监测时间及频次

监测时间为2026年3月10日～3月11日，在稳定运行时连续监测2天，每天3次。

（4）监测数据

验收监测期间燃气水套加热炉废气监测结果见下表。

表 6.4-5  2#井场加热炉废气监测数据（1）

| 采样时间 |  | 2026年3月10日 |  |  |  |  | 2026年3月11日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒名称 |  | 2#井场加热炉排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  | 天然气 |  | 烟道截面积（m2） |  | 0.0177 |  | 排气筒高度（m） |  | 8 |  |
| 检测频次 |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |
| 采样时间 |  | 12:00 | 13:05 |  | 14:10 |  | 9:30 |  | 10:35 |  | 11:40 |
| 烟气温度（℃） |  | 80.5 | 80.8 |  | 81.0 |  | 81.2 |  | 81.5 |  | 82.0 |
| 标干流量（m3/h） |  | 220 | 227 |  | 213 |  | 191 |  | 183 |  | 191 |
| 烟气含氧量均值（%） |  | 7.6 | 7.8 |  | 7.7 |  | 7.5 |  | 7.7 |  | 7.5 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.7 |
|  | 折算排放浓度（mg/m3） | 2.0 | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.2 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.30×10-4 | 3.63×10-4 |  | 3.41×10-4 |  | 3.06×10-4 |  | 2.93×10-4 |  | 3.25×10-4 |
| 烟气黑度（林格曼级） |  | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |
| 备注：1、折算排放浓度=实测排放浓度×（21%-基准氧含量）/（21%-实测氧含量），其中，基准氧含量取3.5%。 2、颗粒物折算时的实测氧含量按照烟气1小时平均含氧量计算； 3、排放速率（kg/h）=实测排放浓度（mg/m3）×标杆流量（m3/h）×10-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.4-6  2#井场加热炉废气监测数据（2）

| 采样时间 |  | 2026年3月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年3月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒名称 |  | 2#井场：FJF11-X114、115、117、118、120、122、123井场加热炉排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  | 天然气 |  |  |  | 烟道截面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 0.0177 |  |  |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 检测频次 |  | 第1次 |  |  | 第2次 |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  |  |
| 烟气含氧量（%） |  | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |  |  | 7.8 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 7.7 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.6 |
| 标干流量（m3/h） |  | 220 |  |  | 227 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |  | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 实测排放浓度均值（mg/m3） | ND |  |  | ND |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |  | ND |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |
|  | 折算排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |  |  | ND | ND | ND | ND |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |  | ND | ND | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 折算排放浓度均值（mg/m3） | ND |  |  | ND |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |  | ND |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.30×10-4 | 3.30×10-4 | 3.30×10-4 | 3.40×10-4 |  | 3.40×10-4 |  | 3.40×10-4 | 3.20×10-4 |  | 3.20×10-4 |  |  | 3.20×10-4 | 2.86×10-4 |  | 2.86×10-4 |  | 2.86×10-4 |  | 2.74×10-4 |  | 2.74×10-4 | 2.74×10-4 |  | 2.86×10-4 | 2.86×10-4 |  | 2.86×10-4 |  |
|  | 排放速率均值（kg/h） | 3.30×10-4 |  |  | 3.40×10-4 |  |  |  |  | 3.20×10-4 |  |  |  |  |  | 2.86×10-4 |  |  |  |  |  | 2.74×10-4 |  |  |  |  | 2.86×10-4 |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度（mg/m3） | 34 | 33 | 34 | 33 |  |  | 32 | 34 | 34 | 32 |  |  | 32 |  | 36 | 34 |  |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 35 |  | 35 |  | 33 |  | 33 |
|  | 实测排放浓度均值（mg/m3） | 34 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | 折算排放浓度（mg/m3） | 44 | 43 | 45 | 43 |  |  | 42 | 45 | 44 | 42 |  |  | 42 |  | 47 | 44 |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  | 46 |  | 45 |  | 43 |  | 43 |
|  | 折算排放浓度均值（mg/m3） | 44 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 7.48×10-3 | 7.26×10-3 | 7.48×10-3 | 7.49×10-3 |  | 7.26×10-3 |  | 7.72×10-3 | 7.24×10-3 |  | 6.82×10-3 |  |  | 6.82×10-3 | 6.88×10-3 |  | 6.49×10-3 |  | 6.30×10-3 |  | 6.04×10-3 |  | 6.04×10-3 | 6.40×10-3 |  | 6.68×10-3 | 6.30×10-3 |  | 6.30×10-3 |  |
|  | 排放速率均值（kg/h） | 7.41×10-3 |  |  | 7.49×10-3 |  |  |  |  | 6.96×10-3 |  |  |  |  |  | 6.56×10-3 |  |  |  |  |  | 6.16×10-3 |  |  |  |  | 6.43×10-3 |  |  |  |  |
| 备注：1、折算排放浓度=实测排放浓度×（21%-基准氧含量）/（21%-实测氧含量），其中，基准氧含量取3.5%。 2、排放速率（kg/h）=实测排放浓度（mg/m3）×标杆流量（m3/h）×10-6。 3、“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从监测结果可以看出，本期工程燃气水套加热炉废气中的SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2重点控制区要求（SO2：50mg/m3、NOX：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3、烟气林格曼黑度（级）：1）。

噪声环境监测

项目正常运营时，主要噪声源是井场抽油机。验收调查期间，对采油井场的厂界噪声进行了监测。

1）监测布点

参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011），根据井场所在位置及井场井数情况，本次对1#、2#、3#井场的东、南、西、北厂界设置了监测点。

2）监测项目

监测项目为等效连续A声级Leq，同时测定风向、风速、气压、气温等气象等要素。

3）监测时间与频次

我公司（CMA：171512055405）于2026年3月8日～10日对各井场厂界噪声进行了监测，每天昼夜各监测1次，共监测2天。

4）监测结果

各监测点噪声监测结果见表 6.4-7。

表 6.4-7  井场厂界噪声监测结果

| 检测地点 | 检测日期 | 检测点位 | 昼间Leq | 夜间Leq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果（dB（A）） | 检测结果（dB（A）） |
| 1#井场 | 2026.3.8～3.9 | 1# | 51 | 47 |
|  |  | 2# | 48 | 46 |
|  |  | 3# | 48 | 45 |
|  |  | 4# | 49 | 46 |
|  | 2026.3.9～3.10 | 1# | 49 | 45 |
|  |  | 2# | 46 | 44 |
|  |  | 3# | 46 | 45 |
|  |  | 4# | 47 | 45 |
| 2#井场 | 2026.3.8 | 1# | 51 | 47 |
|  |  | 2# | 51 | 48 |
|  |  | 3# | 52 | 45 |
|  |  | 4# | 52 | 46 |
|  | 2026.3.9 | 1# | 51 | 47 |
|  |  | 2# | 52 | 46 |
|  |  | 3# | 50 | 46 |
|  |  | 4# | 50 | 47 |
| 3#井场 | 2026.3.8～3.9 | 1# | 52 | 47 |
|  |  | 2# | 50 | 47 |
|  |  | 3# | 51 | 46 |
|  |  | 4# | 51 | 47 |
|  | 2026.3.9 | 1# | 52 | 47 |
|  |  | 2# | 51 | 46 |
|  |  | 3# | 50 | 47 |
|  |  | 4# | 50 | 45 |

根据监测结果，井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），表明油井的运行对周边声环境影响较轻。

土壤环境监测

1）监测布点

参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011），本次在1#井场内及周边共设置5个监测点位，详见表 6.4-8。

2）监测项目

井场内（建设用地）项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚[1，2，3-cd]并芘、萘、石油烃（C10-C40）、pH、石油类、挥发酚；

井场外其他项目：石油烃（C10-C40）。

3）监测时间与频次

我公司（CMA：171512055405）于2026年2月28日对土壤进行了现场采样。

表 6.4-8  土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点位置或名称 | 采样深度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 井场井口周围 | 0～0.2m， 表层样 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2,-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）共46项 |
| 2# | 井场厂界外10m基本农田处 | 0～0.2m， 表层样 | 石油烃（C10-C40） |
| 3# | 井场厂界外20m基本农田处 | 0～0.2m， 表层样 |  |
| 4# | 井场厂界外30m基本农田处 | 0～0.2m， 表层样 |  |
| 5# | 井场厂界外50m基本农田处 | 0～0.2m， 表层样 |  |

3）监测结果

井场内土壤环境质量监测结果见下表。

表 6.4-9  土壤基本期工程监测结果

| 采样日期 |  | 2026年2月28日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 1#井场井口周围 | S2：1#井场厂界外10m基本农田处 | S3：1#井场厂界外20m基本农田处 | S4：1#井场厂界外30m基本农田处 | S5：1#井场厂界外50m基本农田处 |
| 序号 | 采样深度（m） | 0～0.2 | 0～0.2 | 0～0.2 | 0～0.2 | 0～0.2 |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.81 | 6.88 | 6.85 | 6.85 | 6.91 |
| 2 | 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| 3 | 砷（mg/kg） | 17.3 | / | / | / | / |
| 4 | 汞（mg/kg） | 0.068 | / | / | / | / |
| 5 | 六价铬（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 6 | 挥发酚（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 7 | 石油类（mg/kg） | 159 | / | / | / | / |
| 8 | 铜（mg/kg） | 20 | / | / | / | / |
| 9 | 铅（mg/kg） | 22.2 | / | / | / | / |
| 10 | 镉（mg/kg） | 0.07 | / | / | / | / |
| 11 | 镍（mg/kg） | 38 | / | / | / | / |
| 12 | 四氯化碳（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 13 | 氯仿（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 14 | 氯甲烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 15 | 1，1-二氯乙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 16 | 1，2-二氯乙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 17 | 1，1-二氯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 18 | 顺-1，2-二氯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 19 | 反-1，2-二氯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 20 | 二氯甲烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 21 | 1，2-二氯丙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 22 | 1，1，1，2-四氯乙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 23 | 1，1，2，2-四氯乙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 24 | 四氯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 25 | 1，1，1-三氯乙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 26 | 1，1，2-三氯乙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 27 | 三氯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 28 | 1，2，3-三氯丙烷（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 29 | 氯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 30 | 苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 31 | 氯苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 32 | 1，2-二氯苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 33 | 1，4-二氯苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 34 | 乙苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 35 | 苯乙烯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 36 | 甲苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 37 | 间二甲苯+对二甲苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 38 | 邻二甲苯（µg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 39 | 硝基苯（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 40 | 苯胺（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 41 | 2-氯酚（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 42 | 苯并[a]蒽（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 43 | 苯并[a]芘（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 44 | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 45 | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 46 | 䓛（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 47 | 二苯并[a，h]蒽（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 48 | 茚并[1,2,3-c,d]芘（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 49 | 萘（mg/kg） | ND | / | / | / | / |
| 备注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中“表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本期工程）及表2建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第二类用地的有关要求；井场外石油烃（C10-C40）浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2 建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第一类用地的有关要求。

可见，本期工程油井在运营过程中对周围土壤环境的影响较小。

地下水环境监测

本期工程验收调查期间，在项目附近设置了3个地下水监测点位了解地下水水质情况。地下水布点图见图 6.4-2。

地下水流向

图 6.4-2 地下水监测布点图

1）监测项目

pH、石油类、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、氟化物、铜、砷、六价铬、铁、锰、氯化物、硫酸盐、硫化物、耗氧量、氨氮、钡、汞共18项，同时监测水温、井深、地下水埋深，并调查地下水使用功能等。

2）监测频次

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018年 第9号），每个点位监测频次为2次/d，监测2d。

3）执行标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。

4）监测技术方法及来源：《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。

监测结果及评价结果见表 6.4-10。

表 6.4-10  地下水监测结果

| 检测点位 | W1# 高青联合站 |  |  |  | W2# 2#井场 |  |  |  | W3#张道传村 |  |  |  | 标准值 (mg/L) | 达标性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2026年3月1日 |  | 2026年3月2日 |  | 2026年3月3日 |  | 2026年3月4日 |  | 2026年3月3日 |  | 2026年3月4日 |  |  |  |
| 采样频次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |  |
| pH值(无量纲) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
| 氨氮(mg/L) | 0.072 | 0.065 | 0.066 | 0.050 | 0.939 | 0.963 | 0.960 | 0.920 | 0.674 | 0.680 | 0.707 | 0.735 | ≤0.5 | 不达标 |
| 挥发酚(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.002 | 达标 |
| 氯化物(mg/L) | 644 | 684 | 642 | 651 | 680 | 682 | 676 | 678 | 453 | 476 | 443 | 465 | ≤250 | 不达标 |
| 总硬度(mg/L) | 889 | 921 | 899 | 906 | 1.24×103 | 1.23×103 | 1.20×103 | 1.23×103 | 988 | 993 | 995 | 984 | ≤450 | 不达标 |
| 铁(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3 | 达标 |
| 锰(mg/L) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.77 | 0.07 | 0.76 | 0.08 | ≤0.1 | 不达标 |
| 汞(μg/L) | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | ≤0.001 | 达标 |
| 砷(μg/L) | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 | 达标 |
| 六价铬(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
| 铜(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1.0 | 达标 |
| 钡(mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ≤0.5 | 达标 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 2.84×103 | 2.82×103 | 2.87×103 | 2.86×103 | 2.84×103 | 2.82×103 | 2.87×103 | 2.86×103 | 2.24×103 | 2.26×103 | 2.21×103 | 2.24×103 | ≤1000 | 不达标 |
| 耗氧量(mg/L) | 2.16 | 2.23 | 2.21 | 2.16 | 2.16 | 2.23 | 2.21 | 2.16 | 2.68 | 2.60 | 2.71 | 2.66 | ≤3 | 达标 |
| 硫化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.02 | 达标 |
| 硫酸盐(mg/L) | 653 | 638 | 637 | 631 | 653 | 638 | 637 | 631 | 770 | 762 | 766 | 760 | ≤250 | 不达标 |
| 石油类(mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ≤0.05 | 达标 |
| 氟化物(mg/L) | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | ≤1.0 | 达标 |

备注：“ND”表示未检出。

以上结果表明：地下水水质监测点的溶解性总固体、氨氮、氯化物、总硬度、硫酸盐、锰超标。溶解性总固体、氯化物、总硬度、硫酸盐、锰超标主要与当地浅层地下水水文地质化学本底值偏高有关；氨氮在该项目环评期也存在超标现象，超标与当地居民及农田较多，当地居民的生活污水及农业废水排放较多有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足参考执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。项目特征污染物石油类在各监测点均不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。

施工期环境影响调查

生态环境影响调查

施工期间，本期工程对生态的影响主要为工程临时占地及施工活动对土壤、地表植被等的影响。

1）工程占地

据统计，本期工程临时占地面积18000m2，永久占地面积4900m2，占地主要为钻井井场临时占地（管道敷设均位于井场内，施工作业带纳入钻井井场临时占地），占地类型主要为要为未利用地、工矿仓储用地、农田、草地等，经调查项目征占地均获得了有关土地管理部门的批准。

表 6.5-1 工程占地情况一览表

| 井场编号 | 井号 | 临时占地（m2） | 永久占地（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | FJF201 | 9000 | 2100 |
| 2# | FJF11-X114 | 0（依托现有井场） | 0（依托现有井场） |
| 3# | FJF18-X13 | 9000 | 2800 |
|  | FJF18-X12 |  |  |
|  | 合计 | 18000 | 4900 |

2）动植物影响调查与分析

经现场调查发现，本期工程所在区域常见动物主要有鸟类、昆虫类和爬行类动物，本期工程施工期较短，对周围动物影响较小。

项目施工时，挖掘区植被全部被破坏，管沟两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。经调查，主要破坏的地表植被是灌丛、杂草等，目前随着地貌恢复，周围植物逐渐侵入，被破坏的植物已基本恢复。

因此，项目建设未对区域内植物产生明显的不利影响。

3）土壤环境影响调查

本期工程钻井过程采用了“泥浆不落地”工艺，施工结束后钻井固废已由钻井施工单位委托了专业单位进行处置。验收调查期间，现场无固废遗留。

大气环境影响调查

施工期废气主要是钻井施工、管线敷设、车辆运输等施工活动中产生的施工扬尘，施工车辆与机械废气运转时产生的燃油废气。经调查，施工期间施工单位制定了合理化管理制度，严格控制施工作业面积、对施工现场设置围挡并定期洒水降尘、对土堆和建筑材料进行了遮盖，施工扬尘未对项目周围环境空气造成不利影响；同时，施工单位通过采用优质柴油，加强对施工机械和车辆的维护和保养，减轻了设备燃油废气对周围大气环境造成的不利影响。

水环境影响调查

本期工程施工期间产生的废水包括钻井废水、施工作业废液、管道试压废水、生活污水。

1）钻井废水

本期工程采用水基钻井液，钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水循环利用，施工结束后钻井固废（废弃泥浆+岩屑）产生量3116.5m3，由“泥浆不落地”处置单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运进行进一步固液分离，分离出的废水按照处置单位环评批复要求处置。

2）施工作业废液

本期工程施工完井时洗井产生的施工作业废液，从井口返排后收集至现场废液罐中，经调查与统计，施工期间作业废液产生量为90m3，已通过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发，未外排。

3）管道试压废水

本期工程管道试压均采用清洁水，在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境。

4）生活污水

经调查，施工人员生活污水排放依托各环保厕所，定期清运，无外排。

声环境影响调查

经调查，本期工程施工机械运转噪声，施工期间加强了管理，按照规定操作机械设备，尽量采用了低噪声设备，制定了合理的运输线路，减少车辆不必要的鸣笛。噪声的影响已随着施工期结束而消失，未对周围声环境产生不利影响。

固体废物环境影响调查

本期工程施工期间产生的固体废物主要是钻井固废、施工废料及建筑垃圾和生活垃圾。

1）钻井固废

本期工程采用了“泥浆不落地”工艺，钻井固废均按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行了管理，施工结束后分别由钻井施工单位委托“泥浆不落地”服务单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运后进行固液分离，分离出的固相由东营市垦利区永安镇、东营市长富环保工程有限公司进行了综合利用。验收调查期间，现场无固废遗留。

“泥浆不落地”施工单位委托专业检测单位对泥饼进行了检测，根据监测结果，各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表1“第一类污染物最高允许排放浓度”、表4“第二类污染物最高允许排放浓度”一级标准，属于第I类一般工业固体废物。

泥饼（固化泥浆）监测报告详见附件9，泥饼（固化泥浆）监测结果详见表 6.5-2。

表 6.5-2 泥饼（固化泥浆）监测结果

| 项目 |  | pH（无量纲） | CODcr | 六价铬 | 铅 | 汞 | 石油类 | 达标性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准值（单位） | 6～9 | ≤100mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤5mg/L |  |
| 1 | FJF11-X114 | 7.2 | 20 | ND | ND | ND | 0.15 | 达标 |
| 2 | FJF18-X12 | 7.1 | 44 | ND | ND | ND | 0.48 | 达标 |
| 3 | FJF18-X13 | 7.4 | 34 | ND | ND | ND | 0.42 | 达标 |

2）施工废料及建筑垃圾

施工废料尽量回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设。

3）生活垃圾

施工期间产生的生活垃圾均暂存于施工场地内临时垃圾桶中，后由施工单位统一拉运至市政部门指定地点处理，验收调查期间，现场未发现生活垃圾遗留。

运营期环境影响调查

生态环境影响调查

验收调查期间，钻井井场、管线施工区域已恢复地貌，正常工况下不会对周围生态环境造成不良影响。

为说明油井运营过程中对周围土壤环境的影响，本次验收调查期间对井场内（井口周边）及距井口分别为10m、20m、30m、50m处的土壤特征污染物石油烃（C10-C40）进行了监测。

根据监测结果，井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中“表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本期工程）及表2建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第二类用地的有关要求；井场外石油烃（C10-C40）浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2 建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第二类用地的有关要求，本期工程的建设与运行对周边土壤环境影响较轻。

大气环境影响调查

项目运营期产生的废气主要是采油井场无组织挥发的烃类废气（非甲烷总烃）及加热炉有组织废气。

根据监测结果表明，运营期井场厂界非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2中VOCs厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）要求，燃气水套加热炉废气中的SO2、NOX和颗粒物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2重点控制区要求（SO2：50mg/m3、NOX：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）。

运营期对周边大气环境影响较轻。

水环境影响调查

1）地表水环境影响调查

本期工程运营期产生的废水主要有井下作业废水、采出水。

采出水、井下作业废水经依托的经依托的高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后回注地层，用于油田注水开发，未外排。运营期废水不会对周围地表水环境造成不利影响。

高青联合站、滨博接转站采出水处理系统已制定了相关操作规程、管理制度，建立了运行记录、加药记录，并定期进行水质监测，回注水水质能够满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准，目前运行正常。

2）地下水环境影响调查

本期工程正常工况下不会对地下水水质产生影响。验收调查期间，没有发生管线泄漏、井漏等环境风险事故。

根据地下水检测结果表明，地下水水质监测点的溶解性总固体、氨氮、氯化物、总硬度、硫酸盐超标，主要与当地浅层地下水水文地质化学本底值偏高有关；氨氮在该项目环评期也存在超标现象，超标与当地居民及农田较多，当地居民的生活污水及农业废水排放较多有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足参考执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。项目特征污染物石油类在各监测点均不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。

声环境影响调查

项目运营期主要噪声源是井场抽油机及井下作业通井机、机泵等。验收调查期间未进行井下作业，油井处于正常运行状态。

根据监测结果，井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），表明油井的运行对周边声环境影响较轻。

固体废物环境影响调查

根据监测结果，井场厂界内监测点石油烃（C10-C40）监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准，本期工程的建设与运行对周边土壤环境影响较轻。

本期工程运营期间产生的固体废物主要是落地油、清罐底泥。

验收调查期间，运营期井下作业目前均采用船型围堰代替铺设防渗材料，无废弃防渗膜产生；本期工程暂未产生落地油及清罐底泥。验收调查期间未产生危险废物，目前高青公司产生的落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥的处置均按照油泥砂已委托滨州市瑞峰环保科技有限公司，危废处置协议均已签订。

危险废物均实现了日产日清，委托有资质单位处置。同时东胜公司已建立了相应的危险废物管理制度，危险废物的收集和管理由专人负责。

综上，运营期固废的产生和处置对周边环境影响较轻。

社会影响调查

工程占地及拆迁影响调查

经现场调查，本工程占用部分耕地，在施工过程中，对耕地采取了保护措施，施工结束后，做好了耕地的恢复工作。建设单位按照当地临时占地补偿的有关规定，对临时占地的实际经济损失和复耕后的潜在损失给予了补偿。对于永久占地，建设单位取得了自然资源部门的批准，在充分保护被征地者合法利益的原则下，切实做好了被征地者的补偿工作。

本项目环评阶段和实际验收阶段均不涉及居民拆迁，根据走访及建设单位实际运行情况调查，项目未发生纠纷事件。本项目也从保护周边居民安全角度出发，严格落实了设计对管道的埋深及壁厚、抽油机设备选型等要求，并确保了居民在施工及运行过程中不受影响。

另外，建设单位对本项目的竣工及调试时间进行了网络公示，截止目前未收到公众投诉。说明本工程与居民沟通和耕地赔偿工作比较到位，没有因此而造成社会问题。

文物保护影响调查

本项目环评阶段未涉及文物保护相关内容，本次验收阶段，通过资料调研，确认项目建设范围及影响区域内无不可移动文物、历史建筑等敏感目标，项目建设未对文物保护产生任何影响。

清洁生产调查

实际清洁生产指标调查

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）中6.12清洁生产调查要求：“6.12.2 调查生产工艺与装备要求、资源与能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等清洁生产指标的实际情况。”本次清洁生产调查内容具体如下：

生产工艺与装备指标

1）未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备、产品、材料等。井身结构、井筒质量、管道及抽油机选型等均符合设计规范。

2）拉油井场采用顶部浸没式装车方式等，可最大程度减少无组织废气逸散。

资源与能源利用指标

1）拉油井场采用顶部浸没式装车方式等，可最大程度减少无组织废气逸散。油井伴生气可用于依托站场加热炉燃料，属于清洁能源。

2）选用密闭性能好、能耗低的设备。选用的电动阀等都具有良好的密封性，具有效率高、寿命长、耗能低的特点。不但避免了阀门等设备由于密封不严造成的油品泄漏，还降低了能耗。

3）井场选用国家推荐低耗节能变压器。

污染物产生指标

1）采出水经依托的站场采出水处理系统处理达标后，全部回注现役油藏，回用率、处理达标率均为100%。

2）拉油井场采用顶部浸没式装车方式等，可最大程度减少无组织废气逸散，减少无组织废气排放。

废物回收利用指标

施工期各类固废均得到有效处置，验收调查期间未产生危险废物，目前高青公司产生的落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥的处置均按照油泥砂已委托滨州市瑞峰环保科技有限公司，危废处置协议均已签订。

环境管理要求

1）产业政策符合性

未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备、产品、材料等。

2）环境污染事故预防

按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，杜绝重大环境污染事故发生。

3）环境管理体系建设

（1）对能源资源消耗和污染物产生实行严格的定额管理，考核机制健全；建立并运行了健康、安全和环境（HSE）管理体系。

（2）制订有清洁生产审核工作计划，对生产全流程定期开展清洁生产审核活动。

（3）按照相关法律法规要求，严格执行建设项目环保“三同时”制度及建设项目环境影响评价制度。

实际清洁生产指标与环评报告的符合度

本次验收期间，采取先进的清洁生产工艺装备，采出液采用密闭管道集输、废水依托站场处理后回注，建立并运行了健康、安全和环境（HSE）管理体系，全部落实了环境影响评价文件中提到的清洁生产要求。

实际清洁生产水平

本期工程所采用技术符合国家关于清洁生产的政策和法规等要求，在工艺与装备选型、资源与能源消耗、污染物产生及废物回用等方面所采取的措施均能够满足清洁生产的要求。

环境风险事故防范及应急措施调查

环境风险调查

项目的环境风险因素主要是钻井期间的井喷事故、运营期集油管线泄漏事故对环境的影响。

1）井喷事故

在钻井过程中，当钻头钻开油层后，由于地层压力的突然增大，钻井泥浆开始湍动，并出现溢流，随之发生井喷，此时如能够及时关井，控制井口，并采取补救措施，如加重泥浆强行压井，平衡井内压力可使井喷得到控制。若井喷后，未能及时关井，失去对井口控制，大量油气将从井口喷射释放，这将使油气资源遭到破坏，并使周围自然环境受到污染。因此，井喷失控是钻井工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故。

经调查，本期工程钻井作业过程中未发生井喷事故。

2）管线泄漏事故

本期工程集油管线主要采用埋地敷设方式，集输过程中常见的事故有集油管线因腐蚀穿孔而造成采出液泄漏；冬季运行时管线因保温性能差等原因发生冻堵、管线破裂。管线泄漏事故发生时，其中的油气、天然气逐渐挥发进入大气，会对事故现场空气环境产生影响，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况的数倍或更多，但不会超过井喷时因伴生气排放对大气的影响强度，更不会导致大气环境的明显恶化。

本期工程集油管线采用了防腐措施，能够对管线起到有效保护。在验收调查期间，未发生管线泄漏事故。

3）单拉罐及拉油罐车泄漏事故

由于腐蚀穿孔、人为破坏等原因，单拉罐及拉油罐车可能发生泄漏，原油泄漏至土壤中，如果不能及时清理可能造成地下水污染，如果距离地表水体较近，有可能污染地表水体。发生泄漏时，伴生气也会扩散至大气中，遇到明火可能发生火灾或爆炸，污染大气，同时破坏周围地表植被。本期工程中采油井伴生气中硫化氢含量不大，假如发生泄漏经扩散后对环境影响较小；拉油罐车路途尽量远离地表水体。

在验收调查期间，未发生单拉罐泄漏事故。

环境风险防范措施调查

为消除事故隐患，针对上述风险事故，建设单位在工艺设计、设备选型、施工单位选择、施工监督管理等方面都采取了大量行之有效的措施。

1）井喷事故防范措施调查

（1）钻进中遇有突然加快、蹩跳、放空、悬重增加、泵压下降等现象，会立即停钻观察并提出钻杆，根据实际情况采取了相应措施。

（2）钻进中设置了专人观察记录泥浆出口管，发现泥浆液面升高、油气浸严重、泥浆密度降低、黏度升高等情况时，会立即停止钻进，及时汇报，并采取相应措施。

（3）起钻过程中，在遇拔活塞，灌不进泥浆，立即停止起钻，接方钻杆灌泥浆或下钻到底，调整泥浆性能，达到不涌不漏，进出口平衡再起钻。

（4）下钻时控制速度，防止了压力激动造成井漏。采取分段循环，防止后效诱喷；下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防蹩漏地层中断循环，失去平衡，造成井喷。

（5）钻开油气层前，按设计储备了足够的泥浆和一定量的加重材料、处理剂。

（6）钻开油气层起钻，控制了起钻速度，全井用低速起钻，起完钻立即下钻，缩短了空井时间。

（7）完井后或中途电测起钻前，调整泥浆，充分循环达到进出口平衡，钻头起到套管鞋位置时停止起钻，观察若发现有溢流则下钻到底加重，达到密度合适均匀、性能稳定、溢流停止，方才起钻。

（8）完井电测时设置了专人观察井口，每测一趟灌满一次泥浆，发现溢流，停止电测作业，起出电缆或将电缆剁断，强行下钻，若电测时间过长，及时下钻通井。

2）管线泄漏事故防范措施调查

为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，采取了以下的安全环保措施：

（1）管理措施

①禁止在管线两侧20m～50m范围内进行各项施工活动时注意保护管线，减少由此可能造成的事故；

②严禁在管道线路两侧50m范围内修筑大型工程，在10m范围内禁止种植乔木、灌木及其他深根植物；

③加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡；

④按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件。

（2）加强防腐措施

金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本期工程采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。并根据埋地管线所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。

加强了施工质量监督，保证施工质量符合建设标准。经调查，地面工程施工期间，对管线、设备设施等进行了防腐检测、无损检测等工作，检测结果表明管线满足相关要求。

3）单拉罐及拉油罐车泄漏事故防范措施调查

（1）加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

（2）按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件。

（3）每天有巡井人员现场巡检。

（4）所有井场设有远程视频监控系统，一旦泄漏、火灾均可及时发现。

（5）根据拉油罐所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。

（6）完善拉油罐硬件设施，提高检测、控制、操作的自动化水平。

（7）及时消除设备缺陷，按照规定对拉油罐仪表进行校核，保证液位显示正常。

（8）制定和不断完善拉油罐泄漏事故应急预案，并针对性地加强应急预案的演练，切实提高每位操作人员在紧急情况下的应急处理能力，一旦发生事故，应立即报警和报告，立即关闭输油阀门，检查关闭可靠性，事故现场不得有任何产生火花的操作。

（9）合理规划运输路线及运输时间。运输路线尽量避让水体。

（10）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（11）运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

应急预案调查

项目纳入高青公司高青管理区、滨博管理区范围内，高青公司已制定突发环境事件应急预案，于2024年12月10日在淄博市生态环境局高青县分局完成备案，备案编号为370322-2024-090-M，预案中包括上述环境风险事故的相关内容。

随着区块滚动开发及产能扩大，建设单位应对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）相关规定，判断企业是否存在需要进行突发环境事件应急预案修订，如存在进行修订的情形，应及时组织人员对突发环境事件应急预案进行修订，修订后的突发环境事件应急预案发布之日起20个工作日内应完成变更备案。

经调查，每季度对环境风险事故及应急措施进行一次培训和演练，该内容已纳入生产工作考核中。对各类专项预案分别演练，并上报高青公司，联合开展高青公司内、外部联动处置及保障单位的应急响应。应急演练照片见图 8.3-1。

图 8.3-1 应急演练照片

  - 应急物资调查

本项目生产设施的日常运行管理由高青公司高青管理区、滨博管理区负责，发生突发环境事件时优先采用管理区内部应急物资，当内部物资无法满足应急处置时，由东胜公司统一调配全厂应急物资，应急救援物资与装备保障配置情况详见表 8.3-1。

表 8.3-1 应急物质配置情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨鞋 | 双 |  | 15 | 滨博管理区应急库房 |
| 2 | 雨衣 | 套 |  | 15 | 滨博管理区应急库房 |
| 3 | 安全帽 | 个 |  | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 4 | 安全带 | 条 |  | 3 | 滨博管理区应急库房 |
| 5 | 绝缘手套 | 只 |  | 4 | 滨博管理区应急库房 |
| 6 | 绝缘靴 | 只 |  | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 7 | 令克棒(绝缘杆） | 套 | 10kV | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 8 | 电工工具 | 套 |  | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 9 | 套筒扳手 | 套 |  | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 10 | 冲击电钻 | 个 |  | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 11 | 铁锨 | 把 |  | 10 | 滨博管理区应急库房 |
| 12 | 水龙带（带接头） | 条 | 25m | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 13 | 消防毯 | 条 | 1.5m×1.5m | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 14 | 消防钩 | 把 |  | 7 | 滨博管理区应急库房 |
| 15 | 消防锨 | 把 |  | 10 | 滨博管理区应急库房 |
| 16 | 消防桶 | 只 |  | 5 | 滨博管理区应急库房 |
| 17 | 消防斧 | 把 |  | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 18 | 钢锯 | 把 |  | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 19 | 铜管钳 | 套 | 14吋 | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 20 | 扳手 | 套 | 450mm | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 21 | 棕绳 | 米 |  | 50 | 滨博管理区应急库房 |
| 22 | 大锤 | 把 |  | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 23 | 警戒线 | 盒 |  | 4 | 滨博管理区应急库房 |
| 24 | 喊话器 | 个 |  | 2 | 滨博管理区应急库房 |
| 25 | 编织袋 | 条 | 带内袋 | 200 | 滨博管理区应急库房 |
| 26 | 管线卡子 | 套 | Φ65 | 5 | 滨博管理区应急库房 |
| 27 | 管线卡子 | 套 | Φ89 | 5 | 滨博管理区应急库房 |
| 28 | 管线卡子 | 套 | Φ159 | 5 | 滨博管理区应急库房 |
| 29 | 棉手套 | 副 |  | 6 | 滨博管理区应急库房 |
| 30 | 铁丝 | 公斤 |  | 10 | 滨博管理区应急库房 |
| 31 | 吸油毡 | 公斤 | 60m2 | 120 | 滨博管理区应急库房 |
| 32 | 毛毡 | 捆 |  | 4 | 滨博管理区应急库房 |
| 33 | 帆布 | 平方米 |  | 50 | 滨博管理区应急库房 |
| 34 | 排污泵 | 台 | 380V60-120M3/H20-30M11KW | 1 | 滨博管理区应急库房 |
| 35 | 有衬里消防水带 | 条 | 8-Φ100-20M | 4 |  |
| 36 | 汽油机水泵 | 台 | 100mm(进出口水径）扬程25m吸程81600L/min | 1 |  |
| 37 | 灭火器 | 个 | MFT/ABC35 | 2 |  |
| 38 | 灭火器 | 个 | MT/3 | 2 |  |
| 39 | 编织袋 | 条 |  | 2000 | 高青管理区应急库房 |
| 40 | 铁锨(消防锨) | 把 |  | 30 | 高青管理区应急库房 |
| 41 | 电动潜水泵 | 台 |  | 7 | 高青管理区应急库房 |
| 42 | 汽油水泵 | 台 |  | 2 | 高青管理区应急库房 |
| 43 | 抬筐 | 个 |  | 16 | 高青管理区应急库房 |
| 44 | 安全带 | 套 |  | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 45 | 救生衣 | 件 |  | 10 | 高青管理区应急库房 |
| 46 | 水龙带 | 盘 |  | 2 | 高青管理区应急库房 |
| 47 | 围油栏 | 套 |  | 10 | 高青管理区应急库房 |
| 48 | 扳手 | 个 | 375mm | 2 | 高青管理区应急库房 |
| 49 | 编织绳 | 捆 |  | 2000 | 高青管理区应急库房 |
| 50 | 麻袋 | 条 |  | 50 | 高青管理区应急库房 |
| 51 | 大锤 | 把 |  | 5 | 高青管理区应急库房 |
| 52 | 安全帽专用灯 | 个 |  | 4 | 高青管理区应急库房 |
| 53 | 防爆照明灯 | 个 |  | 10 | 高青管理区应急库房 |
| 54 | 移动升降照明灯 | 个 |  | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 55 | 连体雨衣 | 套 |  | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 56 | 套管四通阀门抢喷装置 | 套 | QPST/65-25S | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 57 | 套管四通阀门抢喷装置 | 套 | QPST/65-25D | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 58 | 抢喷装置\通用 | 套 | HK-4F | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 59 | 抢喷装置\通用 | 套 | HK-4A | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 60 | 抢喷装置\通用 | 套 | HK-4D | 1 | 高青管理区应急库房 |
| 61 | 防爆手电 | 个 |  | 2 | 高青管理区应急库房 |
| 62 | 正压式消防空气呼吸器 | 台 |  | 7 | 高青管理区应急库房 |
| 63 | 手提式干粉灭火器 | 个 |  | 2 | 高青管理区应急库房 |
| 64 | 防滑单手套 | 付 |  | 20 | 高青管理区应急库房 |

环境管理状况调查及监测计划落实情况调查

“三同时”制度执行情况调查

1)2019年10月，森诺科技有限公司编制完成《大芦湖油田老区调整工程环境影响报告表》；

2)2019年12月20日，淄博市生态环境局高青分局以“高环审[2019]67号”文对本项目环境影响报告表予以批复；

3)2020年1月2日，一期工程开工建设；2024年8月11日，一期工程通过企业自主竣工环境保护验收，验收文号为“东胜油工单[2024]29号”；

4）2023年5月12日，二期工程开工建设；2025年5月29日，高青公司进行了自查，项目具备竣工环保验收条件。

综上，本期工程履行了相关环境保护手续，本期工程实现了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，工程建设至验收调查期间无环保投诉及处罚记录，符合“三同时”制度要求。

环境管理机构设置及环境管理制度

建设单位安全（QHSE）管理部负责全厂环保专业技术综合管理，机关各业务部门按各自环保管理职责负责分管业务范围内的环保管理。东胜公司所属各单位、直属单位按东胜公司环保管理实施细则负责本单位环保管理。

施工期，项目管理部门设置专门的环保岗位，配备环保专业人员负责监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与环保、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。由项目经理部委托工程监理单位，监督设计单位和施工单位具体落实设计中环保工程和环境影响报告表提出环保措施的实施。

运营期，由建设单位安全（QHSE）管理部统一负责本期工程的环保管理工作，在井区内设置专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助进行环保工程的验收，负责调试期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。

监测情况落实情况调查

根据原环评中监测计划要求，本次验收期间废气、噪声、土壤、地下水等监测计划均已落实，后期建设单位将按照计划严格执行，环境监测计划见表 9.3-1。

表 9.3-1 环境监测计划表

| 监测类别 | 环评报告中监测计划要求 |  |  |  | 实际验收落实情况 |  |  |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测项目 | 监测布点 | 监测频次 | 执行标准 | 监测项目 | 监测布点 | 监测频次 | 执行标准 |  |
| 大气环境 | 非甲烷总烃 | 井场边界 | 每年1次 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3） | 非甲烷总烃 | 井场边界 | 验收期间按照相关规范要求，厂界连续监测2d，后续建设单位按照监测计划落实 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3） | 已落实 |
|  | SO2、烟尘、NOX | 多功能罐排气筒出口 |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2019）中表1“一般控制区”大气污染物排放浓度限值（SO2 100mg/m3、NOX 200mg/m3、烟尘 20mg/m3） | SO2、烟尘、NOX | 燃气水套炉排气筒出口 | 验收期间按照相关规范要求，排气筒连续监测2d，后续建设单位按照监测计划落实 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2重点控制区要求（SO2：50mg/m3、NOX：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3） | 已落实 |
| 地下水环境 | 地下水位、水质（氨氮、耗氧量、石油类） | 井场、上游及下游 | 每年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准、石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） | 地下水位、水质（氨氮、耗氧量、石油类） | 井场、上游及下游 | 验收期间按照相关规范要求，于井场上游、项目周围、下游布设3个监测点，连续监测2d，每个点位取样2次，后续建设单位按照监测计划落实 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准、石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） | 已落实 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 井场边界 | 每年1次，每次监测1天，分昼间和夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 | 等效连续A声级 | 井场边界 | 验收期间按照相关规范要求，厂界连续监测2d，分昼间和夜间；后续建设单位按照监测计划落实 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 | 已落实 |
| 固体废物 | 固废的产生量、堆放量、堆放地点和利用量 | 高青联合站油泥砂贮存池 | 随产随记 | 建立台账 | 固废的产生量、堆放量、堆放地点和利用量 | 高青联合站油泥砂贮存池 | 验收监测期间未产生危险废物，产生后将随产随记，委托有资质单位处置 | 建立台账 | 已落实 |
| 土壤环境 | 石油烃类 | 井场内 | 每3年监测1次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） | 石油烃类 | 典型井场内设置1个土壤监测点 | 验收期间按照相关规范要求，监测1次；后续建设单位按照监测计划落实 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） | 已落实 |
|  |  | 井场附近农田 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |  | 井场外10m、20m、30m、50m基本农田处各设置1个土壤监测点 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） | 已落实 |

排污许可调查

东胜公司在该区块内属于登记管理，胜利油田高青石油开发有限责任公司已在2026年3月10日取得排污许可登记回执，编号为913703221672516964001X，有效期为2026年3月10日至2031年3月9日止。另外，高青公司设有例行监测制度，按照排污许可相关要求实施监测。

主要污染物排放总量核算

本期工程环评及批复中未提出总量控制指标。

环评阶段颗粒物排放量为0.030t/a，SO2排放量为0.093t/a，NOx排放量为0.328t/a，非甲烷总烃排放量为0.542t/a。

环评阶段、一期工程、本期工程各污染物对比情况见表 9.5-1。

表 9.5-1 一期、二期（本期）阶段与环评阶段对比情况

| 污染物名称 | SO2（t/a） | NOx（t/a） | 颗粒物（t/a） | 非甲烷总烃（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评阶段 | 0.093 | 0.328 | 0.030 | 0.542 |
| 一期工程 | 0.00058 | 0.00342 | 0.00036 | 0.409 |
| 本期工程 | 0.0007 | 0.015 | 0.0007 | 0.021 |
| 一期+二期合计 | 0.00128 | 0.01842 | 0.00106 | 0.430 |

由上表可以看出：本期工程建成后，各污染物排放量均小于环评阶段。

公众参与调查

  - 调查目的

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)的要求，在本项目竣工环境保护验收调查时，开展了公众意见调查。其目的就是了解建设项目在不同时期存在的环境影响，发现工程前期和施工期曾经存在的及目前可能遗留的环境问题，有助于明确和分析运行期公众关心的环境问题，为改进已有环境保护措施和提出补救措施提供依据。

  - 调查方法

本期工程竣工环境保护验收调查的公众意见调查工作采用网络公示方式进行，在中国石化胜利油田网站（http://slof.sinopec.com/slof/）对本期工程的竣工日期、调试起止日期进行了网上公示。

  - 调查结果

自本期工程开工至今，没有收到任何有关环境污染的投诉，也没有污染事故发生。

验收调查结论

工程调查结论

本项目部署了4口油井，分布于3座井场中，新建了4座游梁式抽油机；新建了4了套井口装置；新建了Φ76×4mm集油管线0.15km；新建了3座40m3多功能罐（其中电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座），新建了1台天然气干燥器，新建了Φ48×4mm天然气管线0.1km。配套建设供配电、自控及道路等工程。实际总投资为2400万元，实际环保投资40.9万元。

本期工程于2023年5月12日开工建设，2025年5月29日全部建设完成。截至目前，本项目运行工况稳定。验收调查期间，本项目环境保护设施及依托工程运行正常，具备验收条件。

经现场调查，实际建设内容与环评批复及报告表中的工程内容存在少量变动，经过分析，不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中的重大变动。

通过对东胜公司“大芦湖油田老区调整工程（二期）”环境保护制度执行情况、环境保护措施落实情况的调查，以及本期工程的建设及运行对环境影响的监测结果的分析与评价，从环境保护角度对项目提出如下调查结论和建议。

工程建设对环境的影响

生态影响

据统计，本项目占地类型主要为未利用地、工矿仓储用地、草地、农田等，随着施工的结束，临时占地已进行了地貌恢复，未改变土地利用性质，对生态环境的影响较小。

本项目钻井期间采用了“泥浆不落地”工艺。根据监测结果，井场内监测点位均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准，本项目的建设与运行对周边土壤环境影响较轻。

大气环境影响

通过现场调查，建设单位在施工期及运营期均采取了必要的大气污染防治措施，项目施工期及调试期间未大气环境造成不利影响。

施工期采取了施工区域道路、场地定期洒水抑尘，或控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖等措施。采用了符合国家标准的汽油、柴油与合格的施工机械、车辆，减轻了废气排放对周边环境的影响。

根据验收调查期间监测结果，厂界无组织挥发非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2中VOCs厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）要求，燃气水套加热炉废气中的SO2、NOX和颗粒物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2重点控制区要求（SO2：50mg/m3、NOX：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）

验收调查结果表明，本期工程对周围大气环境影响较小。

地表水环境影响

本期工程施工期间产生的废水包括钻井废水、施工作业废液、管道试压废水和生活污水。

经调查，钻井废水随钻井固废一同委托天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司进行无害化处置；施工作业废液已通过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发，未外排；管道试压废水在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境；施工人员生活污水排至周边站场已有环保厕所内，由东胜公司定期拉运，无外排。施工期间的所有废水均已得到了有效处理，未对周围地表水环境和地下水造成不利影响。

本期工程运营期产生的废水主要有井下作业废水、采出水。验收调查期间未开展井下作业，后期井下作业废水经收集后由罐车拉运至高青联合站、滨博接转站内污水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发，无外排；采出水输送至高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理达标后，回注地层用于油田注水开发，无外排。

验收调查期间，本期工程的建设与运行未对周围环境造成不利影响。

声环境影响

经调查，项目施工期间选用了低噪声设备，有效降低了施工噪声对周围环境的影响，未收到噪声投诉。

验收调查期间，未进行井下作业，油井正常运行。根据监测结果，采油井场厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准，本期工程的建设与运行未对周边声环境造成不利影响。

固体废物环境影响

本期工程施工期间产生的固体废物主要是泥饼、施工废料及建筑垃圾和生活垃圾。钻井固废全部采用泥浆不落地工艺，已交由天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运后进行固液分离，分离出的固相由东营市垦利区永安镇、东营市长富环保工程有限公司进行了综合利用。验收调查期间，现场无固废遗留；施工废料尽量回收利用后，剩余部分由当地环卫部门进行了清运处理，施工现场已恢复平整，无乱堆乱放现象；生活垃圾贮存在井场的垃圾收集设施内，定期拉运至环卫部门指定的地点，由环卫部门统一处理，未对周围环境产生不利影响。

本期工程运营期间产生的固体废物主要是落地油。验收调查期间，运营期井下作业目前均采用船型围堰代替铺设防渗材料，无废弃防渗膜产生；本期工程暂未产生落地油，后期若产生，则随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置。

综上，运营期固废的产生和处置对周边环境影响较轻。

主要污染物排放总量控制

本期工程环评及批复中未提出总量控制指标。

环境风险防范与应急措施调查

针对油田开发存在的各种风险事故，东胜公司在工艺设计、设备选型、施工监督管理等各环节方面都采取了大量行之有效的防范措施。东胜公司制定了突发环境事件应急预案，包括突发环境事件综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。该预案已取得淄博市生态环境局取得了备案，备案编号370322-2024-090-M，预案中包含井喷、原油管线等环境风险事故的应急处置措施。

从现场调查的情况看，值班人员工作纪律都比较严明，工作人员持证上岗，外来人员进入井场都必须经上级部门批准，且应进行详细登记记录，井场制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查。

项目调试过程中，未发生过对生态环境影响较大的火灾、爆炸及管线泄漏等风险事故，说明建设单位采取的环境风险防范措施是较为有效的。

公众意见调查

项目施工期和调试期间，未收到任何环保投诉。

环境保护设施调试运行效果

生态保护工程和设施实施运行效果

项目采取的生态保护工程和措施主要有：

1）施工作业带场地清理时剥离的表层土壤进行了集中堆放，并对其采取了拦挡、土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施，未发生乱堆和水土流失等现象；

2）管线敷设时严格控制了施工作业带宽度，按照“分层剥离、分层开挖、分层堆放、循序分层回填”进行了管沟开挖和土壤回填，并及时进行了原地貌和植被的恢复；

3）施工过程中产生的固体废物均得到了妥善处置，不存在乱堆乱弃现象，钻井固废处理采用了“泥浆不落地”工艺，已由“泥浆不落地”施工单位委托专业单位处理。施工期对周边土壤环境影响较轻。

井场占地范围内土壤各项监测项目浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准，本项目的建设与运行对周边土壤环境影响较轻。

4）严格执行了巡线管理制度，提高了巡线频次，以防管线泄漏事故发生而造成对土壤的污染。

以上措施符合本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。

污染防治和处置设施调试运行效果

1）施工期采取的污染防治和处置设施调试运行效果

验收调查可知，施工期间产生的废水、废气、噪声和固体废物均得到妥善、有效的处置，未发生环境污染事件和环境投诉事件。施工期间采取的污染防治和处置措施运行效果良好。

2）运营期采取的污染防治和处置设施调试运行效果

（1）废水污染防治和处置措施

本期工程调查期间未产生井下作业废水，后期井下作业废水经收集后由罐车拉运至高青联合站、滨博接转站内采出水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发，无外排；采出水拉运至至高青联合站、滨博接转站采出水处理系统处理达标后，回注地层用于油田注水开发，无外排。根据项目特点，以上废水污染防治和处置设施属于依托工程，不在本次验收调查范围之内，且验收调查期间未发生废水直接外排现象。

（2）废气污染防治和处置措施

经调查，运营期井场厂界无组织挥发非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2中VOCs厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）要求；燃气水套加热炉废气中的SO2、NOX和颗粒物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2重点控制区要求（SO2：50mg/m3、NOX：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）。

（3）噪声污染防治和处置措施

经调查，项目管理单位对抽油机加强了维护管理，有效降低了因设备故障发生而产生的噪声。根据监测结果，井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），表明油井的运行对周边声环境影响较轻。

（4）固体废物污染防治和处置措施

运营期井下作业目前均采用船型围堰代替铺设防渗材料，无废弃防渗膜产生；本期工程暂未产生落地油，后期若产生，则随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置。

综上，本期工程调试期间产生污染物均可达标排放，所采取的各项污染防治和处置措施运行效果良好，符合该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。

建议和后续要求

进一步加强环境管理工作，继续健全和完善各类环保规章制度、HSSE管理体系；及时修订突发环境事件应急预案，并按照应急预案要求，定期进行演练，从而不断提高污染防治和环境风险防范水平，确保项目环境安全。

验收报告调查结论

本期工程严格执行了环保“三同时”制度，建立了环境管理体系，落实了环评报告表及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。本次验收调查期间，工程占地已恢复平整，井场内外土壤环境质量能够满足相关标准要求，各项污染物均能够达标排放，符合竣工环境保护验收条件。因此，建议本工程通过竣工环境保护验收。

附件

- 附件1  验收调查工作委托书

大芦湖油田老区调整工程（二期）

建设项目竣工环境保护设施验收委托书

山东蓝普检测技术有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关要求，我单位实施的大芦湖油田老区调整工程（二期）已建设完成，需开展竣工环境保护设施验收。兹委托贵公司承担该工程的竣工环境保护设施验收调查报告的编制工作。我单位对向贵公司提供的一切资料、数据和实物的真实性负责。

特此委托。

胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司

2026年2月10日

- 附件2  环境影响报告表批复

## 附件3  竣工日期及调试日期公示截图

- 附件4 一期验收意见

- 附件5  排污登记回执

- 附件6  突发环境事件应急预案备案表

- 附件7  危废处置合同及处置单位资质

- 附件8 泥浆不落地处置单位环评手续

### 1、天正浚源

### 2、众安石油装备

- 附件9  钻井固废固化泥浆检测报告

### 1、FJF11-X114井

### 2、FJF18-X12井

### 3、FJF18-X13井

- 附件10  钻井固废液相处理去向证明

- 附件11  钻井固废固相处理去向证明

- 附件12  钻井固废及废液拉运联单

### 1、FJF11-X114井

### 2、FJF18-X12井

### 3、FJF18-X13井

- 建设项目工程竣工环境保护设施“三同时”验收登记表

| 填表单位（盖章）：胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 建设单位联系人（签字）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 大芦湖油田老区调整工程（二期） |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 山东省淄博市高青县 |  |  |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 五、石油天然气开采业07 7、陆地石油开采0711 |  |  |  |  | 建设性质 |  | □ 新建 ☑改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产规模 |  | 原油产量9.55×104t/a |  |  |  |  | 实际生产规模 |  | 一期工程：3.391×104t/a 本期工程：0.759×104t/a 合计：4.15×104t/a | 环评单位 |  | 森诺科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 淄博市生态环境局高青县分局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 高环审[2019]67号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 一期：2020年1月2日；本期：2023年5月12日 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 一期：2024年5月12日 本期：2025年5月29日 | 排污许可手续申领时间 |  | 2024年12月27日 |  |  |
|  | 建设地点坐标（中心点） |  | 117°55'41.9398" E，37°14'11.6067" N |  |  |  |  | 线性工程长度（千米） |  | —— | 起始点经纬度 |  | —— |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 胜利油田长城钻井技术有限责任公司；胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司 | 本工程排污许可手续编号 |  | 913703221672516964001X |  |  |
|  | 验收单位 |  | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东蓝普检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 15056.2 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 263.4 | 所占比例（%） |  | 1.75% |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 2400 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40.9 | 所占比例（%） |  | 1.7% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1.5 | 废气治理 （万元） | 2.2 | 噪声治理 （万元） | 2.5 | 固体废物治理（万元） |  | 31 | 绿化及生态（万元） |  | 1.2 | 其他 （万元） | 2.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | —— |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— | 年平均工作时间 |  | 365d |  |  |
| 运营单位 |  |  | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91370000164728882C | 验收时间 |  | 2026年3月 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0.025 t/a |  |  | 0.0007t/a |  |  |  |  | 0.0257 t/a |  |  | +0.0007t/a |  |
|  | 烟尘 |  | 0.0325 t/a |  |  | 0.0007t/a |  |  |  |  | 0.0332 t/a |  |  | +0.0007t/a |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 0.244 t/a |  |  | 0.015t/a |  |  |  |  | 0.259 t/a |  |  | +0.015t/a |  |
|  | 工业固体废物 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | 43.954 t/a |  |  | 0.021 t/a |  |  |  |  | 43.975t/a |  |  | 0.021 t/a |  |
| 生态影响及其环境保护设施 | 主要生态保护目标 |  | 名称 | 位置 | 生态保护要求 |  | 项目生态影响 |  | 生态保护工程和设施 |  | 生态保护措施 |  | 生态保护效果 |  |  |
|  | 生态敏感区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  | 农田 | 永久占地面积 | 4900m2 |  | 恢复补充面积 |  | / |  | 恢复补偿形式 |  | / |  |  |
|  |  |  | 林草地等 | 永久占地面积 |  |  | 恢复补充面积 |  | / |  | 恢复补偿形式 |  | / |  |  |
|  | 生态治理工程 |  |  | 工程治理面积 |  |  | 生物治理面积 |  |  |  | 水土流失治理率 |  |  |  |  |
|  | 其他生态保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他需要说明的事项

- 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

设计简况

本期工程建设地点位于山东省淄博市高青县。实际部署了4口油井，分布于3座井场中，新建了4座游梁式抽油机；新建了4了套井口装置；新建了Φ76×4mm集油管线0.15km；新建了3座40m3多功能罐（其中电加热2座，1座配套燃气水套加热炉1座），新建了1台天然气干燥器，新建了Φ48×4mm天然气管线0.1km。配套建设供配电、自控及道路等工程。实际总投资2400万元，其中环保投资40.9万元。

施工简况

建设单位要求施工单位严格按照合同中要求，在确保环境保护措施的建设进度和资金的保障前提下，严格落实环境影响报告表及其审批意见中提出的生态保护工程和污染防治措施。

验收过程简况

1）环评编制及批复情况

2019年10月，森诺科技有限公司编制完成《大芦湖油田老区调整工程环境影响报告表》；

2019年12月20日，淄博市生态环境局高青分局以“高环审[2019]67号”文对本项目环境影响报告表予以批复；

2）本期工程开工

2023年5月12日，二期工程开工建设，施工单位主要为胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司、胜利油田长城钻井技术有限责任公司；

3）本期工程竣工

2025年5月29日，本期工程建设完成，实际建设内容不存在“重大变动”，剩余未建设部分，待建设完成后续开展竣工环保验收。

4）本期工程自查

2025年5月29日，东胜高青公司对本期工程进行自查，具备竣工环保验收条件。

5）本期工程公示时间

2025年5月30日，在中国石化胜利油田网站对本期工程的竣工日期和调试进行了网上公示（详见附件3）。

6）本期工程调试时间

2025年5月30日，本期工程全面投入调试，在中国石化胜利油田网站对本期工程的调试日期（2025年5月30日～2026年5月30日）进行了网上公示。

7）本期工程验收编制委托时间

2026年2月10日，建设单位委托山东蓝普检测技术有限公司承担本期工程竣工环境保护验收调查报告的编制工作（详见附件3）。2026年2月13日，验收调查组开始对本期工程进行现场调查，并制定了验收监测方案，开展了本期工程环境现状监测工作；

8）本期工程验收报告编制时间

2026年3月，山东蓝普检测技术有限公司完成了本期工程竣工环境保护设施验收调查报告的编制工作。

信息公开和公众意见反馈

信息公开

2025年5月30日，建设单位对该工程的竣工日期进行了网上公示（http：//slof.sinopec.com/slof/csr），向公众公示本期工程建设进度。

公众参与渠道

根据本期工程特点和实际建设情况，建设单位采用电话和网站回复的方式收集公众意见和建议。

公众意见处理

建设单位承诺会严格记录公众反馈意见或投诉、收到时间、渠道以及反馈或投诉的内容，并及时处理或解决公众意见，给出采纳与否的情况说明。

本期工程建设过程、验收调查期间未收到公众意见或投诉，表明公众支持该项目的建设和运营。

其他环境措施的落实情况

制度措施落实情况

制度措施落实情况

1）环境保护组织机构

东胜公司安全（QHSE）管理部有专职人员负责各管理区的安全环保工作。为了贯彻执行各项环保法规，落实可行性研究报告、环境影响报告表及批复中的环保措施，结合该项目的运营实际情况，东胜公司建立健全了HSE管理制度。从现场调查的情况看，项目所在管理区的工作纪律都比较严明，工作人员持证上岗，制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查。

2）环保设施运行调查，维护情况

为了确保各项设施的有效运行，东胜公司制定了各类设备操作规程、设备运转记录、保养记录。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题，通过公司领导由生产调度安排解决问题，并严格督察解决的结果，以确保环保设施的正常运行。

环境风险防范措施

为了提高对重大事故和险情的应急救援处理能力，确保在发生事故时，采取有效措施，避免或减少环境污染，建立了事故应急救援体系，制定并不断完善了各种事故发生后详细的应急预案。

东胜公司对有可能发生泄漏的生产作业活动，编制了应急预案，配备了控制污染的应急设备并保证其随时处于可以使用的状态；对从事可能发生泄漏的生产作业活动的职工，进行了应急培训，定期组织演练。

生产作业过程中发生或可能发生环境污染事故、生态破坏事故、与环境有关的非正常生产状况以及敏感环境事件，作业单位必须立即采取有效措施处理，及时通报可能受危害的单位和居民，及时向安全（QHSE）管理部汇报，并配合与接受调查处理。东胜公司环境污染与破坏事故的上报、管理与处理工作按照油田环境污染与破坏事故相关处理规定执行。同时，东胜公司定期对环境保护内容及应急措施进行培训和演练，该内容已纳入生产工作考核中。

生态环境监测和调查计划

根据本期工程特点和实际建设情况，本期工程对在运行井场及周边土壤环境质量进行了检测。同时，建设单位将严格按照项目环评文件中提出的环境监测计划要求对生态环境进行监测和调查。

环境保护措施落实情况

环境保护措施

1）生态环境保护措施和对策

（1）施工人员、施工车辆以及各种设备按规定的路线行驶、操作，未随意破坏土地和道路设施。

（2）材料堆放场、施工机械设备等临时占地布置紧凑，减少了临时占地。在现有征地以外地段设置时，利用附近现有堆放场地或植被覆盖少的区域。

（3）建筑材料、钻井液材料等堆放场周围一定范围内，采取了一定的拦挡防护措施或设置仓库等，避免了化学品等污染物扩散；加强了施工期工程污染源的监督工作，减少了对土地的影响。

（4）施工前作业带场地清理，注意了表层土壤的堆放及防护问题，避免了雨天施工，未造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的管理工作。

以上措施符合本期工程环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。

2）大气环境保护措施和对策

（1）施工期

①施工扬尘

施工期采取了合理化管理、控制作业面积、定期洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施、大风天停止作业等措施。

②施工废气

施工期采用了符合国家标准的汽油、柴油，加强了设备保养，减轻了废气排放对周边环境的影响。

③焊接烟尘

施工过程采取了规范焊接操作，使用低毒焊条等措施。

（2）运营期

油井井口安装了油套连通装置，减少无组织烃类的挥发；1台水套加热炉燃气废气通过1根8m高内径0.15m排气筒排放。

3）水环境保护措施和对策

（1）施工期

①钻井废水

本期工程钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，由“泥浆不落地”处置单位天正浚源环保科技有限公司、胜利油田众安石油装备有限责任公司拉运进行进一步固液分离，分离出的废水按照处置单位环评批复要求处置。

②施工作业废液

本期工程施工完井时洗井产生的施工作业废液，从井口返排后收集至现场废液罐中，已通过罐车拉运至高青联合站处理，后经高青联合站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率水质标准后已全部回注地层，用于油田注水开发，未外排。

③管道试压废水

本期工程管道试压均采用清洁水，在施工过程中进行了循环利用，管道试压废水产生量较少，试压结束后已用于施工场地洒水降尘，未外排至施工场地外环境。

④生活污水

经调查，施工人员生活污水排至施工现场设置的环保厕所内，未直接外排于区域环境中。

（2）运营期

①采出水

运营期本期工程采油污水（采出水）依托高青联合站、滨博接转站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，无外排。

②井下作业废水

井下作业废水主要包括修井作业产生的井筒循环液、井口返排水、冲洗水等。本次验收调查期间，未进行修井作业，本期工程后期井下作业废液经收集后由罐车拉运至高青联合站进行处理，经站内采出水处理系统达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

4）声环境保护措施和对策

（1）施工期

施工期产生的噪声主要是施工机械运转噪声，本期工程钻井选用了低噪声设备，随着施工的结束，对周边环境的影响已消失，未产生不利影响。根据调查，施工期间未收到举报、投诉。

（2）运营期

①采油噪声

本期工程油井抽油机采取了底座加固、旋转设备加注润滑油等措施，有效降低了采油噪声对周边环境的影响。

②井下作业噪声

本期工程验收调查期间未开展井下作业工作。

5）固体废物处置措施

（1）施工期

①钻井固废

钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后剩余的废弃泥浆和钻井过程中岩石经钻头研磨而破碎形成的岩屑。本期工程钻井采用泥浆不落地工艺，钻井固废均按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行了管理，施工结束后均已由“泥浆不落地”处置单位拉运处置，进行了综合利用。验收调查期间，现场无钻井固废遗留。

②施工废料及建筑垃圾

施工废料及建筑垃圾已尽量回收利用，无法利用的已拉运至环卫部门指定地点处理，建筑垃圾用于井场及道路铺设。

③生活垃圾

施工期间产生的生活垃圾均暂存于施工场地内临时垃圾桶中，后由施工单位统一拉运至市政部门指定地点处理，验收调查期间，现场未发现生活垃圾遗留，未对周围环境产生不利影响。

（2）运营期

运营期本期工程产生的固体废物主要是落地油和清罐底泥，来源于原油集输和井下作业流程，在采出液及采出水处理、井下作业环节中均会少量产生，验收调查期间，本期工程运营过程中暂未产生。后期运营期间产生的落地油和清罐底泥随产随清，委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置。

后期设备维护过程会产生少量的废含油抹布、废劳保用品、废机油等，及时委托滨州市瑞峰环保科技有限公司处置。

保障环境保护设施有效运行的措施

加强设备维护，严格执行井场和输油管线巡线制度。

生态系统功能恢复措施

施工结束后，临时占地以不改变土地利用性质为原则，加快恢复为原用地类型；严格按照分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填方式进行管沟开挖与土壤回填，及时恢复地貌和植被。

生物多样性保护措施

1）严格控制施工作业带，减少对地表植被的破坏，且施工结束后及时恢复地表植被；

2）加快施工进度，缩短施工期，以减轻施工活动对区域野生动物的影响。

3.3 配套措施落实情况

区域消减及淘汰落后产能

本期工程不涉及。

防护距离控制及居民搬迁

本期工程不涉及。

其他措施

本期工程不涉及区域环境整治、相关外围工程建设等措施。

整改工作情况

本期工程不需要整改。